СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | Текстовая часть | Пояснительная записка |  |
|  |  | Основная часть проекта планировки |  |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Альбом 1 | Графические материалы | Чертежи, схемы |  |

| Графические материалы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование | Масштаб |
| Основная часть проекта планировки, совмещенного с проектом межевания. Графическая часть. |  |  |
| 1. | Чертёж планировки территории | 1:2000 |
| 2. | Чертёж межевания территории | 1:2000 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. |  |  |
| 3. | Карта планировочной структуры территории поселения с отображением границ элемента планировочной структуры | 1:10000 |
| 4. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (инженерно-геодезические изыскания) | 1:2000 |
| 5. | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки, зон с особыми условиями использования территории, организации движения транспорта | 1:3000 |

| Исходные документы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование | стр. | Примечание |
| 1. | Правила землепользования и застройки Ленинского с/п |  |  |
| 2. | Выписки ЕГРН на земельные участки |  |  |
| 3. | Кадастровый план территории |  |  |
| 4. | Генеральный план Ленинского с/п. |  |  |
| 5. | Задание на проектирование |  |  |

Содержание тома 1

| № п/п. | Наименование | стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  |  |
| 1. | Основная часть проекта планировки, совмещенного с проектом межевания |  |  |
| 1.1. | Основные задачи проекта |  |  |
| 1.2. | Характеристика проектируемой территории |  |  |
| 1.3 | Характеристика жилой застройки |  |  |
| 1.4 | Транспорт и улично-дорожная сеть |  |  |
| 1.5 | Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории |  |  |
| 1.6 | Проект межевания |  |  |
| 1.7 | Пояснения к чертежу межевания территории. |  |  |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания |  |  |
| 2.1 | Природные условия и местные условия строительства |  |  |
| 2.2 | Предприятия и учреждения обслуживания |  |  |
| 2.3 | Противопожарные мероприятия |  |  |
| 2.4 | Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения |  |  |
| 2.5 | Благоустройство и озеленение |  |  |
| 2.6 | Охрана окружающей среды |  |  |
| 2.7 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |

1.Основная часть проекта планировки, совмещенного с проектом межевания

Проект планировки, совмещённый с проектом межевания, выполнен на основании распоряжения администрации Ленинского с/п от 11.12.2023 №249 «о разработке проекта планировки, совмещенного с проектом межевания и задания на разработку документации по планировке территории.

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими градостроительными регламентами, санитарно-гигиеническими нормами и правилами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства.

При разработке использовались:

1. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 131-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации”;

2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2011);

3. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

4. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНИП 11-04-2003 от 29.10.2002 г. (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

5. РНГП Кировской области, утверждены постановлением Правительства Кировской области  № 19/261 от 30.12.2014;

6. Правила землепользования и застройки Ленинского сельского поселения;

7. Генеральный план Ленинского сельского поселения;

8. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

9. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости».

# 10. СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

  - Основные задачи проекта

Основными задачами проекта являются:

- Обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

- Удовлетворение современных потребностей в развитии и совершенствование социальной, информационной, инженерно-транспортной инфраструктур;

- Соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых строительством.

В состав единого проекта планировки и межевания, согласно заданию на разработку проекта планировки и проекта межевания территории, норм ст.41 главы 5 Градостроительного кодекса РФ разрабатываются следующие виды документации:

Основная часть проекта планировки:

- чертеж планировки территории;

- положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

- Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 494-ФЗ)

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

12) обоснование очередности планируемого развития территории;

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

Проект межевания территории:

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

(п. 4 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ)

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

  - Характеристика проектируемой территории

Общая планировочная структура проектируемой территории, расположена с южной части населённого пункта д.Абдалы.  Территория проектирования представляет собой обособленный массив, состоящий из земельных участков с кадастровыми номерами 43:30:390610:20 и 43:30:390610:20. Общая площадь проектирования – 10,17 га.,  Категория земель – земли населенных пунктов.

Территория проектирования проходит вдоль железнодорожных путей, в связи с чем частично попадает в охранную зону ж/д. В соответствии с действием СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»  при условии осуществления специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих соответствующие требования, ширина санитарно- защитной зоны может быть уменьшена , но не более 50м. В проекте осуществление шумозащитных мероприятий предоставлено путем  озеленением полосы вдоль ж/д путей и выделения земельного участка под устройство лесозащитной полосы.

В соответствии с документами по планировке территория определена для застройки индивидуальными 1-2-этажными 1-квартирными жилыми домами с земельными участками для индивидуального жилищного строительства от 750 кв.м. до 1600 кв.м.

Проектное решение и очередность развития территории таблица №1:

| Наименование | Площадь, м2. |
| --- | --- |
| Общая площадь проектируемой территории | 101732м2 |
| Территориальная зона Ж.1 - земельные участки для ИЖС, (код по классификатору – 2.1) | 75750м2 |
| Территориальная зона Ж.1 - земельные участки для защитных лесов | 5074м2 |
| Незонируемая территория - территория общего пользования с площадками под мусоросборники и ТП и ПР (улицы, проезды) | 20908м2 |

Проектное решение смотреть на чертеже планировки территории и чертеже межевания территории.

1.3 Характеристика жилой застройки

Проектируемая жилая застройка согласно "Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области", утверждённых Правительством Кировской области постановлением № 19/261 от 30.12.2014 года, согласно п.2.9.3.6. относится к малоэтажной жилой застройки застройке (усадебный тип), предусматривающей размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше 3-х надземных этажей).

Застройка предполагается 1-2 - этажными жилыми домами индивидуальной планировки от 80 до 250 м2 общей площади дома.

Расположение и планировка домов обеспечит нормативную инсоляцию проектируемой и существующей застройки.

Основными нормативными характеристиками жилой застройки являются показатели плотности застройки:

 коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади микрорайона, квартала, части квартала.

 коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона, квартала, части квартала.

Для застройки одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками расчётные показатели не должны превышать таблица №2:

| - Территориальные зоны | - Коэффициент застройки | - Коэффициент плотности - застройки |
| --- | --- | --- |
| - Жилая |  |  |
| - Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | - 0,4 | - 0,8 |
| - Застройка блокированными жилыми домами - с приквартирными земельными участками | - 0,3 | - 0,6 |
| Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | - 0,2 | - 0,4 |

Для планируемой территории расчётные показатели имеют следующие значения:

- общая площадь проектируемой жилой территории - 101732м2;

- площадь жилой застройки - 75750м2;

- общая площадь зданий, сооружений (при площади жилых домов 200 м2) – 13800м2;

- Кз =13800м2/ 101732м2 = 0,14;

- Кпз =13800м2*2 эт²/ 101732 м2 = 0,27,

что не превышает нормативные показатели.

1.4. Транспорт и улично-дорожная сеть

Система улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры населённого пункта и призвана обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, расположенными на территории населённого пункта, с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Проектируемая улично-дорожная сеть увязана с существующей улицей д.Абдалы и имеет вид замкнутой системы с учётом функционального назначения улиц, интенсивности движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Территория проектирования обслуживается общественным транспортом маршрута№102.

Расчётные параметры проезжей части приняты в соответствии с "Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области": объект планировки представляет собой обособленный масив, примыкающий у существующей дороге:

1) - ширина  основной улицы в "красных линиях" 15 метров; - ширина проезжей части –3,5 метра;

- число полос движения - 2;

- ширина пешеходной части тротуара - 1 метр,

- расчётная скорость движения – 40 км.ч.

- материал – щебень;

- протяженность – 1000м.

2) - ширина  основной улицы в "красных линиях"  20 метров; - ширина проезжей части –3,5 метра;

- число полос движения - 2;

- ширина пешеходной части тротуара - 1 метр,

- расчётная скорость движения – 40 км.ч.

- материал – щебень;

- протяженность – 150м.

Проезд к противопожарному резервуару  обеспечивается разворотной площадкой размером  15 х 15 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

Смотреть чертем планировки.

  - Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица №2

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Территория в границах разработки проекта планировки территории, площадь проектируемой территории – всего | 10,1732 га. |  |
| 2 | Площадь застроенной территории в границах разработки проекта планировки территории | 1,38 га.(жилая проектная), |  |
| 3 | Коэффициент застройки (жилая, промышленная) | 0.14 |  |
| 4 | Коэффициент плотности застройки(жилая, промышленная) | 0,27 |  |
| 5 | Население |  |  |
| 5.1 | Численность населения | 0,143 тыс.человек |  |
| 5.2 | Плотность населения | 14 чел/га |  |
| 6 | Жилищный фонд |  |  |
| 6.1 | Общая площадь жилого фонда | -Кв.м. |  |
| 6.2 | Общая площадь сносимого жилого фонда | -Кв.м. |  |
| 6.3 | Убыль жилищного фонда | -Кв.м. |  |
| 6.4 | Расселяемый жилищный фонд | -Кв.м. |  |
| 7 | Зоны планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения | -Га |  |
| 8 | Зоны планируемой жилой застройки (кварталы, микрорайоны и другое) | 7,5750а |  |
| 8.1 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка (высотная застройка) – 9 и выше надземных этажей | -Га |  |
| 8.2 | Среднеэтажная жилая застройка – высотой не выше 8 надземных этажей, разделенных на две и более квартиры | -Га |  |
| 8.3 | Малоэтажная многоквартирнаяная жилая застройка – высотой до 4 этажей, разделенных на две и более квартиры | -Га |  |
| 8.4 | Блокированная жилая застройка | -Га |  |
| 8.5 | Индивидуальное жилищное строительство | 7,575Га |  |
| 8.6 | Ведение садоводства | -га |  |
| 9 | Сельскохозяйственные зоны | -Га |  |
| 10 | Производственные зоны | -Га |  |
| 10.1 | Детские дошкольные организации | -/- Объектов/мест |  |
| 10.2 | Общеобразовательные школы | -/-(требуется) Объектов/мест |  |
| 10.3 | Поликлиники | -/- Объектов/посещений в смену |  |
| 10.4 | Аптеки | - Объектов |  |
| 10.5 | Физкультурно-спортивные сооружения | - Объектов |  |
| 10.6 | Учреждения культуры и искусства | - Объектов |  |
| 10.7 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | - Объектов |  |
| 10.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | - Объектов |  |
| 10.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | - Объектов |  |
| 10.10 | Детские, спортивные площадки | - Объект |  |
| 11 | Зоны планируемого размещения объектов транспортного обслуживания и инженерного обеспечения | -Га |  |
| 11.1 | Территории (земельные участки) общего пользования (улицы, дороги) |  | 2,5982Га |
| 11.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  | -Га |
| 11.2.1 | Постоянного хранения |  | -Машиномест |
| 11.2.2 | Временного хранения |  | -Машиномест |
| 11.3 | Протяженность улично-дорожной сети |  | 1,5Км |
| 11.4 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - Км |
| 11.5 | Водоснабжение, потребность, протяженность сетей в границах проектирования территории |  | Индивидуальные скважины |
| 11.6 | Водоотведение, количество стоков, протяженность сетей в границах проектирования территории |  | локальные очистные сооружениями для очистки сточных вод |
| 11.7 | Теплоснабжение, расход тепла, протяженность сетей в границах проектирования территории |  | Индивидуальные автоматизированные твердотопливные котлы, МВт |
| 11.8 | Электроснабжение, максимальная электрическая нагрузка (мощность), протяженность электрических сетей в границах проектирования территории |  | 173052кВт.час/год,1.5км |
| 11.9 | Газоснабжение, потребление, протяженность сетей в границах проектирования территории |  | 0,059202Млн.куб.м/год, 1.5км |

1.7 Проект межевания

- Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

- Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к подлежащей застройке территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры.

- Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории.

- Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учётом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действующих в период застройки.

- Проект межевания включает в себя чертёж межевания территории, на котором отображаются:

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков под линейными объектами;

- Границы формируемых земельных участков, подлежащих застройке объектами капитального строительства и границы земельных участков линейных объектов, а также их площадь и вид разрешённого использования;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- «красные линии» проектируемых улиц.

  - Пояснения к чертежу межевания территории.

Ограничения в границах проектирования :

- частично территория попадает в противопожарную зону леса,

- частично в охранную зону ВЛ – 0.4 кВ;

- санитарную зону ж/д путей.

Объекты культурного наследия отсутствуют.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Ленинского с/п территория включена в территориальную зону Ж.1 «Зона индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки усадебного типа».

Описание земельных участков таблица №3:

| № ЗУ | Площадь, м2. |  | Вид разрешённого использования по классификатору |  | Вид разрешенного использования по градостроительному регламенту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1502 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 2 | 1241 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 3 | 966 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 4 | 1077 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 5 | 1106 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 6 | 1169 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 7 | 1194 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 8 | 1155 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 9 | 1219 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 10 | 1038 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 11 | 1016 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 12 | 992 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 13 | 887 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 14 | 929 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 15 | 804 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 16 | 915 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 17 | 889 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 18 | 983 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 19 | 875 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 20 | 931 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 21 | 765 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 22 | 855 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 23 | 1170 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 24 | 1051 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 25 | 1209 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 26 | 1139 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 27 | 1312 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 28 | 1252 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 29 | 1242 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 30 | 1141 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 31 | 1282 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 32 | 1140 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 33 | 1313 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 34 | 1200 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 35 | 1391 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 36 | 1207 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 37 | 1228 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 38 | 1062 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 39 | 1091 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 40 | 990 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 41 | 1163 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 42 | 1024 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 43 | 983 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 44 | 924 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 45 | 900 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 46 | 902 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 47 | 877 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 48 | 896 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 49 | 805 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 50 | 933 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 51 | 1441 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 52 | 1217 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 53 | 1211 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 54 | 1222 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 55 | 1220 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 56 | 1216 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 57 | 1205 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 58 | 1197 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 59 | 1217 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 60 | 1219 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 61 | 1199 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 62 | 1096 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 63 | 1118 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 64 | 1137 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 65 | 1578 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 66 | 1025 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 67 | 989 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 68 | 921 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 69 | 1081 |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| 70 | 5074 |  | Отдых (рекреация) (5.0) условно-разрешенный вид использования (лесозащитные полосы) |  | Отдых (рекреация) (5.0) условно-разрешенный вид использования (лесозащитные полосы) |
| 71 | 20908 |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| Разрешенное использование после передачи в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 20908 |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) (градостроительный регламент не распространяется на основании ГК РФ ст 36 п 4 пп2) |
| Сведения о проектируемой территориальной зоне |  |  |  |  |  |
| 1-70 |  |  | территориальная зона Ж.1 |  |  |
| 71 |  |  | Незонируемая территория |  |  |
| Сведения об адресе (местоположении) |  |  |  |  |  |
| 1-71 |  |  | Российская Федерация, Кировская область, Слободской район, Ленинское с/п, д.Абдалы |  |  |
| Сведения о проектируемой категории земель |  |  |  |  |  |
| 1-71 |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |

Проектное решение смотреть на чертеже межевания.

2.Материалы по обоснованию проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания

  - Природные условия и местные условия строительства

Проектируемая территория в соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» относится к району – I В климатического районирования.

Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом и холодной снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,1оС. Наиболее теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой воздуха +17,9 оС, самым холодным – январь со среднемесячной температурой -22,1 0С.

Длительность безморозного периода около 120 дней. Годовое количество осадков 500-600 мм. Господствуют ветры западных направлений: зимой - юго-западные, летом - северо-западные.  Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,7м.

Рельеф рассматриваемой территории спокойный, благоприятный для строительства. Уклон равномерный в северном направлении. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 137,5м. до 147м.

Территория проектирования с северной части примыкает к лесу, с южной части к полосе отвода ж/д путей. С западной и восточной части примыкает к существующей границе д.Абдалы.

При разработке проектной документации были проведены изыскания в объеме -  инженерно-геодезических изысканий (схема использования территории в период подготовки проекта (инженерно-геодезические изыскания).

2.2. Предприятия и учреждения обслуживания

Проектируемая жилая застройка будет обеспечиваться предприятиями и учреждениями д.Абдалы, с.Волково, д.Луза,  пгт.Вахруши, д.Шихово  расположенными в пределах 5- минутной транспортной и 10 - минутной пешеходной доступности.

Обеспеченность населения необходимых учреждений обслуживания в границах обоснования проекта планировки таблица №4:

| Наименование приедприятия или учреждения обслуживания | Нормативы | Ближайшие объекты , обслуживающие территорию проектирования, местоположение, адрес | Существующее расстояние до территории проектирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | 2км. пешеходной и 10км. транспортной доступности | с.Волково, , пгт Вахруши, д.Шихово | 9.8 км; 12км., 6.2км. | Не соответствует нормативу пешеходной доступности, соответствует транспортной доступности |
| Средняя общеобразовательная школа | -для учащихся I ступени обучения –2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; - для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности. | с.Волково, пгт Вахруши | 9.8 км; 12км., 6.2км. | Не соответствует нормативу пешеходной доступности для учащихся I ступени обучения. Соответсвует нормативу транспортной доступности |
| Физкультурно-спортивные сооржения | Не нормируется | Филиал ДЮСШ пгт.Вахруши | 12км. | - |
| Учреждения здравоохранения | Не нормируется | ФАП – с.Волково, пгт.Вахруши, дШихово | 9,8км. 12км., 6.2км. | - |
| Учреждения культуры и искуства | Не нормируется | Дом культуры - пгт.Вахруши, д.Шихово | 12км, 6.5км. | - |
| Предприятия торговли, общественного питания | Не нормируются | С.Волково, д.Луза, пгт.Вахруши, Проектируется в д.Абдалы на смежном участке | от7.0км.; (проектное 100м.) | - |
| Объекты транспортного обслуживания местного значения | 800м. | Автобусная оснановка д.Луза маршрут 102 | 2000м.. | Не соответствует нормативу |

Планировочный участок ориентируется для строительства жилых домов по дачному типу (без постоянного проживания), но в то же время с учетом программ догазофикации и ипотечного кредитования должен быть расположен в границах населенного пункта и территориальной жилой зоне. По мере необходимости каких либо социальных объектов (школ, садиков) будут организованы школьные автобусы, с организацией сбора детей в радиусе не более 800м от жилых домов. При небольшой необходимости  при частичном заселении массива отсутствует необходимость в строительстве детских садов и школ в границах д.Абдалы. Максимальные расчетные значения составляют по д/с – 15 мест, школ – 26мест при условии  полного заселении массива.

Расчёт численности населения:

площадь проектируемой застройки -10,17га.

нормативная плотность населения - 14 чел./га (по приложению 5 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений")

Расчётная численность –10,17га х 14 чел./га = 143чел.

Расчёт параметров объектов социального назначения (по приложению СП 42.13330.2011):

общеобразовательная школа

180 мест/1 тыс.чел. х143чел. *50кв.м.= 26мест*50кв.м.=1300кв.м. (требуется для проектируемой территории).

детское дошкольное учреждение

100 мест/1 тыс.чел. х 143чел.*40кв.м. = 15мест*40кв.м.=600кв.м. (требуется для проектируемой территории).

С учетом расчетов на проектируемый массив имеется необходимость:

- наличия мест в детских садах – 15мест;

- Наличие мечт в общеобразовательной школе – 26мест.

2.3 Противопожарные мероприятия

Главной целью разработки данного раздела является обеспечение жизнедеятельности жителей и обеспечение возможности проведения спасательных работ и тушения пожара пожарными подразделениями.

Проектируемые дома предусматриваются I-V степень огнестойкости. Площадь застройки каждого дома не превышает 200 м².

Проектируемые здания в зависимости от степени огнестойкости  размещены друг от друга  на расстояниях, установленных в соответствие с табл. 1* прил. 1* СНиП 2.07.01-89*.

Проектом планировки предусмотрены подъезды ко всем проектируемым жилым домам, дающие возможность при необходимости проезда пожарной машины.

Наружное пожаротушение предусматривается от  5 противопожарных резервуаров, объёмом не менее 50 м3., их размещение с радиусом обслуживания 200 метров обеспечит пожаротушение каждого защищаемого здания. (схема вертикальной планировки, инженерной подготовки, границ зон с особыми условиями использования территории, организации движения транспорта). Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п. 2.12 и табл.5 составит 10 л/с.

2.4. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

В данном разделе предусмотрены положения о характеристиках развития систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития проектируемой территории для малоэтажного жилищного строительства.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение проектируемых жилых домов предусматривается от индивидуальных автоматизированных твёрдотопливных котлов, обеспечивающих необходимую потребность в тепле и горячей воде для каждого потребителя.

Электроснабжение и наружное освещение.

Подключение потребителей к электроснабжению предусматривается от новой линии ВЛ 0.4кВ и ВЛ 10кВ, расположенной вдоль проектируемых улиц и 1 трансформаторные подстанции (схема вертикальной планировки, инженерной подготовки, границ зон с особыми условиями использования территории, организации движения транспорта).

Наружное освещение жилой застройки предусматривается от вновь установленных ШУВ (шкафов управления включением).

Расчёт электроэнергии для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует определять в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. При размещении линий электропередачи в застройке следует учитывать требования СП 42.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливаются с применением расчетного метода на одного проживающего, согласно постановлению Правительства Кировской области от 29.03.2007 № 90/148 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

Подключение потребителей к электроснабжению предусматривается от существующих линий электропередачи, а также от новой линии, расположенной вдоль проектируемых улиц.

Наружное освещение жилой застройки предусматривается от вновь установленных ШУВ (шкафов управления включением).

Расчёт электроэнергии для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует определять в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. При размещении линий электропередачи в застройке следует учитывать требования СНиП 2.07.01.-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливаются с применением расчетного метода на одного проживающего, согласно постановлению Правительства Кировской области от 29.03.2007 № 90/148 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

- Согласно вышеуказанного постановления с учетом изменяющих документов норматив потребления коммунальной услуги по элек-троснабжению при следующих условиях:

- - в жилых помещениях  при отсутствии приборов учета

- - для индивидуальных жилых домов

- - с электрическими плитами

- - при условии проживания 3 человек

- - общей площади 200-300 кв.м.

- составляет 209 кВт*ч в мес.

- Для территории планировки (жилая часть) общее среднее потребление электроэнергии составляет:

- 209 кВт*ч в мес * 12мес * 69участка= 173052кВт*ч в год.

- Общая протяженность электролинии по территории планировки составляет 1000м.

- Для обеспечения территории планировки электроэнергией предусмотрено строительство  линии ВЛ-0,4кВт, 10кВт и 1 трансформаторных подстанций.

Водоснабжение предусматривается индивидуальных скважин.

Водоотведение.

Использование приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду, либо  установка локальных очистных сооружений.

Газоснабжение.

Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг потребления природного газа и сжиженного газа для населения Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливают-ся с применением расчетного метода на одного жителя в месяц, со-гласно постановлению Правительства Кировской области от 26.04.2007 № 93/200 «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

Согласно вышеуказанного  постановления с учетом изменяющих документов норматив потребления коммунальной услуги по потреблению природного газа при следующих условиях:

- установлена газовая плита (приготовление пищи)

- газовый водонагреватель (горячее водоснабжение)

составляет 28,6 куб.м на 1 чел в месяц.

Для территории планировки (жилая часть) общее среднее потребление природ-ного газа  составляет:

28,6 куб.м. на 1 чел в мес * 3чел * 12 мес *69 участков 5920.2м/год

Общая протяженность планируемого газопровода низкого давления по территории планировки составляет 1000м.

Телевидение.

Для приема телесигнала на кровле зданий устанавливаются телеантенны.

2.5. Благоустройство и озеленение

Территория проектируемого участка максимально озеленяется посадкой деревьев, кустарников, засевом газонов травами. На отдельных перекрестках проездов и в местах размещения инженерных сооружений (пожрезервуары) предусмотрены посадки деревьев и кустарников. Для снижения степени вредного воздействия на окружающую среду  предусмотрена посадка зеленых насаждений, использование современного оборудования при строительстве в границах проектируемых участков. На землях общего пользования (участке 71) запроектировано 2 площадки для мусоросборников.

- 2.6 Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды вся свободная от застройки территория в границах выделенного земельного участка озеленяется и благоустраивается. Озеленение территории способствует очистке воздуха от загрязнений, шумозащите, улучшает микроклимат и санитарно-гигиенические условия. Бытовые отходы и мусор собираются в контейнер накопитель, который периодически очищается спецмашинами и вывозится на общегородскую свалку. Контейнеры расположены в границах проектируемого участка 41.

До начала строительства производится снятие плодородного слоя почвы с площадки. Плодородный грунт потом используется для образования плодородного слоя при озеленении участка, для восстановления земель, нарушенных при устройстве вне площадочных коммуникаций.

Проектируемая территория должна удовлетворять всем нормам и требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от них. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено. При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

2.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Основные инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) разрабатываются в соответствии с заданием на проектирование по отдельному проекту. Данный раздел проектной документации обеспечивает мероприятия по защите территорий и поселений и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.