МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

генерального плана

в ред. Решения Думы

от 10.12.2015 № 30/162

от 06.02.2017 № 42/212

от 26.05.2022 № 46/235

от 29.01.2024г. №16/71

от19.12.2024г. №29/103

(проект 04.2025г.)

Том II

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

генерального плана

Часть 1. Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Ленинского сельского поселения

Договор: №2 от 22.09.2008 г.

Исполнитель: ООО НИЦ «Земля и Город»

Корректировка: ООО «МК Азимут» постановление № 65 от 03.04.2025г.

Директор                                                                                                                    П.И. Комаров

Главный архитектор                                                                                                 М.Э. Клюйкова

Главный инженер проекта                                                                                        А.М. Щагин

г. Нижний Новгород 2009г.

Состав специалистов, принимавших участие в подготовке проекта генерального плана:

| Наименование раздела | Состав и количество участников |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть | ГИП Щагин А.М. ГИП Крылов С.И. |
| Охрана окружающей среды | Эколог Никанова Т.С. |
| Улично-дорожная сеть и транспорт | ГИП Крылов С.И. Инженер Петрова Н.С. |
| Инженерное оборудование | Главный специалист Щагина Э.М. Инженер ( ВВ ) Петрова Н.С. Инженер ( ЭС ) Хомутинин А.А. Инженер ( ТГ ) Логинова Н.А. |
| ГО и ЧС | Специалист Латышев В.И. |
| Оформление и компьютерная графика | Инженер Иванов А.В. |

Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области, главному архитектору Слободского района Кировской области Фалалееву А. С. В проекте учтены предложения и замечания, полученные в процессе выполнения работы.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	9

Глава 1. Особенности размещения Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области в групповой системе населённых мест	9

Глава 2. Объекты культурного наследия на территории Ленинского сельского поселения	10

2.1 Режим  использования  территории  объекта  культурного  значения	11

Глава 3. Общая оценка природных ресурсов и условий территории	12

Глава 4. Инженерно-геологическая характеристика	16

Глава 5. Демографический прогноз численности населения	17

Глава 6. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения	21

6.1. Жилые территории и жилой фонд.	21

6.2. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия	23

социального и культурно-бытового обслуживания)	23

6.3. Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и коммунально-складские территории)	28

6.4. Территории сельскохозяйственного использования	36

6.5. Размещение объектов специального назначения	37

6.6. Природный комплекс и озеленение территории	37

Глава 7. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)	39

7.1. Внешний транспорт и дороги	39

7.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание	40

Глава 8. Инженерная инфраструктура	46

8.1. Водоснабжение	46

8.2. Водоотведение	57

8.3. Теплоснабжение	64

8.4. Газоснабжение	66

8.5. Электроснабжение	67

8.6. Телефонизация (связь)	73

Глава 9. Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса	78

9.1. Анализ экологических проблем и природных особенностей территории	79

9.2. Оценка санитарного состояния и очистки территории	80

9.3. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению

воздушного бассейна	82

9.4. Оценка состояния подземных и поверхностных вод	92

9.5. Оценка состояния природного комплекса и предложения

по улучшению ландшафта	104

9.6. Оценка состояния и мероприятия по охране почв	112

9.7. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду	123

9.8. Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов	125

9.9. Экологическое зонирование территории	127

9.10. Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	128

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	130

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования	130

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	133

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	141

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	141

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ	163

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	163

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЯ	Ошибка! Закладка не определена.

ВВЕДЕНИЕ

Основание для проектирования:

- 	Распоряжение главы администрации МО Ленинского сельского поселения  «О подготовке документации территориального планирования» от 11.07. 2008 №284;

- 	Распоряжения главы администрации Слободского района «О подготовке документации территориального планирования в 2008 году» от 25.01.2008 №110, «О внесении изменений в распоряжение от25.01.2008 №110» от 23.06.2008 №939;

- 	Распоряжение Правительства области от 04.05.2008 № 130/158 «О выделении субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Кировской области на 2008 год»;

- 	Ст. 23-28  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- 	Ст.13-15 Закона области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО.

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утверждены Постановлением Правительства РФ 24.02.2009 № 160).

-Постановление администрации Ленинского с/п от 06.03.2023г. №42.

На момент разработки генерального плана документов территориального планирования РФ, Кировской области и Слободского муниципального района не было.

Генеральный план Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области разработан с проектными периодами:

2028 г. – расчетный срок;

2018 г. – первая очередь строительства.

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы:

- Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г), которая затрагивает сферу управления, градостроительство, жилищно-коммунальное хозяйство, другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области.

- Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе существенных для развития внешних факторов, экономического и культурного потенциала, которым обладает Ленинское сельское поселение Слободского района Кировской  области.

- Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников, преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше. Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

- Решения проекта генерального плана ориентированы на принятый в декабре 2004 года Градостроительный кодекс РФ.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены:

- 	Градостроительный кодекс Российской Федерации, №190–ФЗ;

- 	«Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области», разработанные ОАО «НИИПГрадостроительства»;

- 	Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- 	Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N200-ФЗ;

- 	Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N74-ФЗ;

- 	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- 	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- 	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- 	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», и др.;

- 	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- 	Закон Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» от 7 декабря 2004 года N284-ЗО;

- 	Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N1420;

- 	Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N172-ФЗ;

- 	СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- 	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- 	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- 	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- 	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- 	РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

- 	СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- 	СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- 	СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- 	СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- 	НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- 	Программа социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года в части градостроительных решений.

При обосновании вариантов решения задач территориального планирования рассмотрены три модели – инерционная, инвестиционно–консервативная и инновационная, последняя выбрана за основу. В генеральном плане определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

# РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Глава 1. Особенности размещения Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области в групповой системе населённых мест

Ленинское сельское поселение находится в западной части Слободского района Кировской области и занимает площадь 308,5 кв. км. Протяжённость с севера на юг – 29,5 км, с запада на восток – 24,0 км. В центре Ленинского сельского поселения расположена территория 
пгт. Вахруши.

Деревня Рубежница – центр поселения, является самостоятельной административной единицей, удалена от областного центра г. Киров на 25 км к востоку и от районного центра        г. Слободской на 12 км к западу, здание администрации располагается в пгт. Вахруши.

Ленинское сельское поселение граничит:

- на северо-востоке – с Денисовским сельским поселением;

- на востоке с Вахрушевским городским, Стуловским сельским поселениями и Слободским городским округом;

- на юго-востоке – с Ильинским и Каринским сельскими поселениями;

- на юге с Кирово-Чепецким муниципальным районом и Кирово-Чепецким городским округом;

- на западе – с Шиховским и Бобинским сельскими поселениями.

На территории поселения расположено 26 населенных пунктов: два поселка, одно село и 23 деревни. В 18-ти населенных пунктах есть постоянное население, восемь являются дачными. В том числе д. Абдалы, д. Бажинцы, д. Баташи, д. Большие Логуновы, д. Большие Сколотни,    п. Боровица, д. Вахруши, д. Вершининцы, с. Волково, д. Выдринцы, д. Горская речка, д. Калининцы, д. Курёшники, д. Луза, д. Ляпуни, д. Маленики, д. Малые Логуновы, д. Малые Сколотни, д. Мезриха, д. Мокины, д. Осинцы, д. Рубежница, д. Сунцовы, д. Харинцы, д. Чирки,           п. Чирковский завод.

Несмотря на то, что в настоящее время территория муниципального образования находится в депрессивном состоянии, условия расположения проектируемой территории в структуре области имеет определенный потенциал развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Юго-Западная часть Ленинского поселения рассматривается как основа подцентра развития городской агломерации городов Кирова – Кирово–Чепецка - Слободского с размещением инновационных объектов и создания условий для комфортного проживания и рекреации населения.

Краткая историческая справка

До нашего времени сохранились селения, с которых «начала быть страна Вятская» - Никульчино и Волково. Село Волково – это одно из первых православных поселений, основанных новгородцами на Вятской земле. История села такова: в начале ХII века северо-восточнее села Никульчино, вверх по речке Никульчинка новгородцы устроили погост и поставили церковь во имя святого великомученика Победоносца Георгия, и «нарекли место оно Волково». Предание гласит, что свое название село получило из-за того, что во время его основания кругом был дремучий лес, полный волков.

Сегодня это небольшой населенный пункт, который находится на территории Ленинского сельского поселения. В с. Волково в 1773 начато построение каменного храма во имя Св. Троицы. Этот храм является действующим до настоящего времени. Ежегодно 15 мая в день памяти святых Бориса и Глеба из с. Волково в с. Никульчино и обратно проходит крестный ход, который повторяется 18 сентября в день убиения св. князя Глеба.

Глава 2. Объекты культурного наследия на территории Ленинского сельского
поселения

- комплекс памятников д. Мокины: стоянка "Мокины-1", VII-III тыс. до н.э., местонахождения памятника - 250 м ЮЗ деревни Мокины и стоянка «Мокины-II», Ю окраина деревни, документ о принятии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на государственную охрану-Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 28.03.1983 №6/191 «О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области»;

- кремнеобрабатывающая мастерская «Чирки», С д. Чирки (федерального значения). Документ о принятии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на государственную охрану-Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

- стоянка «известковый завод 1-11», 2 км Ю д. Чирки на пр. берегу р. Вятки (федерального значения). Документ о принятии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на государственную охрану-Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

- ансамбль: Троицкая церковь (код памятника – 4300555001) с воротами и оградой, 
1773 г. (код памятника 4300555002), местонахождение памятника архитектуры - с. Волково (регионального значения). Документ о принятии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на государственную охрану - Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 28.03.1983 №6/191 «О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области».

На территории поселения историко-археологические исследования не проводились. Однако, на данной территории могут находиться объекты археологического наследия. Поэтому в целях соблюдения требований статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее Федеральный закон) на территории, подлежащей хозяйственному освоению должно предусматриваться изучение территории (в том числе археологические полевые работы) на предмет обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона до проведения земляных работ.

### 2.1 Режим  использования  территории  объекта  культурного  значения

| 1 | Обязательное согласование всех проектных, строительных, инженерных работ, а также работ по благоустройству территории с Управлением Государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, а также заключением с пользователями (собственниками) зданий – памятников, охранных обязательств с вышеперечисленными организациями; |
| --- | --- |
| . | Поэтапный снос или реконструкция диссонирующих зданий и сооружений; |
| 3 | Реконструкция и благоустройство территории объекта культурного наследия по проекту, согласованному с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области; Принятие габаритов новой застройки, сомасштабных окружающей исторической среде, сохраняющих наилучший обзор на объект культурного наследия, исключающих создание фонда, неблагоприятного для объекта культурно наследия при восприятии его с характерных точек; |
| 4 | Запрещение прокладки инженерных коммуникаций (теплотрассы, магистральные газопроводы) надземным способом; |
| 5 | Сохранение зеленых насаждений в соответствии с дендрологическими изысканиями, выполненными специализированными организациями; |
| 6 | Регенерация застройки с допустимым использованием методов компенсационного строительства. |
| 7 | Приоритетное право на поэтапную передачу религиозной организации здания и земельного участка в границах территории объекта культурного наследия в соответствии с утверждаемой в установленном порядке программой. |
| 8 | Запрещение предоставления во владение и пользование, а также в собственность физическим и юридическим лицам, за исключением религиозной организации, земельных участков в границах территории объекта культурного наследия. |

Глава 3. Общая оценка природных ресурсов и условий территории

На территории поселения имеются промышленные запасы местных ресурсов: лес, торф, известняк, глина, гипс, песчано-гравийные смеси, а также подземные запасы воды. Расположены охотничьи и рыбные угодья.

Климат в районе с. Волково, д. Луза, п. Боровица, д. Чирки, д. Курешники обладает лечебно-оздоровительными свойствами.

Рельеф местности в районе от с. Волково до д. Курешники позволяет проводить различные зимние и летние спортивные мероприятия. Местность холмистая, лесистая. Леса смешанные: ель, сосна, осина, береза, клен. На территории протекают реки и речушки: Вятка, Рубежница, Маховица, Никулинка, Медянка, Кутанайка, Слоты.

Климат умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом и холодной снежной зимой.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Ленинского сельского поселения относится к району I В климатического районирования.

Характерной особенностью климата можно отметить большое разнообразие и неустойчивость погоды как при переходе от одного сезона к другому, так и в течение одного сезона.

Таблица 3.1. Климатические параметры теплого периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление | гПа | 995 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 | С | 21,8 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 | С | 25,7 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | С | 23,1 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | С | 37 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | С | 10,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 70 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 57 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 415 |
| Суточный максимум осадков | мм | 137 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | З |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/с | 4 |

Таблица 3.2. Средняя месячная и годовая температура воздуха,  °С

| Населенный пункт | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Киров (Вятка) | -14,4 | -12,9 | -6,7 | 2,2 | 10,0 | 15,4 | 17,9 | 15,3 | 9,0 | 1,5 | -5,7 | -11,8 | 1,6 |

Таблица 3.3. Климатические параметры холодного периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 | °С | -39 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 | °С | -37 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | °С | -35 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 | °С | -33 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 | °С | -19 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, | °С | -45 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 7,2 |
| Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха: |  |  |
|  0С продолжительность | сутки | 168 |
|  0С средняя температура | °С | -9 |
|  8С продолжительность | сутки | 231 |
|  8С средняя температура | °С | -5,4 |
|  10С продолжительность | сутки | 247 |
|  10С средняя температура | °С | -4,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца | % | 82 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 167 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | 5,3 |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха  8 С | м/с | 3,9 |

Январь – самый холодный месяц в году. Самая низкая среднемесячная температура в январе составляет -14,4о. Абсолютный минимум равен -45 о. Безморозный период в среднем продолжается 121-125 дней. Июль – наиболее теплый месяц в году, средняя температура месяца составляет +17,9 о. В течение лета в среднем отмечается 20-30 дней с жаркой погодой и со среднесуточной температурой воздуха выше +20 о. Абсолютный максимум +37 о.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -33˚ и -19˚.

Таблица 3.4. Направление  ветра в % по румбам

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Из средних скоростей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 7 | 6 | 11 | 19 | 17 | 15 | 16 | 9 | max 5,1-5,8 |
| июль | 16 | 13 | 13 | 10 | 6 | 8 | 15 | 19 | max 3,9-4,6 |
| год | 10 | 7 | 10 | 13 | 12 | 15 | 18 | 15 |  |

Примечание:

Max и min скорость ветра в м/с.

Преобладающие ветры юго-западные, среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек.

Зимой преобладают ветры южной четверти, летом – северо-западные

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 550-600 мм, 70% осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность, небольшую продолжительность.

Снежный покров образуется в конце октября. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 70-75 см на защищенных участках и 50-60 см на открытых.

Глубина промерзания грунтов 170 см.

Туманы на территории района образуются довольно часто. В среднем за год наблюдается около 40 дней с туманами. Метели, как правило, возникают при ветрах южной четверти. В среднем за зиму наблюдается 45-50 дней с метелями, 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами.

Глава 4. Инженерно-геологическая характеристика

Почва в основном глинистая и супесчаная. Встречаются болотный чернозем и известь. В большей своей части территория сельского поселения пригодна для застройки без проведения инженерной подготовки. Грунтовые воды залегают здесь ниже 2-х метров, рельеф сравнительно ровный.

К территориям ограниченно пригодным для строительства отнесены участки с уклоном более 10% и с залеганием грунтовых вод меньше 2-х метров от поверхности земли.

К территориям не пригодным для строительства относятся поймы речек, склон р. Вятки.

При строительстве объектов потребуются дополнительные лабораторные исследования грунтов.

Глава 5. Демографический прогноз численности населения

Таблица 5.1. Численность населения Ленинского сельского поселения

| - Населенные пункты |  |
| --- | --- |
| - Название | - Количество постоянных жителей на 01.01.2008 |
| - с. Волково | - 276 |
| - д. Вахруши | - 189 |
| - д. Осинцы | - 165 |
| - п. Боровица | - 173 |
| - д. Б.Логуновы | - 143 |
| - д. Бажинцы | - 94 |
| - д. Луза | - 73 |
| - п. Чирковский з-д | - 66 |
| - д. Баташи | - 48 |
| - д. Горская речка | - 45 |
| - д. Рубежница | - 44 |
| - д. Чирки | - 15 |
| - д. Мезриха | - 13 |
| - д. Курёшники | - 2 |
| - д. Б. Сколотни | - 3 |
| - д. М. Сколотни | - 2 |
| - д. Мокины | - 4 |
| - д. Харинцы | - 3 |
| - ВСЕГО | - 1358 |

В том числе:

женщин – 740 человек (54%);

мужчин – 622 человек (46%);

детей до 18 лет – 252 человека (19%);

пенсионеров – 325 человек (24%).

Плотность населения - 4,4 чел./кв.км.

Таблица 5.2. Численность населения по полу и отдельным возрастным группам

| Возраст, лет | Все население, чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мужчины и женщины |  | Мужчины |  | Женщины |  |
|  | 2002 год | 2008 год | 2002 год | 2008 год | 2002 год | 2008 год |
| Все население | 1505 | 1358 | 698 | 655 | 807 | 703 |
| в т.ч. в возрасте: 0 |  | 10 |  | 7 |  | 3 |
| 1 | 28 | 14 | 16 | 7 | 12 | 7 |
| 1-2 | 30 | 27 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 3-5 | 55 | 43 | 27 | 21 | 28 | 22 |
| 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 1-6 | 123 | 94 | 65 | 49 | 58 | 45 |
| 7 | 16 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| 8-13 | 97 | 78 | 57 | 38 | 40 | 40 |
| 14-15 | 57 | 32 | 22 | 22 | 35 | 10 |
| 16-17 | 64 | 27 | 31 | 20 | 33 | 7 |
| 18-19 | 71 | 36 | 33 | 21 | 38 | 15 |
| 20-24 | 111 | 126 | 55 | 53 | 56 | 73 |
| 25-29 | 109 | 122 | 54 | 64 | 55 | 58 |
| 30-34 | 85 | 98 | 38 | 50 | 47 | 48 |
| 35-39 | 100 | 80 | 58 | 36 | 42 | 44 |
| 40-44 | 157 | 98 | 80 | 53 | 77 | 45 |
| 45-49 | 96 | 107 | 44 | 59 | 52 | 48 |
| 50-54 | 106 | 100 | 46 | 52 | 60 | 48 |
| 55-59 | 51 | 85 | 23 | 38 | 28 | 47 |
| 60-64 | 65 | 52 | 29 | 27 | 36 | 25 |
| 65-69 | 64 | 51 | 19 | 16 | 45 | 35 |
| 70 лет и старше | 143 | 151 | 44 | 44 | 99 | 107 |
| из общей численности: моложе трудоспособного возраста | 357 |  | 185 |  | 172 |  |
| трудоспособного возраста | 986 |  | 431 |  | 455 |  |
| старше трудоспособного возраста | 317 |  | 107 |  | 210 |  |

Таблица 5.3. Динамика численности населения

| Наименование | на 01.01. 1999 г | на 01.01. 2000 г. | на 01.01. 2001 г. | на 01.01. 2002 г. | на 01.01. 2003 г. | на 01.01. 2004 г. | на 01.01. 2005 г. | на 01.01. 2006 г. | на 01.01. 2007 г. | на 01.01. 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 1542 | 1536 | 1504 | 1505 | 1506 | 1440 | 1366 | 1494 | 1455 | 1358 |
| Естественный прирост по годам, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механический прирост по годам, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За последние 10 лет население Ленинского сельского поселения уменьшилось на 210 человек, т.е. в среднем каждый год население сокращалось на 20 человек. При этом в 2008 году родилось 10 человек, и проживало 254 человека старше 60 лет.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N * (1 + n / 100)Т , где

Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

1 очередь (10 лет):

Н = 1358 * (1 + 0,99 / 100)10 = 1498 человек

Расчетный срок (20 лет):

Н = 1358 * (1 + 0,99 / 100)20 = 1654 человек

Принимается:

-численность населения на первую очередь - 1500 человек;

-численность населения на расчетный срок - 1650 человек.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

- близкое расположение сельского поселения к г. Кирову и г. Слободской (т.е. возможность перемещения городского населения в сельское поселение).

Таблица 5.4. Национальный состав населения

| Национальность | Численность лиц данной национальности, чел. | В % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| Русские | 1214 | 89,1 |
| Узбеки | 16 | 1,2 |
| Цыгане | 97 | 7,1 |
| Другие | 35 | 2,6 |

Таблица 5.5. Занятость населения по отраслям

| - Наименование отраслей | - 2008 (оценка) |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Всего, чел. | - % |
| - Всего занято в экономике - в том числе: | - 534 | - 69 |
| - В отраслях материального производства | - 487 | - 63 |
| - промышленность | - 120 |  |
| - сельское хозяйство | - 350 |  |
| - строительство |  |  |
| - лесное хозяйство | - 4 |  |
| - транспорт, связь (в части обслуживания производства) | - 2 |  |
| - торговля, общепит, материально-техническое обеспечение, сбыт и заготовки | - 7 |  |
| - прочие | - 4 |  |
| - В непроизводственных отраслях | - 47 | - 6 |
| - образование, культура, искусство | - 16 |  |
| - здравоохранение и социальное обеспечение | - 10 |  |
| - жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения | - 2 |  |
| - транспорт и связь (обслуживающие население непроизводственные отрасли) | - 1 |  |
| - органы управления, кредитные, страховые и общественные организации | - 6 |  |
| - рекреация, туризм и спорт | - 12 |  |

Выводы:

1. Преобладающие тенденции динамики численности населения характеризуются сокращением численности населения моложе и старше трудоспособного возраста.

2. Наблюдается регрессивный тип возрастной структуры населения, что ведёт к процессу медленного старения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. 	Оказание содействия переселению граждан в МО Ленинское сельское поселение из других регионов.

Глава 6. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения

### 6.1. Жилые территории и жилой фонд.

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение,  полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на  удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Таблица 6.1. Структура существующего жилого фонда

| Наименование | Этажность | Кол-во домов | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные дома | 1 | 301 | 301 |
| Двухквартирные | 1 | 166 | 346 |
| Многоквартирные | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
| Итого: |  | 467 | 647 |
| в т.ч. общежитие | 1 | 1 |  |

Таблица 6.2 Динамика ввода жилого фонда (тыс. м2 общей площади / % к итогу)

|  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 1168 | 837 | 736 | 1000 |
| В том числе индивидуальное строительство | 1168 | 837 | 736 | 1000 |

Проблемы

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации).

Направления развития жилищного строительства.

Исходя из анализа демографической ситуации, численность постоянного населения муниципального образования к расчетному сроку увеличивается на 296 человек (22% от существующей численности населения), на первую очередь на 11%.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Увеличение средней жилищной обеспеченности не менее чем до 26 кв.м. на человека;

2. Строительство нового жилья на свободных территориях;

3. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

4. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых областных программ: «Социальное развитие села», «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства» и других.

### 6.2. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия

### социального и культурно-бытового обслуживания)

Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составить перечень необходимого строительства объектов. Оценка существующей системы объектов обслуживания населения, сложившейся в сельском поселении, должна быть приближенной к жилой застройке.

На территории Ленинского сельского поселения действуют объекты социальной сферы – ФАП (п. Боровица, д. Осинцы, с. Волково), магазины (д. Вахруши, с. Волково, д. Осинцы, п. Боровица), филиал МОУ СОШ №1 пгт Вахруши ООШ с. Волково, детский сад в с. Волково, дом культуры, библиотека (с. Волково, д. Осинцы), столовая РАЙПО (п. Боровица).

Из анализа существующего положения социальной сферы можно сказать, что перечень оказываемых населению услуг является недостаточным.

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок приведен в таблице 6.2.1.

Таблица.6.2.1. Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок.

Население:		 I очередь – 1500 чел.;

расчетный срок – 1650 чел.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существ мощность | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость |  | Предусмотрено проектом |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | Существ. сохран. | 1 очередь | Расчет срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 10 | 85% детей дошкольного возраста | 88 | 97 | - | 90 | - | Строительство детского сада - начальной школы на 90 мест |
| 2 | Школьные учреждения | уч-ся | 25 | 100% детей школьного возраста | 162 | 178 | - | - | 178 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения: | мест | - | 10% общего числа школьников | 16 | 18 | - | - | 18 | размещение секций при школе или в общественном здании |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФАП | посещ./ смену | 6 | по заданию на проектирование |  |  | 6 | - | 10 | располагается в жилом доме |
| 5 | Аптека III-IV категории | объект | - | по заданию на проектирование |  |  | - | - | - | в здании ФАП |
| 6 | Молочная кухня | порция в сутки на ребенка до года | - | (4 порции в сутки на 1 ребенка до года) | 44 | 52 | - | - | 52 | в здании ФАП |
| 7 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. площ. на ребенка до года | - | (м2 общей площади на 1 ребенка до года) | 44 | 52 | - | - | 52 | в здании ФАП |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Клубы | посет. мест | - | 100 | 150 | 165 | - | - | 165 | клуб на 165 мест проектируется в составе общественных центров |
| 9 | Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | библиотека проектируется в составе общественного центра |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площ. | - | 150 | 225 | 248 | - | - | 248 |  |
| 11 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площ. | - | 150 | 225 | 248 | - | - | 248 |  |
| 12 | Итого магазинов | м2 торг. площ. | - | 300 | 450 | 496 | - | - | 496 | строительство магазина смешанных товаров |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предприятие общественного питания | посад. мест | 30 | 35 | 53 | 58 | 30 | - | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | КБО проектируется в общественном здании |
| 15 | Прачечная | кг белья в смену | - | 60 | 90 | 99 | - | - | - | при КБО |
| 16 | Химчистка | кг вещей в смену | - | 3,5 | 5 | 7 | - | - | - | при КБО |
| 17 | Баня | мест | - | 7 | 10 | 12 | - | - | - |  |
| Административные, хозяйственные и общественные учреждения, финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Администрация | объект | 1 | по заданию на проектирование |  |  | - | - | 1 | ориентировочно на 10 человек |
| 19 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) | объект | - | по нормам министерств связи РФ |  |  | - | - | 1 | проектируется в здании общественного цента |
| 20 | Отделение Сбербанка | объект |  | 1 операц. место на 2-3 тыс. чел. |  |  | - | - | 1 | проектируется в здании общественного цента |
| Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Гостиницы | мест | - | 6 | 9 | 9 | - | - | 9 |  |
| 22 | Пожарное депо | а/машин | - | 1 | 1 1 | 1 | - | - 1 | - | строительство пож. депо на 1 а/ машину |
| 23 | Кладбище традиционного захоронения | га | 7,5 | 0,24 | 0,36 | 0,40 | 7,5 | - | - |  |

Примечания:

1.	Расчет учреждений и объектов обслуживания выполнен по региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области, разработанные ОАО «НИИПГрадостроительства».

2. Расчет пожарного депо выполнен по НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (приложение 7) тип пожарного депо IV.

Проблемы

Старение материальной базы социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства - степень износа основных фондов в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, ЖКХ составляет от 35 до 50 %, почти сведено к нулю строительство инженерно-коммунального назначения.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной  инфраструктуры поселения по региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области позволяет сделать вывод о том, что в социальной сфере поселения существуют две основные проблемы:

- Дефицит услуг в торговой, физкультурно-оздоровительной, жилищно-коммунальной, учебно-воспитательной сферах.

- Значительная степень ветхости объектов соцкультбыта.

### 6.3. Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и коммунально-складские территории)

Таблица 6.3.1. Предприятия Ленинского сельского поселения

| Отрасль народного хозяйства | Количество предприятий и организаций |
| --- | --- |
| - Промышленность | - 4 |
| - Сельское хозяйство | - 9 |
| - Строительство | - 3 |
| - Транспорт и связь | - - |
| - Торговля и общественное питание | - 6 |
| - Бытовое обслуживание | - - |
| - Рекреация, туризм и спорт | - 12 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | - 2 |
| - Здравоохранение | - 4 |
| - Образование | - 2 |
| - Культура и искусство | - 2 |
| - Наука и научное обслуживание | - - |
| - Кредитно-финансовые и страховые организации | - - |
| - Прочие | - 1 |

Промышленность

В промышленности основной отраслью является лесная, она представлена предприятиями ЗАО «Слободской – Агролес», ООО «Каспий» и индивидуальными предпринимателями. Также имеются предприятия, занимающиеся добычей и переработкой природных ископаемых:       ООО «Квадра», ООО «Чирковский карьер». В д. Баташи есть цех по производству игрушек ОАО «Весна».

За 2005 год ЗАО «Слободской-Агролес» произведено продукции на сумму 10058 тыс. рублей- 110 % к прошлому году. Несмотря на стабильное финансовое положение предприятия, объемы производства в натуральном выражении имеют явную тенденцию к сокращению.

Сельское хозяйство

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю которого приходится около 80 процентов в общем объеме выполненных работ и услуг. Сфера представлена одним крупным сельскохозяйственным производственным кооперативом, шестью фермерскими хозяйствами, одним подсобным хозяйством - ООО «Агрофирма Вятка», Несмотря на сложное финансовое состояние СПК имени Ленина удалось сохранить стабильную динамику в своем развитии:

Таблица 6.3.2. Основные показатели сельского хозяйства

| Показатель | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади- всего, га | 6337 | 6124 | 6344 | 6406 | 6519 | 6730 |
| В т.ч. зерновых культур, га | 2698 | 2328 | 1981 | 1932 | 2136 | 2294 |
| Картофеля, га | 275 | 265 | 242 | 265 | 200 | 188 |
| Урожайность зерновых культур, центнер с га | 14.6 | 19,7 | 21,7 | 19,5 | 14,6 | 18,9 |
| Урожайность картофеля, ц с га | 147 | 89 | 125 | 104 | 115 | 109 |
| Поголовье КРС на конец года, голов | 3531 | 3456 | 3407 | 3260 | 2998 | 2801 |
| В том числе коров, голов | 1100 | 1100 | 1100 | 1060 | 1070 | 1050 |
| Свиней, голов | 270 | 363 | 527 | 136 | - | - |
| Производство (реализация) мяса, центнеров | 4686 | 3470 | 4223 | 4079 | 3045 | 1881 |
| Производство молока, центнеров | 40373 | 38589 | 43652 | 41907 | 42068 | 44870 |
| Средний удой молока от одной коровы за год, кг | 3376 | 3508 | 3968 | 3831 | 3902 | 4253 |
| Среднесуточный привес КРС на откорме, граммов | 420 | 414 | 478 | 384 | 406 | 421 |
| Среднегодовая численность работников, человек | 547 | 526 | 506 | 491 | 430 | 406 |

Проблемы

В области сельского хозяйства существует проблема с тем, что поддержка из федерального бюджета агропромышленного комплекса района не удовлетворяет потребностей сельхозтоваропроизводителей. Нагрузка на работающую технику в 2,5 раза превышает нормативную, потери урожая по этой причине составляют около 15 процентов и увеличиваются каждый год, лизинговое финансирование не покрывает и десятой доли потребности сельхозтоваропроизводителей в оборудовании, машинах и механизмах, нарастает процесс повсеместного истощения почв.

Малое предпринимательство

Таблица 6.3.3. Предприятия

| - Отрасль экономики | Количество малых предприятий |
| --- | --- |
| - Промышленность | - 2 |
| - Строительство | - - |
| - Сельское хозяйство | - 6 |
| - Торговля | - 4 |
| - Бытовое обслуживание | - - |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | - - |
| - Рекреация, туризм и спорт | - 2 |

Предприятия торговли:

- ООО «Эдельвейс – 2»;

- Слободское РайПо;

- ООО «Лайм»;

- ООО «Грат»;

- ООО «Салют».

Население сельского поселения обслуживают 4 стационарных магазина и 2 предприятия общепита Слободского РайПо, 5 населенных пунктов обслуживаются автомагазином Слободского РайПо.

Таблица 6.3.4 Градообразующие предприятия и организации

| Наименование предприятий и организаций |  | Вид деятельности | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Легкая промышленность |  |  |  |
| ОАО «Весна» | Цех игрушки |  | д. Баташи |
| Пищевая промышленность |  |  |  |
| ООО «Аква плюс» | Цех розлива воды |  | д. Луза |
| Деревообрабатывающая промышленность |  |  |  |
| ООО «Слободской Агролес» |  | Выпуск пиломатериалов | д. Рубежница, ул. Трактовая, 12 |
| - ИП Колегова Н.В. |  | Выпуск пиломатериалов | д. Осинцы, д. 56 |
| - ИП Выдрина Н.А. ООО «Агат» |  |  | с. Волково, ул. Верхняя, д. 27 |
| Строительные организации |  |  |  |
| - ИП Ерошенко Д.А. Карьер ПГС |  |  | д. Курешники |
| - ООО «Квадра» |  | Выпуск стройматериалов | д. Чирки |
| - ООО «Чирковский карьер» |  |  | п. Чирковский завод, д. 22 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |
| - ООО «СПК СХА (колхоз) им. Ленина» |  | - Производство мяса, молока, картофеля | 613110 пгт Вахруши, ул. Ленина, 82 |
| Административно-деловые учреждения |  |  |  |
| - Администрация Ленинского сельского поселения |  |  | пгт. Вахруши, ул. Ленина, 78 |

Проблемные вопросы, требующие решения

в настоящее время и в дальнейшей перспективе

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить следующие проблемные вопросы развития поселения, требующие скорейшего решения:

- Недостаточный уровень эффективности производства и использования хозяйственного потенциала предприятий поселения: загрузка производственных мощностей не превышает 50 %, низок уровень рентабельности, слаба фондоотдача предприятий, неконкурентоспособны отдельные виды производимой продукции, ощущается недостаток инвестиций.

- Сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов, обусловленное недостатком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

- Наличие задолженности в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.

- Недостаточность государственного влияния в интересах территорий на деятельность предприятий. Необходимость жесткого государственного регулирования тарифов ЖКХ.

- Низкий уровень развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

- Слабая поддержка из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителей, несмотря на нашумевшие национальные проекты, одним из которых является «Развитие агропромышленного комплекса». Слабое лизинговое финансирование, постоянное снижение плодородия почв, диспаритет цен.

- Низкий темп роста реальных доходов населения.

- Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Ленинского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

3. Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

4. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

5. Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное культурное и физическое развитие.

6. Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

7. Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

8. Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

9. Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

Приоритетные направления развития поселения на 2008-2018 г.г.

Для решения вышеперечисленных проблем Ленинской сельской Думой и администрацией поселения определены приоритетные направления, которые должны оказать позитивное влияние на сложившуюся социально - экономическую ситуацию:

- Развитие агропромышленного комплекса, включая его агрохимическое обслуживание и развитие предприятий переработки с/х продукции; развитие предприятий лесопромышленного комплекса, машиностроения, легкой промышленности, малого предпринимательства.

- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в т.ч. развитие земельных отношений.

- Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

- Поддержка всех форм малого предпринимательства, индивидуальной предпринимательской деятельности граждан.

- Обеспечение надежной работы ЖКХ.

- Обеспечение бюджетных обязательств работникам бюджетной сферы, а также социальным льготам, субсидиям, пособиям и компенсациям населению.

В ходе реализации Программы сельская Дума и администрация поселения планируют провести работу по следующим направлениям:

1. Промышленность.

1.1. Сохранение и развитие производственного, технологического потенциала промышленности поселения.

1.2. Защита интересов и поддержка эффективных местных товаропроизводителей, обеспечивающих своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед бюджетом.

1.3. Обеспечение рационального использования имеющегося промышленного потенциала для увеличения объемов конкурентоспособной продукции, повышения эффективности производства, снижение безработицы, увеличение и создание новых рабочих мест.

1.4. Обеспечение роста налоговых поступлений и других доходов в бюджет.

1.5. Создание инвестиционной привлекательности поселения.

1.6. Обеспечение эффективного использования лесосырьевой базы, увеличение объемов заготовки древесины, глубокая переработка древесины.

1.7. Обеспечение контроля за уровнем цен и тарифов на коммунальные услуги и продукцию, отпускаемую промышленными предприятиями для нужд бюджетных учреждений и населения.

1.8. Разработка и реализация программы модернизации системы уличного освещения.

2. Сельское хозяйство.

Основной целью программы является обеспечение устойчивой и эффективной работы сельхозтоваропроизводителей, увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Основными направлениями развития сельского хозяйства являются:

- 	сохранение и восстановление плодородия почв, увеличение объемов агрохимических мероприятий, увеличение эффективности применения минеральных и органически удобрений;

- 	внедрение новых сортов с/х культур, совершенствование племенного дела;

- 	техническое переоснащение с/х производства с привлечением бюджетов всех уровней;

- 	применение ресурсосберегающих технологий;

- 	вовлечение инвестиций в сельское хозяйство;

- 	обеспечение правовой и имущественной защиты сельхозтоваропроизводителей в условиях рынка;

- 	содействие в распространении передового опыта и эффективное использование имеющихся материально - технических ресурсов.

3. Потребительский рынок, платные услуги.

Главной задачей является формирование устойчивой сети торгового, бытового обслуживания, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение запросов населения. Основные направления развития потребительского рынка:

- повышение уровня торгового и бытового обслуживания населения;

- обеспечение надлежащего контроля за качеством продаваемых товаров и услуг, культурой обслуживания населения;

- содействие повсеместной организации торгового питания;

- содействие формированию в районе сети предприятий, осуществляющих закупку у населения излишков с/х продукции, заготовку дикорастущих плодов и ягод;

- восстановление системы бытового обслуживания населения в новых условиях хозяйствования;

- улучшение торгового обслуживания населения деревень;

- создание конкурентной среды в сфере торговли, общественного питания и услуг;

- содействие проведению сертификации торговых объектов;

- оказание помощи индивидуальным предпринимателям в получении помещений для организации деятельности по оказанию бытовых услуг;

- проведение пропагандистской и разъяснительной работы среди молодежи и неработающих граждан по обучению профессиям: часового мастера, парикмахера, обувщика и др. в сфере бытового обслуживания.

4. Малое предпринимательство.

Определить приоритетными следующие виды деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей:

- производство, заготовка и переработка с/х продукции;

- заготовка и глубокая переработка древесины;

- производство товаров народного потребления;

- оказание платных услуг населению;

- торговля и общественное питание.

В этих целях произвести:

  - разработку мер по развитию малого предпринимательства;

  - оказание консультативной, информационной и правовой помощи субъектам малого предпринимательства;

  - формирование банка данных свободных производственных площадей для развития малого бизнеса;

  - содействие, в распространении передового опыта в развитии малого предпринимательства, участие в проведении конференций, выставок, ярмарок товаров, производимых малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями;

  - развитие кооперативных связей малых предприятий, индивидуальных предпринимателей друг с другом и предприятиями других районов;

  - формирование благоприятного общественного мнения о малом бизнесе.

5. Трудовые отношения, занятость населения.

5.1. Переход от политики содействия занятости к политике сохранения и создания новых рабочих мест.

5.2. Оказание помощи безработным, прежде всего из числа молодежи и подростков, в профессиональном обучении и организации собственного дела.

5.3. Расширение фронта общественных работ с целью более полной временной занятости безработных и учащихся в летний период, расширение сферы деятельности (уборка квартир, мытье окон, уборка улиц и т.п.), создание условий, при которых работодателям будет выгодно  использовать безработных на общественных работах.

5.4. Организация эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для нужд экономики района, поселения.

5.5. Содействие возвращению в село молодых специалистов, помощь в их трудоустройстве.

6. Управление муниципальной собственностью.

6.1. Ужесточение контроля за деятельностью руководителей муниципальных предприятий, эффективного использования ими прибыли и закрепленного за ними имущества.

6.2. Полное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого муниципального имущества и земельных ресурсов с максимальной выгодой для района и поселения.

6.3. Инвентаризация муниципальной собственности и земельных ресурсов анализ эффективности их использования.

6.4. Создание банка данных помещений и земельных участков, которые могут быть использованы для развития малого предпринимательства.

6.5. Разработка мер по повышению эффективности использования муниципальной собственности, определение объектов для использования в качестве залога при получении инвестиционных кредитов для района и поселения

### 6.4. Территории сельскохозяйственного использования

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В Ленинском сельском поселении земли сельхозназначения занимают около 16082,96 га.  В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы;

- сады;

- территории садоводческих товариществ и дачного хозяйства.

На территории МО расположены участки 39 садовых и 2 дачных объединений.

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных участков, прилегающих к границам населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений.

Проектом планируется размещение новых садоводческих товариществ в районе пгт. Вахруши планировочный участок 14:01:01 площадь 45,8 га и д. Подсобное хозяйство планировочный участок 14:02:04 площадь 4,1 га (см. Приложение).

Часть территории, ранее используемой под пашни, в последнее время заброшены и их планируется переводить под жилищное и коммерческо-производственное строительство.

### 6.5. Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- территории снежных свалок;

- территории военных объектов;

- скотомогильники.

Кладбища.

В настоящее время на территории Ленинского сельского поселения расположено кладбище в с. Волково, общей площадью 7,5 га.

Скотомогильники.

Согласно данным КОГУ «Слободская районная станция по борьбе с болезнями животных» Слободского района Кировской области (письмо №11 от 18.02.2009г.) на территории Ленинского сельского поселения зафиксировано 5 скотомогильников (биотермических ям) в         с. Волково, д. Рубежница, д. Подсобное хозяйство, д. Вахруши и в д. Осинцы.

Направления развития объектов специального назначения

Проектом предусматривается строительство полигона ТБО на участке 02:01:01. Данный земельный участок был рекомендован Кировской геолого-поисковой партией.

Земельный участок общей площадью 23,67 га. Защита грунтовых вод на полигоне обеспечивается за счет естественного водоупора из глин и тяжелых суглинков. Участок был отведен Администрацией Слободского района распоряжение №732 от 13.10.92 г., но проект не был реализован.

На территории поселения планируется размещение нового скотомогильника в районе       д. Осинцы см. Основной чертеж.

При устройстве новых скотомогильников необходимо руководствоваться ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 16.08.2007 N 400. Данные мероприятия необходимо согласовать с органами санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб.

### 6.6. Природный комплекс и озеленение территории

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- зелеными насаждениями на территориях промышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Лесные массивы, расположенные в юго-восточной части территории, выполняют рекреационные и лесохозяйственные функции.

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию территорий, традиционно используемых для отдыха населения. Рекомендуется благоустроить для мест отдыха и рекреации населения, следующие территории:

- культурно-развлекательный центр район д. Чирки;

- детские оздоровительные лагеря, дома, базы отдыха;

- неиспользуемый карьер Чирковского известкового завода;

- неиспользуемый карьер Вахрушевского кирпичного завода;

- спортивные площадки;

- парк в с. Волково.

На территориях населенных пунктов планируется выделить посредством выполнения документации по планировке специальные территории озеленения общего пользования, предназначенные для отдыха населения (парки, скверы, бульвары, поселковые сады).

Для озеленения следует применять местные породы деревьев.

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе.

При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

Особенное внимание следует уделить озеленению санитарно-защитных зон, в частности зоны территориальной автодороги Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермской области.

Глава 7. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)

### 7.1. Внешний транспорт и дороги

Существующее положение

Большое значение для развития инфраструктуры населенных пунктов и создания благоприятного климата имеет состояние транспорта. Внешние транспортно-экономические связи  Ленинского сельского поселения осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются, так как здесь нет аэродрома гражданской авиации. При необходимости авиаперевозки выполняются аэропортом 
г. Кирова, расстояние до которого по автомобильной дороге от д. Рубежница составляет 39 км.

Водный транспорт практически не востребован, из-за ухудшения экологической обстановки и вырубки лесов происходит процесс обмеления реки Вятки, вследствие чего река оказалась несудоходной для судов с большим и средним водоизмещением.

Автомобильный транспорт

На территории поселения находятся транспортный объект федерального значения – железная дорога Киров - Слободской, автомобильная дорога общего пользования регионального значения Киров – Слободской и автомобильные дороги районного значения – Киров – д. Баташи, п. Вахруши – д. Горская речка, д. Осинцы - с. Волково - д. Сунцовы.

По территории Ленинского сельского поселения через деревни: Рубежница, Б. Логуновы, Осинцы и Луза проходит автодорога федерального значения Санкт-Петербург – Екатеринбург (Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермской области) с интенсивным потоком транспорта. Она имеет асфальтобетонное покрытие и является дорогой III категории, ширина полосы отвода составляет 65 м.

В границах Ленинского сельского поселения находятся 3 моста через р. Никуленка: в        д. Рубежница, в с. Волково и вблизи д. Выдринцы железнодорожный мост.

Железнодорожный транспорт

По территории поселения проходит грузовая железная дорога местного значения Киров – Слободской, связывающая г. Слободской с сетью железных дорог страны.

В пределах Ленинского сельского поселения линия имеет следующие технико-эксплуатационные характеристики:

- протяженность – 11,1 км;

- количество главных путей – 1;

- длина приемно-отправочных путей – 520 м;

- вид тяги поездов – тепловозная;

- средства связи по движению поездов – полуавтоблокировка;

- уклоны: на Слободской – 0,011, на Гирсово – 0,009;

- вес грузового поезда: на Слободской – 1300 т, на Гирсово – 1400 т.

Железнодорожная станция расположена в п.г.т. Вахруши недалеко от д. Вахруши.

В северо-восточной части ж/д переезд без шлагбаума.

Проектные предложения

Генпланом предусматривается возобновить пассажирское сообщение между г. Киров и 
г. Слободской по железной дороге.

В соответствии с планами развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации планируется строительство новой автомагистрали Санкт-Петербург – Екатеринбург на территории Кировской области. Таким образом, после ввода этого объекта, внешние транспортные потоки будут выведены с территории Ленинского сельского поселения и, соответственно, из населенных пунктов. Существующая автодорога приобретет статус местного (районного) значения.

### 7.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

Протяженность автомобильных дорог Ленинского сельского поселения с твердым покрытием составляет 34 км. Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1. Характеристика улично-дорожной сети Ленинского сельского поселения

| № п/п | Наименование улицы | Протя-жен., км | В т.ч. по типам покрытия, км |  |  |  | Категория: магистраль, местная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асф\ бетон | Щеб- гравий | ж\б | грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д. Абдалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Без названия | 0,6 |  |  |  | 0,6 | местная |
| д. Бажинцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Без названия | 0,8 |  |  |  | 0,8 | местная |
| д. Баташи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Без названия | 0,4 | 0,4 |  |  |  | магистраль |
| 4 | Без названия | 1,6 |  |  |  | 1,6 | местная |
| 5 | Безымянный переулок | 0,3 |  |  |  | 0,3 | местная |
| д. Б. Логуновы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Без названия | 1,3 | 1,3 |  |  |  | магистраль |
| д.Б. Сколотни |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Восточная ул. | 0,8 |  |  |  | 0,8 | местная |
| 8 | Западная ул. | 0,8 |  |  |  | 0,8 | местная |
| 9 | Северный переулок | 0,4 |  |  |  | 0,4 | местная |
| П. Боровица |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Без названия (Водокачка) | 0,2 |  |  |  | 0,2 | местная |
| 11 | Без названия (у бани) | 0,2 |  |  |  | 0,2 | местная |
| 12 | Без названия (от столов) | 0,2 |  |  |  | 0,2 | местная |
| 13 | Без названия (вдоль реки) | 0,3 |  |  |  | 0,3 | местная |
| 14 | Без названия (на пирс) | 0,8 |  |  |  | 0,8 | местная |
| 15 | Без названия (у фермы) | 1,2 |  |  |  | 1,2 | местная |
| Д. Вахруши |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Колхозная ул. | 1,0 | 1,0 |  |  |  | местная |
| 17 | Луговая ул. | 0,7 |  |  |  | 0,7 | местная |
| 18 | Садовая ул. | 0,6 |  |  |  | 0,6 | местная |
| 19 | Полевая ул | 0,3 |  |  |  | 0,3 | местная |
| Д. Вершининцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Без названия | 0,1 |  |  |  | 0,1 | местная |
| С. Волково |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Верхняя ул. | 2,6 | 2,6 |  |  |  | магистраль |
| 22 | Заречная ул. | 2,0 | 2,0 |  |  |  | местная |
| Д. Горская речка |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Без названия | 1,0 | 1,0 |  |  |  | магистраль |
| 24 | Без названия | 1,0 |  |  |  | 1,0 | местная |
| Д. Курёшники |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Без названия | 0,9 |  | 0,9 |  |  | магистраль |
| Д. Луза |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Вятская ул. | 1,2 | 1,2 |  |  |  | магистраль |
| 28 | Лесная ул. | 0,5 |  |  |  | 0,5 | местная |
| 29 | Дачный проезд | 0,1 |  |  |  | 0,1 | местная |
| Д. Ляпуни |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Без названия | 0,1 |  |  |  | 0,1 | местная |
| Д. Маленики |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Без названия | 0,1 |  |  |  | 0,1 | местная |
| Д. Мезриха |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Без названия | 0,1 |  |  |  | 0,1 | магистраль |
| Д. Мокины |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Без названия | 1,0 |  | 1,0 |  |  | магистраль |
| Д. М. Логуновы |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Без названия | 0,4 |  |  |  | 0,4 | местная |
| Д. М. Сколотни |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Центральная ул. | 0,6 | 0,6 |  |  |  | магистраль |
| 36 | Садовая ул. | 0,2 |  | 0,2 |  |  | местная |
| 37 | Солнечная ул. | 0,2 |  | 0,2 |  |  | местная |
| 38 | Весенняя ул. | 0,2 |  | 0,2 |  |  | местная |
| 39 | Восточная ул. | 0,2 |  | 0,2 |  |  | местная |
| Д. Осинцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Без названия | 1,6 | 1,6 |  |  |  | магистраль |
| Д. Рубежница |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Трактовая ул. | 0,2 | 0,2 |  |  |  | местная |
| 42 | Береговая ул. | 1,0 |  |  |  | 1,0 | местная |
| Д. Сунцовы |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Без названия | 0,3 |  |  |  | 0,3 | местная |
| Д. Харинцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Без названия | 0,5 |  |  |  | 0,5 | местная |
| 45 | Без названия | 0,5 |  |  |  | 0,5 | местная |
| Д. Чирки |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Без названия | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |
| 47 | б/имян. проезд | 0,1 |  |  |  | 0,1 | местная |
| 48 | б/имян переулок | 0,2 |  |  |  | 0,2 | местная |
| П. Чирковский завод |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Без названия | 0,8 | 0,3 |  |  | 0,5 | магистраль |
| 50 | безымянный переулок | 0,2 |  |  |  | 0,2 | местная |

Протяженность основных улиц в жилой застройке составляет 13,26 км.

На территории поселения находятся транспортные объекты:

- федерального значения - это автомобильная трасса Санкт-Петербург – Екатеринбург;

- автомобильные дороги районного значения – это г. Киров – д. Баташи, п. Вахруши – д. Горская речка, д. Осинцы - с. Волково - д. Сунцовы.

Сведения о сети автодорог общего пользования приведены в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.2 Сведения о сети автомобильных дорог общего пользования (кроме федеральных и региональных автомобильных дорог)

| Наименование улицы | Протяженность, км | В т.ч. по типам покрытия, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | Гравий | Грунт |
| Протяженность улично-дорожной сети по поселению всего | 42,8 | 3,8 | 9,6 | 29,4 |
| В том числе по направлениям дорог: |  |  |  |  |
| Волково - Баташи | 3,1 |  |  | 3,1 |
| Д. Вахруши – п. Вахруши | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Д. Вахруши – Подвязье | 2,0 |  | 2,0 |  |
| Осинцы – Шунки | 12,0 |  |  | 12,0 |
| П. Первомайский – Чирковский з-д | 7,6 |  | 7,6 |  |
| Пгт. Вахруши – Харинцы | 1,0 |  |  | 1,0 |
| Луза – Абдалы | 3,7 |  |  | 3,7 |
| Мезриха – Сунцовы | 2,0 |  |  | 2,0 |
| Д. Вахруши – Волково | 2,6 |  |  | 2,6 |
| Луза – пионерский лагерь | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Рубежница – М. Логуновы | 1,0 |  |  | 1,0 |
| Рубежница – Бажинцы | 0,8 | 0,8 |  |  |
| Подвязье – Мокины | 4,0 |  |  | 4,0 |
| Протяженность улично-дорожной сети, подлежащей приемке в муниципальную собственность, всего: | 17,1 | 2,8 |  | 14,3 |
| В том числе по направлениям дорог: |  |  |  |  |
| Пгт. Вахруши – Харинцы | 1,0 |  |  | 1,0 |
| Луза – Абдалы | 3,7 |  |  | 3,7 |
| Мезриха – Сунцовы | 2,0 |  |  | 2,0 |
| Д. Вахруши – Волково | 2,6 |  |  | 2,6 |
| Луза – пионерский лагерь | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Рубежница – М. Логуновы | 1,0 |  |  | 1,0 |
| Рубежница – Бажинцы | 0,8 | 0,8 |  |  |
| Подвязье - Мокины | 4,0 |  |  | 4,0 |

Пассажирские перевозки

По территории Ленинского сельского поселения проходят  маршруты: № 102, № 119 и № 121. Характеристика маршрутов представлена в таблице 7.2.3.

Пассажиров обслуживают Слободской ПАТП, Кировский ПАТП и индивидуальные предприниматели на маршрутных такси.

Таблица 7.2.3. Характеристика существующих маршрутов, проходящих через территорию Ленинского сельского поселения

| Наименование маршрута | № | Протяженность, км | Количество ед. подвижного состава на линии | Средний интервал, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Киров - Слободской | 102 | 36 | 20 | 10 |
| Киров - Баташи | 121 | 23 | 6 | 120 |
| Слободской - Волково | 119 | 34,5 | 1 | 2 рейса в день |
| ИТОГО: |  | 93,5 | 27 |  |

Проблемы.

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень благоустройства. Большая часть дорог имеет грунтовое покрытие. Недостатком благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрёстках. Отсутствие ливневой канализации вызывает необходимость устройства открытой системы водоотвода, что портит внешний вид улиц, создаёт неудобства пешеходам и снижает уровень озеленения и срок службы дороги.

Транзитная автомагистраль Киров - Белая Холуница, проходящая по деревням, играет свою отрицательную роль, а отсутствие объездной дороги превращает жилые улицы в транспортную магистраль.

Поселковый общественный транспорт отсутствует.

Недостатки транспортной системы:

- неудовлетворительное состояние дорог;

- отсутствие объездной дороги для исключения движения транзитного транспорта через деревни;

- постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах;

- улицы в поселении не благоустроены, тротуары отсутствуют;

- проходящая по территории поселения автомагистраль Киров - Белая Холуница – Омутинск - Афанасьево - граница Пермской области крайне негативно влияет на экологию деревень расположенных у этой трассы;

- проходящий большегрузный транспорт вызывают повышенную вибрацию и шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного полотна и близлежащих зданий;

- при проходе через территорию населенных пунктов снижается скорость транспортного потока.

Направления развития

На перспективу в Ленинском сельском поселении сохраняется существующая сеть улиц и дорог. На расчетный срок все улицы и дороги благоустраиваются. Проезжая часть улиц и тротуары асфальтируются. В частности, необходимо устройство асфальтового покрытия на следующих участках дорог:

- от д. Сунцовы до д. Мезриха протяженностью 1,25 км;

- от автомагистрали Киров – Белая Холуница через д. Абдалы до дороги д. Осинцы – с. Волково протяженностью 5,72 км;

- от с. Волково до п. Боровица протяженностью 5,06 км, организация регулируемого ж/д переезда;

- от д. Калининцы до д. Маленики протяженностью 5,2 км;

- от п.г.т. Вахруши до дороги д. Калининцы – д. Маленики протяженностью 4,64 км.

Проектом предусматривается строительство автомобильного моста через р. Вятка юго-восточнее п. Боровица для транспортной связи г. Кирово-Чепецка с г. Киров.

Так как территории под планируемую застройку присоединяются к уже существующим населенным пунктам, движение общественного транспорта необходимо корректировать с учетом существующих маршрутов. Необходимо увеличить интенсивность движения транспорта с учетом увеличения населения. Также, с учетом нормативных радиусов.

Дальность пешеходных подходов до остановок общественного пассажирского транспорта не должна превышать:

от мест проживания:

- в индивидуальной усадебной – 800 м;

- от объектов массового посещения (торговых центров, универмагов, гостиниц, поликлиник и пр.) – 250 м;

- от проходных предприятий производственных и коммунальных объектов – 400 м;

- от главного входа объектов массового отдыха и спорта — не более 800 м.

В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

В перспективе развития поселения, проектом предлагается продление маршрута от микрорайона Первомайский г. Слободского до п. Чирковский завод через деревни: Курешники, Маленики, Мокины, Чирки. Расчетное продление маршрута 6,42 км. Необходимо устройство разворотной площадки и восьми остановочных пунктов. Предлагается организация остановочных платформ в с. Волково, д. Выдринцы, д. Горская речка на ж/д Киров-Слободской.

Сооружения транспортного обслуживания (гаражи, автостоянки, предприятия по обслуживанию автомобилей).

Существующее положение и проблемы.

Размещение мест хранения автомобилей на территории коттеджной и малоэтажной застройки и усадебной застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.

Направления развития

Размещение мест хранения личных автомобилей на территории малоэтажной и усадебной застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.

После утверждения Генерального плана необходима разработка документации по планировке территорий, занятых многоквартирными жилыми домами с целью упорядочения земельных участков, занятых гаражами боксового типа для индивидуальных машин.

Новое строительство АЗС и СТО планируется на земельных участках, в границах производственно-коммунальных зон и зон транспортной инфраструктуры, выделенных на Сводной схеме (основной чертеж) с учетом требуемых санитарных разрывов.

Глава 8. Инженерная инфраструктура

### 8.1. Водоснабжение

8.1.1. Водоснабжение населенных пунктов

Существующее положение

Источником водоснабжения Ленинского сельского поселения являются артезианские скважины (см. табл. 8.1.1). На территории деревень насчитывается 29 скважины, из которых 8 скважин не действующие. Общий дебит скважин Ленинского сельского поселения составляет 5663,5 м3/сут из них:

- по действующим скважинам – 4463,5 м3/сут;

- по нерабочим скважинам – 1200 м3/сут.

По данным «Карты размещения водозаборных скважин Слободского района Кировской области» г. Киров, 2002 г., выпущенной департаментом охраны окружающей природной среды и природопользования Кировской области и Вятским научно-техническим информационным центром мониторинга и природопользования, качество воды в артскважинах по ряду параметров (содержание химических компонентов, показатели вкуса, запаха, цветности) не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Кроме того, часть скважин эксплуатируется без лицензии на добычу подземных вод.

Водопотребление по Ленинскому сельскому поселению составляет 225,33 м3/сут из них:

- население – 125,05 м3/сут;

- неучтенные расходы на производственные нужды -  18,80 м3/сут;

- поливочные нужды – 81,48 м3/сут.

Расчет расходов водопотребления по каждому населенному пункту представлен в таблице 8.1.2.

Величина неучтенных расходов принимается в размере 15 % от расходов на хоз-питьевые нужды населения в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.1).

Схема водоснабжения деревень Бажинцы, Б. Логуновы, Осинцы, Вахруши, а также с. Волково и п. Боровицы следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается как непосредственно в водопроводную сеть, так и в водонапорные башни, из которых в часы максимального водоразбора поступает в сеть и далее к потребителям. Часть жителей пользуется водой из водоразборных колонок или шахтных колодцев.

Сведения о скважине в д. Вахруши отсутствуют.

Водоснабжение деревень: Луза, Курешники, Баташи и п. Чирковский завод осуществляется от артезианских скважин и из шахтных колодцев.

Остальные деревни Ленинского сельского поселения не имеют артезианских скважин и водопроводных сетей, жители пользуются водой из шахтных колодцев.

Обеспечение населения Ленинского сельского поселения водопроводом составляет 56 %. Общая протяженность сети 10,42 км, диаметры трубопроводов 40-100 мм, материал труб: сталь, чугун, полиэтилен.

В д. Горская речка находится пансионат ветеранов войны и труда, на территории которого расположены: насосная станция, скважина и водонапорная башня. Данные сооружения функционируют в настоящее время. Сведения о технических характеристиках сооружений отсутствуют.

| Таблица 8.1.1. Список артезианских скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Паспортный номер скважины |  | Месторасположение скважины |  | Год буре-ния |  | Глубина, м |  | Состояние скважины |  |  | Дебит |  |  |  | Качество воды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час |  | м3/сут |  | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  | Показатель, превыша-ющий ПДК |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| 1 |  | 977 |  | д. Баташи |  | 1962 |  | 109 |  | действующ. |  |  | 3,6 |  | 86,4 |  | рН водородный показатель |  |  |  | 9,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бор суммарно В |  |  |  | 3,3 |  |  |
| 2 |  | 71844 |  | д. Баташи |  | 1989 |  | 100 |  | резервная |  |  | 2,5 |  | 60 |  | рН водородный показатель |  |  |  | 9,4 |  |  |
|  |  | Всего по д. Баташи |  |  |  |  |  |  |  | действующ. |  |  | 3,6 |  | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резерв. |  |  | 2,5 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3202 |  | д. Большие Логуновы |  | 1971 |  | 110 |  | действующ. |  |  | 11,9 |  | 285,6 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3579 |  | д. Большие Логуновы |  | 1972 |  | 110 |  | действующ. |  |  | 11,9 |  | 285,6 |  | силикат SiO3- |  |  |  | 40,5 |  |  |
|  |  | Всего по д. Б. Логуновы |  |  |  |  |  |  |  | действующ. |  |  | 23,8 |  | 571,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 905 |  | д. Луза |  | 1962 |  | 63 |  | действующ. |  |  | 6,8 |  | 163,2 |  | рН водородный показатель |  |  |  | 9,1 |  |  |
| 6 |  | 1117 |  | д. Луза |  | 1963 |  | 82 |  | резервная |  |  | 4 |  | 96 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 18784 |  | д. Луза |  | 1968 |  | 98 |  | действующ. |  |  | 19,1 |  | 458,4 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 43502 |  | д. Луза |  | 1976 |  | 85 |  | резервная |  |  | 7,2 |  | 172,8 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 47630 |  | д. Луза |  | 1978 |  | 100 |  | действующ. |  |  | 6,1 |  | 146,4 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 61488 |  | д. Луза |  | 1989 |  | 96 |  | действующ. |  |  | 10,1 |  | 242,4 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по д. Луза |  |  |  |  |  |  |  | действующ. |  |  | 42,1 |  | 1010,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резерв. |  |  | 11,2 |  | 268,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 391 |  | д. Осинцы |  | 1959 |  | 80 |  | бездейств. |  |  | 6,1 |  | 146,4 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 6087 |  | д. Осинцы |  | 1984 |  | 96 |  | действующ. |  |  | 5 |  | 120 |  | жесткость общая |  |  |  | 7,45 |  |  |
| 13 |  | 6089 |  | д. Осинцы |  | 1984 |  | 90 |  | действующ. |  |  | 10,08 |  | 241,92 |  | жесткость общая |  |  |  | 7,45 |  |  |
|  |  | Всего по д. Осинцы |  |  |  |  |  |  |  | действующ. |  |  | 15,08 |  | 361,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бездейств. |  |  | 6,1 |  | 146,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 6881 |  | п. Боровица |  | 1994 |  | 86 |  | действующ. |  |  | 6,1 |  | 146,4 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 39650 |  | п. Боровица |  | 1977 |  | 82 |  | действующ. |  |  | 5 |  | 120 |  | фторид F- |  |  |  | 2,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | силикат SiO3- |  |  |  | 37,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рН водородный показатель |  |  |  | 9,24 |  |  |
| 16 |  | 39692 |  | п. Боровица |  | 1989 |  | 100 |  | действующ. |  |  | 15,1 |  | 362,4 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| 17 |  | 61479 |  | п. Боровица |  | 1989 |  | 80 |  | действующ. |  |  | 7,9 |  | 189,6 |  | рН водородный показатель |  |  |  | 9,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | железо суммарно Fe- |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бор суммарно В |  |  |  | 0,9 |  |  |
|  |  | Всего по д. Боровица |  |  |  |  |  |  |  | действующ. |  |  | 34,1 |  | 818,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 4641 |  | п. Чирковский завод |  | 1976 |  | 30 |  | действующ. |  |  | 9 |  | 216 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 20588 |  | п. Чирковский завод |  | 1970 |  | 50 |  | бездейств. |  |  | 15,8 |  | 379,2 |  | Интенсивность запаха |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цветность |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | железо суммарно Fe- |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жесткость общая |  |  |  | 81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сульфат SO4- |  |  |  | 2131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сухой остаток эксперимент. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хлорид Cl- |  |  |  | 4331 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вкус (привкус) |  |  |  | 22 |  |  |
| 20 |  | 20588а |  | п. Чирковский завод |  | 1970 |  | 27 |  | действующ. |  |  | 4,3 |  | 103,2 |  | жесткость общая |  |  |  | 12,1 |  |  |
|  |  | Всего по д. Чирковский завод |  |  |  |  |  |  |  | действующ. |  |  | 13,3 |  | 319,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бездейств. |  |  | 15,8 |  | 379,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 395 |  | с. Волково |  | 1959 |  | 81 |  | бездейств. |  |  | 4 |  | 96 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 4486 |  | с. Волково |  | 1975 |  | 60 |  | действующ. |  |  | 10,1 |  | 242,4 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 6253 |  | с. Волково |  | 1986 |  | 75 |  | действующ. |  |  | 11,9 |  | 285,6 |  | силикат SiO3- |  |  |  | 38,7 |  |  |
| 24 |  | 6254 |  | с. Волково |  | 1986 |  | 80 |  | действующ. |  |  | 7,9 |  | 189,6 |  | силикат SiO3- |  |  |  | 39 |  |  |
|  |  | Всего по с. Волково |  |  |  |  |  |  |  | действующ. |  |  | 29,9 |  | 717,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бездейств. |  |  | 4 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 11986 |  | д. Горская Речка |  | 1968 |  | 81 |  | действующ. |  |  | 9 |  | 216 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 4714 |  | д. Курешники |  | 1976 |  | 48 |  | действующ. |  |  | 9 |  | 216 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 1921 |  | д. Рубежница |  | 1996 |  | 96 |  | действующ. |  |  | 6,1 |  | 146,4 |  | Соответствует СанПиН |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 8596 |  | д. Харинцы |  | 1969 |  | 86 |  | бездейств. |  |  | 6,1 |  | 146,4 |  | рН водородный показатель |  |  |  | 9,1 |  |  |
| 29 |  | 923 |  | д. Чирки |  | 1962 |  | 53 |  | бездейств. |  |  | 4,3 |  | 103,2 |  | Вкус (привкус) |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сухой остаток эксперимент. |  |  |  | 1026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сульфат SO4- |  |  |  | 536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жесткость общая |  |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Общий дебит |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  | 5663,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В т.ч. по действ. артскв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  | 4463,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По резерв. артскв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 8.1.2. Таблица водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование потребителей |  | Количество потребителей, чел. |  |  |  |  |  |  | Норма водопот- ребления, л/сут на 1 чел. |  | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |  | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующее |  | Прирост на расч. срок |  |  |  | Всего на расч. срок |  |  | Сущест-вующее |  | Прирост на расч. срок |  |  | Всего на расч. срок |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I очер. |  | II очер. |  |  |  |  |  |  | I очер. |  | II очер. |  | Сущест-вующее |  | На расч. срок. |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
|  | с. Волково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 136 |  |  |  | 136 | 200 |  |  |  | 27,20 |  |  | 27,20 |  |  | 9,93 |  |
|  | 2 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн |  | 216 |  |  |  |  |  | 216 | 125 |  | 27 |  |  |  |  | 27 | 9,86 |  | 9,86 |  |
|  | 3 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 | 50 |  | 3,00 |  |  |  |  | 3,00 | 1,10 |  | 1,10 |  |
|  |  |  | Всего по с. Волково |  | 276 |  | 136 |  |  |  | 412 |  |  | 30,00 |  | 27,20 |  |  | 57,20 | 10,95 |  | 20,88 |  |
|  | д. Вахруши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 200 |  |  |  | 5,60 |  |  | 5,60 |  |  | 2,04 |  |
|  | 5 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн |  | 132 |  |  |  |  |  | 132 | 125 |  | 16,50 |  |  |  |  | 16,50 | 6,02 |  | 6,02 |  |
|  | 6 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 57 |  |  |  |  |  | 57 | 50 |  | 2,85 |  |  |  |  | 2,85 | 1,04 |  | 1,04 |  |
|  |  |  | Всего по д. Вахруши |  | 189 |  | 28 |  |  |  | 217 |  |  | 19,35 |  | 5,60 |  |  | 24,95 | 7,06 |  | 9,11 |  |
|  | д. Осинцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 200 |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  | 2,19 |  |
|  | 8 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн |  | 116 |  |  |  |  |  | 116 | 125 |  | 14,5 |  |  |  |  | 14,5 | 5,3 |  | 5,3 |  |
|  | 9 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 49 |  |  |  |  |  | 49 | 50 |  | 2,45 |  |  |  |  | 2,45 | 0,89 |  | 0,89 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
|  |  |  | Всего по д. Осинцы |  | 165 |  |  |  | 30 |  | 195 |  |  | 16,95 |  |  |  | 6,00 | 22,95 | 6,19 |  | 8,38 |  |
|  | д. Большие Логуновы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  | 217 |  | 217 | 200 |  |  |  |  |  | 43,40 | 43,40 |  |  | 15,84 |  |
|  | 11 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн |  | 101 |  |  |  |  |  | 101 | 125 |  | 12,63 |  |  |  |  | 12,63 | 4,61 |  | 4,61 |  |
|  | 12 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 42 |  |  |  |  |  | 42 | 50 |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 | 0,77 |  | 0,77 |  |
|  |  |  | Всего по д. Б. Логуновы |  | 143 |  |  |  | 217 |  | 360 |  |  | 14,73 |  |  |  | 43,40 | 58,13 | 5,37 |  | 21,22 |  |
|  | п. Боровица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 254 |  |  |  | 254 | 200 |  |  |  | 50,80 |  |  | 50,80 |  |  | 18,54 |  |
|  | 14 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн |  | 131 |  |  |  |  |  | 131 | 125 |  | 16,38 |  |  |  |  | 16,38 | 5,98 |  | 5,98 |  |
|  | 15 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 42 |  |  |  |  |  | 42 | 50 |  | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 | 0,77 |  | 0,77 |  |
|  |  |  | Всего по п. Боровица |  | 173 |  | 254 |  |  |  | 427 |  |  | 18,48 |  | 50,80 |  |  | 69,28 | 6,74 |  | 25,29 |  |
|  | д. Бажинцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн |  | 66 |  |  |  |  |  | 66 | 125 |  | 8,25 |  |  |  |  | 8,25 | 3,01 |  | 3,01 |  |
|  | 17 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 | 50 |  | 1,40 |  |  |  |  | 1,40 | 0,51 |  | 0,51 |  |
|  |  |  | Всего по д. Бажинцы |  | 94 |  |  |  |  |  | 94 |  |  | 9,65 |  |  |  |  | 9,65 | 3,52 |  | 3,52 |  |
|  | д. Луза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  | 1302 |  | 1302 | 200 |  |  |  |  |  | 260,40 | 260,40 |  |  | 95,05 |  |
|  | 19 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 73 |  |  |  |  |  | 73 | 50 |  | 3,65 |  |  |  |  | 3,65 | 1,33 |  | 1,33 |  |
|  |  |  | Всего по д. Луза |  | 73 |  |  |  | 1302 |  | 1375 |  |  | 3,65 |  |  |  | 260,40 | 264,05 | 1,33 |  | 96,38 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
|  | п. Чирковский завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  | 94 |  | 94 | 200 |  |  |  |  |  | 18,80 | 18,80 |  |  | 6,86 |  |
|  | 21 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 66 |  |  |  |  |  | 66 | 50 |  | 3,30 |  |  |  |  | 3,30 | 1,20 |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Всего по п. Чирковский завод |  | 66 |  |  |  | 94 |  | 160 |  |  | 3,30 |  |  |  | 18,80 | 22,10 | 1,20 |  | 8,07 |  |
|  | д. Баташи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 1179 |  |  |  | 1179 | 200 |  |  |  | 235,80 |  |  | 235,80 |  |  | 86,07 |  |
|  | 23 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 48 |  |  |  |  |  | 48 | 50 |  | 2,40 |  |  |  |  | 2,40 | 0,88 |  | 0,88 |  |
|  |  |  | Всего по д. Баташи |  | 48 |  | 1179 |  |  |  | 1227 |  |  | 2,40 |  | 235,80 |  |  | 238,20 | 0,88 |  | 86,94 |  |
|  | д. Чирки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  | 48 |  | 48 | 200 |  |  |  |  |  | 9,60 | 9,60 |  |  | 3,50 |  |
|  | 25 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 | 50 |  | 0,75 |  |  |  |  | 0,75 | 0,27 |  | 0,27 |  |
|  |  |  | Всего д. Чирки |  | 15 |  |  |  | 48 |  | 63 |  |  | 0,75 |  |  |  | 9,60 | 10,35 | 0,27 |  | 3,78 |  |
|  | д. Малые Сколотни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 274 |  |  |  | 274 | 200 |  |  |  | 54,80 |  |  | 54,80 |  |  | 20,00 |  |
|  | 27 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 50 |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 | 0,04 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Всего д. М. Сколотни |  | 2 |  | 274 |  |  |  | 276 |  |  | 0,10 |  | 54,80 |  |  | 54,90 | 0,04 |  | 20,04 |  |
|  | д. Мокины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  | 86 |  | 86 | 200 |  |  |  |  |  | 17,20 | 17,20 |  |  | 6,28 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
|  | 29 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 50 |  | 0,20 |  |  |  |  | 0,20 | 0,07 |  | 0,07 |  |
|  |  |  | Всего д. Мокины |  | 4 |  |  |  | 86 |  | 90 |  |  | 0,20 |  |  |  | 17,20 | 17,40 | 0,07 |  | 6,35 |  |
|  | д. Выдринцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  | 86 |  | 86 | 200 |  |  |  |  |  | 17,20 | 17,20 |  |  | 6,28 |  |
|  |  |  | Всего д. Выдринцы |  |  |  |  |  | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 17,20 | 17,20 |  |  | 6,28 |  |
|  | д. Калининцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 78 |  |  |  | 78 | 200 |  |  |  | 15,60 |  |  | 15,60 |  |  | 5,69 |  |
|  |  |  | Всего д. Калининцы |  |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 15,60 |  |  | 15,60 |  |  | 5,69 |  |
|  | Остальные деревни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  | 110 |  |  |  |  |  | 110 | 50 |  | 5,50 |  |  |  |  | 5,50 | 2,01 |  | 2,01 |  |
|  |  |  | Всего по остальным деревням |  | 110 |  |  |  |  |  | 110 |  |  | 5,50 |  |  |  |  | 5,50 | 2,01 |  | 2,01 |  |
|  |  |  | Всего по населению |  | 1358 |  | 1949 |  | 1863 |  | 5170 |  |  | 125,05 |  | 389,80 |  | 372,60 | 887,45 | 45,64 |  | 323,92 |  |
|  | 33 |  | Неучтенные расходы на производ. нужды* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,80 |  | 1,41 |  | 1,41 | 21,62 | 4,74 |  | 5,45 |  |
|  | 34 |  | База отдыха "Отдыхаево" |  |  |  | 1061 |  |  |  | 1061 | 150 |  |  |  | 159,15 |  |  | 159,15 |  |  | 58,09 |  |
|  | 35 |  | Расход воды на поливочные нужды |  | 1358 |  | 1949 |  | 1863 |  | 5170 | 60 |  | 81,48 |  | 116,94 |  | 111,78 | 310,20 | 9,78 |  | 37,22 |  |
|  |  |  | Всего по таблице |  | 1358 |  | 1949 |  | 1863 |  | 5170 |  |  | 225,33 |  | 667,30 |  | 485,79 | 1378,42 | 60,16 |  | 424,68 |  |
|  | * Величина неучтенных расходов принимается в размере 15 % от расходов воды на хоз-питьевые нужды населения и увеличение неучтенных расходов на расчетный срок принимается в размере 15 % от существующей величины в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (п.2.1, 2.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Направления развития систем водоснабжения

На перспективу в связи  с повышением степени комфортности существующего жилья и планируемой индивидуальной застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями, планируемой базой отдыха, а также образованием дачных массивов водопотребление по Ленинскому сельскому поселению составит 1378,42 м3/сут, из них:

- население – 887,45 м3/сут;

- неучтенные расходы на производственные нужды – 21,62 м3/сут;

- база отдыха – 159,15 м3/сут;

- поливочные нужды – 310,20 м3/сут.

Расчет расходов водопотребления на расчетный срок по каждому населенному пункту приводится в таблице 7.1.2.

Увеличение неучтенных расходов принимается в размере 15% от существующей величины в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.10).

Сопоставление суммарных дебитов артскважин по каждому населенному пункту с расходами воды на расчетный срок представлено в таблице 8.1.3.

В населенных пунктах: Волково, Вахруши, Осинцы, Б. Логуновы, Боровицы, Бажинцы, существующие рабочие артезианские скважины обеспечивают водоснабжение жителей на расчетный срок с запасом, а в кварталах перспективной застройки проектом предлагается проложить внутриквартальные разводящие сети водопровода с подключением к существующей системе водоснабжения.

Таблица 8.1.3 Сопоставление существующего водопотребления и водопотребления

на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Суммарный дебит существ. рабочих скважин, м3/сут | Водопотребление, м3/сут |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение на 2008 г. | На расч. срок |  |
| 1 | с. Волково | 717,60 | 30,00 | 57,20 | На расчетный срок производительность существующих артскважин обеспечивает водоснабжение населенных пунктов |
| 2 | д. Вахруши | сведений нет | 19,35 | 24,95 |  |
| 3 | д. Осинцы | 361,92 | 16,95 | 22,95 |  |
| 4 | д. Б. Логуновы | 571,20 | 14,73 | 58,13 |  |
| 5 | п. Боровица | 818,40 | 18,48 | 69,28 |  |
| 6 | д. Бажинцы | 146,40 | 9,65 | 9,65 |  |
| 7 | д. Луза | 1010,40 | 3,65 | 264,05 |  |
| 8 | п. Чирковский завод | 319,20 | 3,30 | 22,10 |  |
| 9 | д. Чирки | скважин нет | 0,75 | 10,35 | На расчетный срок выполнить работы по сооружению артскважины |
| 10 | д. Мокины | скважин нет | 0,20 | 17,40 |  |
| 11 | д. Выдринцы | скважин нет | - | 17,20 |  |
| 12 | д. Баташи | 86,40 | 2,40 | 238,20 | На расчетный срок выполнить работы по сооружению артскважины |
| 13 | д. Малые Сколотни | скважин нет | 0,1 | 54,90 | На расчетный срок выполнить работы по сооружению артскважины |
| 14 | д. Калининцы | скважин нет | - | 15,60 | На расчетный срок выполнить работы по сооружению артскважины |

В населенных пунктах: Малые Сколотни, Баташи и  Калининцы, где на расчетный срок запроектированы кварталы застройки индивидуальными жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями, водоснабжение предлагается осуществлять по двум вариантам:

1 вариант: создание систем водоснабжения – бурение артскважин и устройство водопроводных сетей в каждом населенном пункте.

2 вариант: владельцы (застройщики) по согласованию с органами надзора при получении разрешительных документов могут заказать и выполнить работы по сооружению артскважин для группы домов или индивидуально на своих участках.

Реализация любого из вариантов зависит от темпов застройки и финансовых возможностей застройщиков.

В д. Луза, д. Осинцы и в п. Чирковский завод проектом предлагается выполнить работы по устройству внутриквартальных уличных сетей водопровода.

В деревнях Чирки, Мокины и Выдринцы могут быть выполнены работы по сооружению артскважин и проложены сети водопровода.

Организациям, эксплуатирующим артскважины без лицензии, следует оформить их в соответствии с «Положением о порядке лицензирования пользования недрами». По скважинам, качество воды в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, должны быть разработаны и реализованы меры по достижению показателей качества воды, соответствующих указанному выше документу.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

Для площадок промышленных зон, которые будут осваиваться в перспективе, а также для базы отдыха «Отдыхаево» предлагается сооружение артезианских скважин, водонапорных башен и устройство разводящих сетей водопровода.

В дачных массивах рекомендуется сооружение артскважин в каждом из массивов или подключение к артскважинам ближайших населенных пунктов.

8.1.2. Противопожарное водоснабжение

Существующее положение

Противопожарное водоснабжение в Ленинском сельском поселении организовано следующим образом:

- в с. Волково в жилой зоне имеется 1 пожарный резервуар, сведения об объеме отсутствуют;

- в п. Чирковский завод в жилой зоне находится 1 резервуар объемом 50 м3;

- в д. Горская речка имеется 1 пожарный резервуар на территории пансионата ветеранов войны и труда, сведения об объеме воды отсутствуют.

В д. Бажинцы в качестве источника для пожаротушения может использоваться пруд в п.г.т. Вахруши.

В остальных населенных пунктах емкости для хранения противопожарного запаса воды отсутствуют.

Направление развития системы пожаротушения

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; и приведены в таблице 8.1.4, где также указаны для каждого населенного пункта объемы и количество противопожарных емкостей, которые должны быть построены.

Таблица 8.1.4. Расходы воды на пожаротушение

| № п/п | Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. |  | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с |  | Кол-во одновременных пожаров |  | Противопожарный запас воды, м3 |  | Противопожарные емкости: кол-во и объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | На расч. срок | Сущ. | На расч. срок | Сущ. | На расч. срок | Сущ. | На расч. срок |  |
| 1 | с. Волково | 276 | 412 | 5 | 5 | 1 | 1 | 54 | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 2 | д. Вахруши | 189 | 217 | 5 | 5 | 1 | 1 | 54 | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 3 | д. Осинцы | 165 | 195 | 5 | 5 | 1 | 1 | 54 | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 4 | д. Б. Логуновы | 143 | 360 | 5 | 5 | 1 | 1 | 54 | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 5 | п. Боровица | 173 | 427 | 5 | 5 | 1 | 1 | 54 | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 6 | д. Бажинцы | 94 | 94 | 5 | 5 | 1 | 1 | 54 | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 7 | д. Луза | 73 | 1375 | 5 | 10 | 1 | 1 | 54 | 108 | 2×50÷60 м3 |
| 8 | п. Чирковский завод | 66 | 160 | 5 | 5 | 1 | 1 | 54 | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 9 | д. Баташи | 48 | 1227 | 5 | 10 | 1 | 1 | 54 | 108 | 2×50÷60 м3 |
| 10 | д. Чирки | 15 | 63 | - | 5 | 1 | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 11 | д. Малые Сколотни | 2 | 276 | - | 5 | 1 | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 12 | д. Мокины | 4 | 90 | - | 5 | 1 | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 13 | д. Выдринцы | - | 86 | - | 5 | 1 | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |
| 14 | д. Калининцы | - | 78 | - | 5 | 1 | 1 | - | 54 | 2×25÷30 м3 |

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

### 8.2. Водоотведение

Существующее положение

На территории Ленинского сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Отходы утилизируются населением на приусадебных участках.

Расходы стоков по Ленинскому сельскому поселению составляют 115,66 м3/сут, из них:

- население – 110,15 м3/сут;

- неучтенные расходы на производственные нужды  – 5,51 м3/сут;

Расчет расходов сточных вод по населенным пунктам представлен в таблице 8.2.1.

Величина неучтенных расходов принимается в размере 5 % от расходов на хозяйственно-питьевые нужды населения в соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» (п. 2.5).

Направления развития системы водоотведения

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующего жилья и планируемой индивидуальной застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями, планируемой базой отдыха, а также образованием дачных массивов водоотведение по Ленинскому сельскому поселению составит 1038,03 м3/сут, из них:

- население – 872,55 м3/сут;

- неучтенные расходы на производственные нужды – 6,33 м3/сут;

- база отдыха – 159,15 м3/сут.

Расчет расходов сточных вод по населенным пунктам представлен в таблице 8.2.1.

Увеличение неучтенных расходов принимается в размере 15 % от расходов на хоз-питьевые нужды населения в соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» (п. 2.9).

Проектом предлагается два варианта по решению водоотведения от проектируемых объектов:

1 вариант: строительство в населенных пунктах централизованных систем канализации, включающих уличные сети и очистные сооружения полной биологической очистки; при этом для близко расположенных населенных пунктов возможно строительство объединенных систем канализации, см. таблицу 8.2.2.

2 вариант: для частных застройщиков использование на своих участках индивидуальных компактных установок полной биологической очистки.

В дачных массивах могут быть рекомендованы для очистки стоков на каждом из участков:

- компактные индивидуальные установки полной биологической очистки;

- водонепроницаемые приусадебные выгреба с периодическим вывозом стоков.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками. Вывоз стоков из выгребов необходимо производить спецмашинами на очистные сооружения при условии заключения договоров с соответствующими организациями санэпиднадзора и коммунальной службы Ленинского сельского поселения.

В проектируемых промышленных зонах (вблизи п.г.т. Вахруши, в д. Выдринцы, южнее д. Вахруши, в д. Осинцы и севернее д. Осинцы) и базе отдыха «Отдыхаево» должны быть осуществлены следующие объемы работ:

- устройство канализационных сетей;

- строительство локальных очистных сооружений.

Таблица 8.2.1. Таблица водоотведения

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. |  |  |  | Норма водоотве-дения, л/сут на 1 чел. | Водоотведение, м3/сут |  |  |  | Годовое водоотведение, тыс.м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущест-вующее | Прирост на расч. срок |  | Всего на расч. срок |  | Сущест-вующее | Прирост на расч. срок |  | Всего на расч. срок |  |  |
|  |  |  | I очер. | II очер. |  |  |  | I очер. | II очер. |  | Сущест-вующее | На расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с. Волково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 136 |  | 136 | 200 |  | 27,20 |  | 27,20 |  | 9,93 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 216 |  |  | 216 | 125 | 27 |  |  | 27 | 9,86 | 9,86 |
| 3 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 60 |  |  | 60 | 25 | 1,50 |  |  | 1,50 | 0,55 | 0,55 |
|  | Всего по с. Волково | 276 | 136 |  | 412 |  | 28,50 | 27,20 |  | 55,70 | 10,40 | 20,33 |
| д. Вахруши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 28 |  | 28 | 200 |  | 5,60 |  | 5,60 |  | 2,04 |
| 5 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 132 |  |  | 132 | 125 | 16,50 |  |  | 16,50 | 6,02 | 6,02 |
| 6 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 57 |  |  | 57 | 25 | 1,43 |  |  | 1,43 | 0,52 | 0,52 |
|  | Всего по д. Вахруши | 189 | 28 |  | 217 |  | 17,93 | 5,60 |  | 23,53 | 6,54 | 8,59 |
| д. Осинцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 30 | 30 | 200 |  |  | 6,00 | 6,00 |  | 2,19 |
| 8 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 116 |  |  | 116 | 125 | 14,5 |  |  | 14,5 | 5,3 | 5,3 |
| 9 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 49 |  |  | 49 | 25 | 1,23 |  |  | 1,23 | 0,45 | 0,45 |
|  | Всего по д. Осинцы | 165 |  | 30 | 195 |  | 15,73 |  | 6,00 | 21,73 | 5,74 | 7,93 |
| д. Большие Логуновы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 217 | 217 | 200 |  |  | 43,40 | 43,40 |  | 15,84 |
| 11 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 101 |  |  | 101 | 125 | 12,63 |  |  | 12,63 | 4,61 | 4,61 |
| 12 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 42 |  |  | 42 | 25 | 1,05 |  |  | 1,05 | 0,38 | 0,38 |
|  | Всего по д. Б. Логуновы | 143 |  | 217 | 360 |  | 13,68 |  | 43,40 | 57,08 | 4,99 | 20,83 |
| п. Боровица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 254 |  | 254 | 200 |  | 50,80 |  | 50,80 |  | 18,54 |
| 14 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 131 |  |  | 131 | 125 | 16,38 |  |  | 16,38 | 5,98 | 5,98 |
| 15 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 42 |  |  | 42 | 25 | 1,05 |  |  | 1,05 | 0,38 | 0,38 |
|  | Всего по п. Боровица | 173 | 254 |  | 427 |  | 17,43 | 50,80 |  | 68,23 | 6,36 | 24,90 |
| д. Бажинцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 66 |  |  | 66 | 125 | 8,25 |  |  | 8,25 | 3,01 | 3,01 |
| 17 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 28 |  |  | 28 | 25 | 0,70 |  |  | 0,70 | 0,26 | 0,26 |
|  | Всего по д. Бажинцы | 94 |  |  | 94 |  | 8,95 |  |  | 8,95 | 3,27 | 3,27 |
| д. Луза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 1302 | 1302 | 200 |  |  | 260,40 | 260,40 |  | 95,05 |
| 19 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 73 |  |  | 73 | 25 | 1,83 |  |  | 1,83 | 0,67 | 0,67 |
|  | Всего по д. Луза | 73 |  | 1302 | 1375 |  | 1,83 |  | 260,40 | 262,23 | 0,67 | 95,71 |
| п. Чирковский завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 94 | 94 | 200 |  |  | 18,80 | 18,80 |  | 6,86 |
| 21 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 66 |  |  | 66 | 25 | 1,65 |  |  | 1,65 | 0,60 | 0,60 |
|  | Всего по п. Чирковский завод | 66 |  | 94 | 160 |  | 1,65 |  | 18,80 | 20,45 | 0,60 | 7,46 |
| д. Баташи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 1179 |  | 1179 | 200 |  | 235,80 |  | 235,80 |  | 86,07 |
| 23 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 48 |  |  | 48 | 25 | 1,20 |  |  | 1,20 | 0,44 | 0,44 |
|  | Всего по д. Баташи | 48 | 1179 |  | 1227 |  | 1,20 | 235,80 |  | 237,00 | 0,44 | 86,51 |
| д. Чирки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 48 | 48 | 200 |  |  | 9,60 | 9,60 |  | 3,50 |
| 25 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 15 |  |  | 15 | 25 | 0,38 |  |  | 0,38 | 0,14 | 0,14 |
|  | Всего д. Чирки | 15 |  | 48 | 63 |  | 0,38 |  | 9,60 | 9,98 | 0,14 | 3,64 |
| д. Малые Сколотни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 274 |  | 274 | 200 |  | 54,80 |  | 54,80 |  | 20,00 |
| 27 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 2 |  |  | 2 | 25 | 0,05 |  |  | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
|  | Всего д. М. Сколотни | 2 | 274 |  | 276 |  | 0,05 | 54,80 |  | 54,85 | 0,02 | 20,02 |
| д. Мокины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 86 | 86 | 200 |  |  | 17,20 | 17,20 |  | 6,28 |
| 29 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 4 |  |  | 4 | 25 | 0,10 |  |  | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
|  | Всего д. Мокины | 4 |  | 86 | 90 |  | 0,10 |  | 17,20 | 17,30 | 0,04 | 6,31 |
| д. Выдринцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  | 86 | 86 | 200 |  |  | 17,20 | 17,20 |  | 6,28 |
|  | Всего д. Выдринцы |  |  | 86 | 86 |  |  |  | 17,20 | 17,20 |  | 6,28 |
| д. Калининцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 78 |  | 78 | 200 |  | 15,60 |  | 15,60 |  | 5,69 |
|  | Всего д. Калининцы |  | 78 |  | 78 |  |  | 15,60 |  | 15,60 |  | 5,69 |
| Остальные деревни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев | 110 |  |  | 110 | 25 | 2,75 |  |  | 2,75 | 1,00 | 1,00 |
|  | Всего по остальным деревням | 110 |  |  | 110 |  | 2,75 |  |  | 2,75 | 1,00 | 1,00 |
|  | Всего по населению | 1358 | 1949 | 1863 | 5170 |  | 110,15 | 389,80 | 372,60 | 872,55 | 40,20 | 318,48 |
| 33 | Неучтенные расходы на производственные нужды* |  |  |  |  |  | 5,51 | 0,55 | 0,27 | 6,33 | 1,39 | 1,60 |
| 34 | База отдыха "Отдыхаево" |  | 1061 |  | 1061 | 150 |  | 159,15 |  | 159,15 |  | 58,09 |
|  | Всего по таблице | 1358 | 1949 | 1863 | 5170 |  | 115,66 | 549,50 | 372,87 | 1038,03 | 41,59 | 378,17 |
| * Величина неучтенных расходов принимается в размере 5 % от расходов стоков населением и увеличение неучтенных расходов на расчетный срок принимается в размере 15 % от существующей величины в соответствии со СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения" (п.2.5, 2.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Конкретные расчеты по производительности и составу всех элементов систем канализации площадок промышленных зон должны быть выполнены при разработке рабочей документации.

Кроме того, на территории промышленных площадок необходимо предусмотреть систему водоотводов поверхностных вод с очисткой на локальных очистных сооружениях.

Таблица 8.2.2 Предложения по очистным сооружениям

| № п/п | Название населенного пункта | Расход стоков по населенному пункту, м3/сут | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Луза | 262,23 | Строительство общих очистных сооружений Q = 400 м3/сут |
| 2 | д. Осинцы | 20,90 |  |
| 3 | д. Б. Логуновы | 75,08 |  |
| 4 | с. Волково | 55,70 | Строительство очистных сооружений Q = 50 ÷ 100 м3/сут |
| 5 | п. Боровица | 68,23 | Строительство общих очистных сооружений Q = 400 м3/сут |
| 6 | д. М. Сколотни | 54,85 |  |
| 7 | д. Баташи | 237,00 |  |
| 8 | д. Калининцы | 15,60 |  |
| 9 | д. Мокины | 17,30 | Строительство общих очистных сооружений Q = 50 м3/сут |
| 10 | д. Чирки | 9,98 |  |
| 11 | п. Чирковский завод | 20,45 |  |
| 12 | д. Вахруши | 23,53 | Строительство очистных сооружений Q = 50 м3/сут |
| 13 | д. Выдринцы | 17,20 | Очистка стоков на очистных сооружениях промышленной зоны, рядом с деревней |

### 8.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение существующей застройки осуществляется от индивидуальных источников на дровяном топливе. Котельная в с. Волково обеспечивает теплом детский сад. Котельная с. Осинцы обеспечивает теплом ФАП и библиотеку.

Таблица 8.3.1. Расходы тепла котельными

| Адрес | Источник теплоснабжения (существующая производительность), Гкал/час | Часовой расход тепла по зданию на отопление, Гкал/час | Годовой расход тепла по зданию на отопление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленинский с/о Котельная №1 с.Волково |  |  |  |
| Детский сад |  | 0,017 | 55 |
| Котельная (здание) |  | 0,0007 | 2 |
| Итого: |  | 0,0177 | 57 |
| Ленинский с/о Котельная №2 д.Осинцы |  |  |  |
| ФАП, библиотека |  | 0,016 | 51 |
| Итого: |  | 0,016 | 51 |

Направления развития систем теплоснабжения

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и  модернизация существующих источников тепла.

Существующий жилой фонд будет обеспечиваться теплом от существующих котельных, с учетом их реконструкции и перевода на газообразное топливо.

Теплоснабжение вновь проектируемых домов планируется осуществлять от индивидуальных источников на газовом топливе.

В случае отсутствия возможности централизованного газоснабжения всех населенных пунктов сельского поселения, теплоснабжение новой застройки осуществлять за счет индивидуальных котлов или коллективных котельных на дизельном или твердом топливе.

Снабжение теплом промышленных предприятий будет происходить от собственных котельных.

Таблица 8.3.3. Таблица тепловых нагрузок

| № | Населенный пункт | Источник теплоснабжения (существующая мощность) | Расход тепла по участку на отопление, Гкал/час | Расход тепла по участку на ГВС, Гкал/час | Итого расход тепла, Гкал/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Б.Логуновы | Индивидуальный источник на газовом топливе | 0,17 | 0,07 | 0,24 | Инд.жил.застр. I очередь. |
| 2 | д.Осинцы | -//-//-//- | 0,02 | 0,01 | 0,03 | -//-//-//- |
| 3 | д.Луза | -//-//-//- | 1,02 | 0,39 | 1,41 | -//-//-//- |
| 4 | д.Мерзлиха | -//-//-//- | 0,05 | 0,02 | 0,07 | -//-//-//- |
| 5 | с.Волково | -//-//-//- | 0,05 | 0,02 | 0,07 | -//-//-//- |
| 6 | д.М.Склотни | -//-//-//- | 0,61 | 0,23 | 0,84 | -//-//-//- |
| 7 | д.Баташи | -//-//-//- | 0,53 | 0,20 | 0,73 | -//-//-//- |
| 8 | д.Калининцы | -//-//-//- | 0,06 | 0,02 | 0,08 | -//-//-//- |
| 9 | п.Чирковский завод | -//-//-//- | 0,07 | 0,03 | 0,1 | -//-//-//- |
| 10 | д.Мокины | -//-//-//- | 0,11 | 0,04 | 0,15 | -//-//-//- |
| 11 | Б.о.Отдыхаево | -//-//-//- | 0,11 | 0,04 | 0,15 | -//-//-//- |
| 12 | п.Боровица | -//-//-//- | 0,20 | 0,08 | 0,28 | -//-//-//- |
|  | Итого |  | 3,0 | 1,15 | 4,15 |  |

### 8.4. Газоснабжение

Существующее положение

Магистрального газопровода в поселении не имеется. Поселение обеспечивается сжиженным углеводородным газом, поставляемым филиалом ОАО «Кировоблгаз» с Кировской ГНС.

Таблица 8.4.1 Информация о количестве ИБУ по Ленинскому сельскому поселению (на 2008г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество баллонных установок | Расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Бажинцы | 26 | 64 |
| 2 | д.Баташи | 13 | 33 |
| 3 | д.Б.Логуновы | 47 | 125 |
| 4 | п.Боровица | 77 | 170 |
| 5 | д.Вахруши | 59 | 156 |
| 6 | с.Волково | 82 | 217 |
| 7 | д.Луза | 2 | 7 |
| 8 | д.Мезриха | 3 | 6 |
| 9 | д.Осинцы | 40 | 130 |
| 10 | д.Рубежница | 4 | 10 |
| 11 | д.Чирки | 6 | 8 |
| 12 | п.Чирковский завод | 40 | 68 |
|  | Итого | 399 | 994 |

Направление развития системы газоснабжения

Состояние газового снабжения не удовлетворяет всем потребностям поселения и производства.

Согласована трасса магистрального газопровода Киров-Чепецк – д.Барамзы, с последующей перспективой строительства газораспределительной станции в районе дер.Барамзы.

Проект централизованного газоснабжения разрабатывается ЗАО «Кировагропромпроект».

В случае отсутствия возможности централизованного газоснабжения всех населенных пунктов сельского поселения, газификацию новой застройки осуществлять за счет индивидуальных баллонных  или резервуарных коллективных установок СУГ.

Расчет потребления газа произведен по «Региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области», Санкт-Петербург, 2008г., по которым расход газа (м3/год)  на 1 чел. составляет:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 100;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –250.

Таблица 8.4.3. Ориентировочный баланс газопотребления

| № | Населенный пункт | Потребление газа, м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Б.Логуновы | 54250 | Инд.жил.застр. I очередь. |
| 2 | д.Осинцы | 7500 | -//-//-//- |
| 3 | д.Луза | 325500 | -//-//-//- |
| 4 | д.Мерзлиха | 16750 | -//-//-//- |
| 5 | с.Волково | 17250 | -//-//-//- |
| 6 | д.М.Склотни | 194750 | -//-//-//- |
| 7 | д.Баташи | 168500 | -//-//-//- |
| 8 | д.Калининцы | 19500 | -//-//-//- |
| 9 | п.Чирковский завод | 23500 | -//-//-//- |
| 10 | д.Мокины | 33500 | -//-//-//- |
| 11 | Б.о.Отдыхаево | 168500 | -//-//-//- |
| 12 | п.Боровица | 63500 | -//-//-//- |
| Итого |  | 1093000 |  |

### 8.5. Электроснабжение

Существующее положение

В схеме электроснабжения сельского поселения функционируют четыре центра питания – понизительные подстанции напряжением 110 кВ филиала «Кировэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

–	Двухтрансформаторная ПС 110/10 кВ Вахруши мощностью 2×10 МВА (введена 
в эксплуатацию в 1982 году);

–	Двухтрансформаторная ПС 110/10 кВ Беляево мощностью 2×10 МВА (введена 
в эксплуатацию в 1977 году);

–	Двухтрансформаторная ПС 110/6/10 кВ Садовая мощностью 2×10 МВА (введена 
в эксплуатацию в 1955 году);

–	Двухтрансформаторная ПС 110/35/10 кВ Коминтерн мощностью 2×16 МВА (введена 
в эксплуатацию в 1981 году).

Питание ПС 110 кВ, задействованных в схеме электроснабжения сельского поселения, осуществляется по кольцевым воздушным ЛЭП 110 кВ, опирающимся на два центра питания общесистемного значения: Кировская ТЭЦ-3 (филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс») и ПС 500 кВ Вятка (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала).

Непосредственно по территории сельского поселения проходят трассы следующих ЛЭП 110 кВ:

–	Двухцепная ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Слободская 1971 года постройки. Протяженность трассы ВЛ 110 кВ по территории сельского поселения – 15,2 км;

–	Одноцепная ВЛ 110 кВ Беляево – Вахруши 1977 года постройки. Протяженность трассы ВЛ 110 кВ по территории сельского поселения – 12,5 км.

Загрузка вышеуказанных ПС 110 кВ приведена в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1. Нагрузка существующих подстанций напряжением 110 кВ

| № | Наименование подстанции | Установленная мощность силовых трансформаторов, МВА | Максимальная нагрузка подстанции в зимний период 2018-2019 гг. | Загрузка трансформатора в послеаварийном режиме, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/10 кВ Беляево | 2×10 | 14,74 | 147% |
| 2 | ПС 110/10 кВ Вахруши | 2×10 | 8,94 | 89% |
| 3 | ПС 110/35/10 кВ Коминтерн | 2×16 | 23,1 | 144% |
| 4 | ПС 110/10/6 кВ Садовая | 2×10 | 11,3 | 113% |

В послеаварийных режимах – при отключении на подстанции одного либо обоих силовых трансформаторов – резервные связи между фидерами 10 кВ разных подстанций не позволяют в полном объеме обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей и избежать перегрузки основного оборудования подстанций за счёт перераспределения нагрузки на другие центры питания.

Распределительная сеть на территории сельского поселения выполнена в виде воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ. ВЛ 10 кВ, построенные с применением железобетонных опор, составляют около 87 % от общей протяжённости распредсети, ВЛ 10 кВ на деревянных опорах с железобетонными приставками – около 11 %. Преобладающее сечение проводов на магистралях ВЛ 10 кВ – АС 70, на ряде ВЛ 10 кВ на магистралях подвешен провод АС 50. Многократное резервирование фидеров 10 кВ позволяет до минимума сократить перерывы в электроснабжении потребителей в аварийных ситуациях и обеспечить создание резервных схем питания потребителей при проведении плановых ремонтных работ. Радиальные тупиковые фидера 10 кВ, не имеющие резервных связей, в схеме электроснабжения сельского поселения отсутствуют.

Вдоль линий электропередачи напряжением 10 и 110 кВ генеральным планом сельского поселения определены охранные зоны. В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160) охранные зоны представляют собой земельный участок и воздушное пространство, ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов линий электропередачи при неотклонённом их положении на расстоянии:

–	для ВЛ 110 кВ – 20 м;

–	для ВЛ 10 кВ – 10 м.

Охранные зоны вокруг подстанций представляют собой часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

–	для ПС 110/10 кВ – 20 м;

–	для ТП 10/0,4 кВ – 10 м.

Охранные зоны ВЛ 10-110 кВ и ПС 110 кВ на территории сельского поселения в установленном порядке внесены в Государственный кадастр недвижимости.

По данным Слободского РЭС (ПО «Северные электрические сети» филиала «Кировэнерго») электроснабжение потребителей, расположенных на территории сельского поселения, осуществляется от 129 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Таблица 8.5.2 – Характеристика трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ

| № п/п | Наименование ТП | Количество и мощность трансформаторов, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В-802 Волково | 400 | 1978 | Слободской РЭС |
| 2 | В-804 Волково, овощехранилище | 160 | 1982 | Слободской РЭС |
| 3 | В-805 Баташи | 60 | 1971 | Слободской РЭС |
| 4 | В-806 Игрушка | 250 |  | Фабрика игрушек «Весна» |
| 5 | В-807 Сколотни | 100 | 1971 | Слободской РЭС |
| 6 | В-808 Никулинский завод | 100 | 1972 | Слободской РЭС |
| 7 | В-809 Турбаза | 160 |  | Физическое лицо |
| 8 | В-848 Волково-3 | 63 | 2013 | Слободской РЭС |
| 9 | В-810 Никульчино | 100 | 2015 | Слободской РЭС |
| 10 | В-813 Никульчино-2 | 100 | 1996 | Слободской РЭС |
| 11 | В-819 База отдыха | 160 |  | Физическое лицо |
| 12 | В-820 Боровица | 160 | 1991 | Слободской РЭС |
| 13 | В-821 М.Сколотни | 250 | 1986 | Слободской РЭС |
| 14 | В-822 Сосновый Бор | 63 | 1986 | Слободской РЭС |
| 15 | В-823 Б/о хлебопредприятия | 160 | 1992 | Слободской РЭС |
| 16 | В-825 Бабичи | 160 | 2011 | Слободской РЭС |
| 17 | В-826 Лесоцех | 400 |  | ООО «Весна» |
| 18 | В-827 Ж/дом Булдаков | 63 |  | Физическое лицо |
| 19 | В-828 Сашем | 63 |  | Физическое лицо |
| 20 | В-830 Листратов | 63 |  | Физическое лицо |
| 21 | В-831 Поляны-2 | 160 | 2013 | Слободской РЭС |
| 22 | В-832 Шишкины | 160 | 2010 | Слободской РЭС |
| 23 | В-833 Союз | 100 | 2010 | Слободской РЭС |
| 24 | В-834 Шаренковы | 160 | 2010 | Слободской РЭС |
| 25 | В-836 Сокоч | 63 | 2010 | Слободской РЭС |
| 26 | В-837 Липач | 160 | 2011 | Слободской РЭС |
| 27 | В-839 Спутник-1 | 100 | 2011 | Слободской РЭС |
| 28 | В-840 Спутник-2 | 250 | 2011 | Слободской РЭС |
| 29 | В-844 М.Сколотни-3 | 100 | 2012 | Слободской РЭС |
| 30 | В-845 Бабичи-2 | 63 | 2012 | Слободской РЭС |
| 31 | В-846 Баташи-2 | 63 | 2012 | Слободской РЭС |
| 32 | В-847 Бабичи-3 | 25 | 2013 | Слободской РЭС |
| 33 | В-848 Волково-3 | 63 | 2013 | Слободской РЭС |
| 34 | В-849 Никульчино-3 | 40 | 2013 | Слободской РЭС |
| 35 | В-850 Вахруши-2 | 100 | 1988 | Слободской РЭС |
| 36 | В-851 Бабичи-4 | 100 | 2014 | Слободской РЭС |
| 37 | В-853 Никульчино-4 | 25 | 2015 | Слободской РЭС |
| 38 | В-854 Б.Сколотни-2 | 100 | 2016 | Слободской РЭС |
| 39 | В-856 Харинцы-2 | 25 | 2018 | Слободской РЭС |
| 40 | В-858 Б.Сколотни-3 | 40 | 2018 | Слободской РЭС |
| 41 | В-301 Вахруши | 160+160 | 1970 | Слободской РЭС |
| 42 | В-302 Курёшники | 160 | 2011 | Слободской РЭС |
| 43 | В-303 Бунгало | 40 |  | Физическое лицо |
| 44 | В-304 п/л «Луч» | 160 | 1984 | Слободской РЭС |
| 45 | В-305 Боровица | 400+400 | 1972 | Слободской РЭС |
| 46 | В-306 Прокаши | 40 | 1968 | Слободской РЭС |
| 47 | В-307 Г.Речка, д/и | 160 | 1983 | Слободской РЭС |
| 48 | В-308 Г.Речка | 100 | 1978 | Слободской РЭС |
| 49 | В-309 Камень | 100 | 2010 | Слободской РЭС |
| 50 | В-310 ДНТ Лесник | 160 | 2010 | Слободской РЭС |
| 51 | В-311 Известковый завод | 400 |  | ООО «Евростандарт» |
| 52 | В-312 Рожки | 160 | 2010 | Слободской РЭС |
| 53 | В-313 Мокины | 160 | 2010 | Слободской РЭС |
| 54 | В-315 Известковый завод | 100 | 1971 | Слободской РЭС |
| 55 | В-316 Чирки | 160 | 1971 | Слободской РЭС |
| 56 | В-317 Ранчо | 30 |  | Физическое лицо |
| 57 | В-318 Ижора | 250 | 2011 | Слободской РЭС |
| 58 | В-319 с/о Пединститута | 250 |  | С/о «Боровинка-2» |
| 59 | В-320 Боровинка | 63 |  | С/т «Боровинка» |
| 60 | В-321 Боровинка-5 | 160 |  | С/о «Искож» |
| 61 | В-322 С/о Надежда-3 | 250 |  | В/ч № 23527 |
| 62 | В-323 М.Сколотни-2 | 160 | 1979 | Слободской РЭС |
| 63 | В-326 ДНТ Баташи-3 | 160 | 2011 | Слободской РЭС |
| 64 | В-327 ДНТ Баташи-4 | 250 | 2011 | Слободской РЭС |
| 65 | В-328 ДНТ Баташи-1 | 160 | 2011 | Слободской РЭС |
| 66 | В-329 ДНТ Баташи-2 | 160 | 2011 | Слободской РЭС |
| 67 | В-330 Маленики | 63 | 2012 | Слободской РЭС |
| 68 | В-331 Подвязье | 10 | 2011 | Слободской РЭС |
| 69 | В-332 Г.Речка-2 | 25 | 2012 | Слободской РЭС |
| 70 | В-334 Баташи-4 | 160 | 2012 | Слободской РЭС |
| 71 | В-335 Калининцы | 160 | 2012 | Слободской РЭС |
| 72 | В-336 Кириллов | 25 | 2013 | Слободской РЭС |
| 73 | В-337 Калининцы-2 | 40 | 2013 | Слободской РЭС |
| 74 | В-338 Чирки-2 | 100 | 2013 | Слободской РЭС |
| 75 | В-701 Рубежница | 250+250 | 1974 | Слободской РЭС |
| 76 | В-702 МКЛ | 630+400 | 1983 | Слободской РЭС |
| 77 | В-703 Логуновы КРС | 400+400 | 1970 | Слободской РЭС |
| 78 | В-704 Логуновы | 100 | 1978 | Слободской РЭС |
| 79 | В-705 Осинцы КЗС | 400 | 1978 | Слободской РЭС |
| 80 | В-706 Звёздочка | 63 |  | Физическое лицо |
| 81 | В-707 Сады 1 Мая | 50 |  | С/о «Луза» |
| 82 | В-708 Жилые дома | 160 |  | ОАО «Коммунэнерго» |
| 83 | В-710 Кряжевских | 25 |  | Физическое лицо |
| 84 | В-712 п/л «Огонёк» | 400 |  | ОАО «Кировский завод «Маяк» |
| 85 | В-713 ГРПБ Кисели | 10 |  | АО «Газпром газораспределение Киров» |
| 86 | В-714 Осинцы-2 | 25 |  | Слободской РЭС |
| 87 | В-715 Луза-4 | 250 | 2014 | Слободской РЭС |
| 88 | В-716 Рубежница котельная | 250 | 1974 | Слободской РЭС |
| 89 | В-717 Вымпел | 25 | 2014 | Слободской РЭС |
| 90 | В-812 М.Логуновы | 160 | 1979 | Слободской РЭС |
| 91 | В-811 Абдалы | 100 | 1993 | Слободской РЭС |
| 92 | В-814 РМЗ | 100 | 1978 | Слободской РЭС |
| 93 | В-803 Санаторий | 160 | 1986 | Слободской РЭС |
| 94 | В-841 Губина | 100 |  | Физическое лицо |
| 95 | В-815 Волково д/с | 160 | 1978 | Слободской РЭС |
| 96 | В-838 Волково-2 | 160 | 2011 | Слободской РЭС |
| 97 | В-835 Мездриха | 160 | 2010 | Слободской РЭС |
| 98 | В-842 Мездриха-2 | 160 | 2012 | Слободской РЭС |
| 99 | В-816 Сунцы | 100 | 1972 | Слободской РЭС |
| 100 | В-857 Рубежница | 25 |  | Слободской РЭС |
| 101 | В-818 Суднишонки | 30 |  | Слободской РЭС |
| 102 | В-829 Королев | 160 |  | Слободской РЭС |
| 103 | В-817 Салют | 100 |  | ООО «Вятская промышленная группа» |
| 104 | В-824 Т.Стоянка | 250 | 1992 | Слободской РЭС |
| 105 | В-852 Рубежница, ПТО | 250 |  | ООО ТД «Мехторг» |
| 106 | В-201 Кисели | 100 |  | ОАО «Коммунэнерго» |
| 107 | В-202 АВМ | 400 | 1991 | Слободской РЭС |
| 108 | В-203 Осинцы КРС | 250+180 | 1990 | Слободской РЭС |
| 109 | В-204 Луза | 100 | 1969 | Слободской РЭС |
| 110 | В-205 Б/о «Восток-6» | 160 |  | АО «Кировский завод «Красный Инструментальщик» |
| 111 | В-206 с/т Зониха-3 | 100 |  | С/т «Зониха-3» |
| 112 | В-207 с/т Зониха-2 | 100 |  | С/т «Зониха-2» |
| 113 | В-208 с/т Родничок | 100 |  | С/т «Родничок» |
| 114 | В-209 с/т Эфир | 160 |  | С/т «Эфир» |
| 115 | В-218 Билайн | 25 |  | ОАО «Вымпел-Коммуникации |
| 116 | В-219 Луза-2 | 63 | 1972 | Слободской РЭС |
| 117 | В-220 Бихохимик | 100 |  | С/т «Биохимик» |
| 118 | В-229 Вершинин | 63 | 2007 | Слободской РЭС |
| 119 | В-231 Заречье-1 | 100 | 2011 | Слободской РЭС |
| 120 | В-233 Светлогорье | 250 | 2011 | Слободской РЭС |
| 121 | В-236 Лувр | 100 | 2012 | Слободской РЭС |
| 122 | В-237 Луза-3 | 100 | 2012 | Слободской РЭС |
| 123 | В-240 Осинцы-3 | 63 | 2013 | Слободской РЭС |
| 124 | В-241 Вахруши | 160 |  | ОАО «Коммунэнерго» |
| 125 | В-242 Вахруши-2 | 100 |  | Слободской РЭС |
| 126 | В-246 Луза-5 | 160 |  | Слободской РЭС |
| 127 | В-247 Луза-6 | 100 |  | Слободской РЭС |
| 128 | В-250 ТБО | 63 |  | Слободской РЭС |
| 129 | В-251 Осинцы-10 | 25 |  | Слободской РЭС |

По данным периодических замеров перегрузка ТП 10/0,4 кВ, действующих на территории сельского поселения, практически отсутствует.

8.5.2. Направление и задачи по развитию системы электроснабжения

- 8.5.2.1. Развитие сети напряжением 110 кВ

В действующей схеме электроснабжения наблюдается дефицит свободной трансформаторной мощности на ПС 110 кВ, что является сдерживающим фактором в развитии территории. Загрузка ПС 110 кВ, действующих в схеме электроснабжения сельского поселения, в послеаварийных режимах превышает номинальные значения, перевод нагрузки в послеаварийных режимах на смежные центры питания в полном объеме не возможен из-за большой протяженности распределительной сети.

В тоже время наблюдается рост нагрузки на центрах питания, который связан, в основном, с активным развитием малоэтажной застройки коттеджного (дачного) типа, создаваемой на рекреационных территориях сельского поселения, а так же в связи с увеличением уровня электрификации быта в существующем жилом фонде. Нагрузки данного типа распределены по обширной территории сельского поселения, предназначенной для жилой застройки. Появление каких-либо энергоёмких потребителей, сосредоточенных на ограниченной промплощадке, в ближайшей перспективе не планируется. Это затрудняет определение центра нагрузок, в котором может потребоваться сооружение новой ПС 110 кВ для их покрытия. Поэтому удовлетворение растущего спроса на электрическую мощность будет решаться в два этапа.

На первом этапе (2020-2025 годы):

–	реконструкция ПС 110 кВ Беляево (Шиховское сельское поселение) с заменой силовых трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×16 МВА;

–	реконструкцию ПС 110 кВ Садовая (г.Слободской) с заменой силовых трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×16 МВА;

На втором этапе (после 2025 года) – по результатам развития юга Слободского района, в том числе Ленинского сельского поселения может быть принято решение о реконструкции ПС 110 кВ Вахруши с заменой силовых трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×16 МВА либо строительстве новой ПС 110 кВ. В этих целях для размещения новой подстанции генпланом Ленинского поселения в районе населённых пунктов д.Баташи – д.Малые Сколотни зарезервирована площадка размером 100×100 метров для размещения будущей подстанции с условным названием «Боровица» и коридор шириной 50 метров для строительства заходов ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Слободская на планируемую ПС 110 кВ Боровица.

Пропускная способность и конфигурация существующих ВЛ 110 кВ, проходящих по территории сельского поселения, обеспечивают возможность увеличения мощности действующих центров питания при росте их нагрузок, а также присоединение новых центров питания, предназначенных для развития схемы электроснабжения Ленинского сельского поселения. Строительство транзитных ЛЭП 35-110 кВ, пересекающих территорию сельского поселения, планами филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на перспективу до 2025 года не предусматривается.

- 8.5.2.2. Развитие распределительных сетей напряжением 10 кВ

Распределительная сеть напряжением 10 кВ на территории сельского поселения в её современном состоянии сформировалась, в основном, в 1972-1989 гг. В перспективе на 2020-2025 гг. всё более актуальной становится задача планомерного обновления основных фондов. При реконструкции распределительных сетей напряжением 10 кВ необходимо решение следующих задач:

– первоочередная замена ВЛ 10 кВ на деревянных опорах и деревянных опорах с железобетонными приставками на ВЛ 10 кВ, построенные с применением железобетонных опор;

–	применение многоцепных опор с железобетонными стойками повышенной прочности 
в целях сокращения площадей земельных участков, занимаемых охранными зонами 
ВЛ 10 кВ;

–	применение защищённых (изолированных) проводов в целях сокращения размеров просек при прохождении ВЛЗ 10 кВ в лесных массивах;

–	увеличение пропускной способности сети 10 кВ и повышение показателей качества электрической энергии у потребителей за счет строительства (реконструкции) фидеров 
10 кВ с сечением проводов на магистрали не менее АС 70, а также путём разукрупнения (разделения) существующих фидеров 10 кВ;

–	переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления.

Первые четыре направления являются традиционными в развитии распределительных сетей и широко практикуются на протяжении последних десятилетий. Новым направлением является переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления, позволяющими решать широкий спектр задач по повышению надёжности электроснабжения потребителей, снижению недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращению эксплуатационных затрат на обслуживание сети:

- Определение повреждённого участка сети и передача информации о повреждении на диспетчерские пункты, что способствует значительному сокращению времени на поиск 
и устранение повреждений в распределительных сетях;

- Локализация мест повреждения и реконфигурация сети в целях восстановления электроснабжения потребителей, присоединённых к неповреждённым участкам сети. При этом переключения в сети могут производиться как дистанционно с диспетчерских пунктов, так и в автоматическом режиме без внешних управляющих воздействий;

- Дистанционное либо автоматическое изменение уставок релейной защиты для различной конфигурации распределительной сети в ремонтных и послеаварийных режимах;

- Передача многопрофильной телеинформации о режимах работы сети (положение коммутирующих аппаратов, показатели качества электроэнергии, сведения по расходу электроэнергии, коммерческая информация по учёту электроэнергии и проч.).

Развитие распределительной сети 10 кВ с сооружением новых ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ будет осуществляться, как правило, в рамках технологического присоединения потребителей на вновь застраиваемых территориях сельского поселения, переведённых из категории «земли сельскохозяйственного использования» в категорию «жилые зоны». Генплан предусматривает многократный рост территорий, предназначенных для индивидуальной малоэтажной жилой застройки.

Для рационального развития распределительной сети на вновь застраиваемых территориях необходимо решение следующих проблем:

–	В связи с отсутствием проектной схемы электроснабжения, разработанной в целом для того или иного земельного массива, развитие распределительной сети осуществляется хаотически, по мере удовлетворения заявок на технологическое присоединение, поступающих от собственников отдельных земельных участков, входящих в этот земельный массив;

–	При разработке планировок застраиваемых территорий не предусматриваются площадки для установки ТП 10/0,4 кВ и коридоры для строительства ВЛ 10 кВ, питающих эти ТП.

Следствием этого является нерациональное построение схемы электроснабжения, снижение её пропускной способности и показателей качества электроэнергии у потребителей, неэффективное использование материальных и финансовых ресурсов, выделяемых на развитие распределительной сети

Для электроснабжения территорий новой застройки потребуется установка трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ, суммарная мощность которых в пределах каждого участка по предварительной оценке может составить:

Таблица 8.5.3 – Потребность в трансформаторной мощности.

| №№ пп | Характеристика | Расчётная мощность электропотребления, кВт | Потребность в трансформаторной мощности, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Жилая застройка, 2 очередь, 307 человек | 675 | 835 |
| 22 | Жилая застройка, 2 очередь, 30 человек | 66 | 82 |
| 33 | Промышленно-коммерческие территории, 1 оч. | Определяется при проектировании объекта |  |
| 44 | Жилая застройка, 2 очередь, 84 человека | 185 | 228 |
| 55 | Жилая застройка, 2 очередь, 254 человека | 559 | 691 |
| 66 | Жилая застройка, 2 очередь, 964 человека | 2121 | 2621 |
| 77 | Промышленно-коммерческие территории, 2 оч. | Определяется при проектировании объекта |  |
| 88 | Жилая застройка, 2 очередь, 86 человек | 189 | 234 |
| 99 | Жилая застройка, 1 очередь, 67 человек | 147 | 182 |
| 110 | Жилая застройка, 1 очередь, 69 человек | 152 | 187 |
| 111 | Жилая застройка, 1 очередь, 28 человек | 62 | 76 |
| 112 | Учреждения отдыха, 1 очередь |  | 1000 |
| 113 | Жилая застройка, 2 очередь, 61 человек | 134 | 166 |
| 114 | Жилая застройка, 2 очередь, 73 человека | 161 | 198 |
| 115 | Жилая застройка, 2 очередь, 54 человека | 119 | 147 |
| 116 | Жилая застройка, 2 очередь, 40 человек | 88 | 109 |
| 117 | Жилая застройка, 1 очередь, 78 человек | 172 | 212 |
| 118 | Жилая застройка, 1 очередь, 674 человека | 1483 | 1833 |
| 119 | Жилая застройка, 1 очередь, 505 человек | 1111 | 1373 |
| 220 | Жилая застройка, 1 очередь, 274 человека | 603 | 745 |
| 221 | Жилая застройка, 1 очередь, 254 человека | 559 | 691 |
| 222 | Дачные некоммерческие объединения |  | 800 |
| 223 | Промышленно-коммерческие территории, 1 оч. | Определяется при проектировании объекта |  |
| 224 | Промышленно-коммерческие территории, 1 оч. | Определяется при проектировании объекта |  |
| 225 | Дачные некоммерческие объединения |  | 250 |

При определении потребности в трансформаторной мощности приняты нормативы Кировской области по энергоснабжению, согласно которым:

–	годовой расход энергии – 1360 кВтч/чел;

–	максимальная мощность электропотребления – 2,2 кВт/чел;

–	суммарные потери мощности на передачу электроэнергии и трансформацию – 5%;

–	резерв мощности под перегрузки – 10%.

Трансформаторные мощности, необходимые для электроснабжения промпредприятий, определяются при проектировании объектов в индивидуальном порядке исходя из технологического оборудования, применяемого на том или ином производстве.

### 8.6. Телефонизация (связь)

Существующее положение

Телефонная связь обеспечивается Слободской АТС. Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения.

Соединительные линии между станциями организованы по воздушным и кабельным сетям. Основной объем линейных сооружений составляют кабельные линии связи.

Сотовая связь

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории поселения представлена ведущими российскими операторами сотовой связи такими как ОАО «Вымпелтелеком» (торговая марка «Билайн»),ОАО «Мобильные Теле Системы» (торговая марка «МТС»), ОАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон ») и др. Зоны обслуживания данных операторов полностью покрывают  территорию поселения и обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.

Мобильная связь стандарта CDMA (450 МГц) представлена компанией SkyLink.

В д. Луза расположена антенная башня сотовой радиотелефонной связи «БиЛайн GSM».

Информатизация

Подавляющее большинство пользователей сети подключены через провайдера ОАО «Волгателеком». Доступ осуществляется через телефонные сети по технологиям dial-up и xDSL. Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа.

По территории Ленинского сельского поселения проходят два оптоволоконных кабеля – «Волготелеком» и «Ростелеком».

Теле- и радиовещание

На территории области осуществляют телевизионное вещание следующие региональные компании:

ГТРК «Вятка», филиал ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная сеть»

ЗАО «Телекомпания «Гранд ТВ»

ЗАО «Телекомпания «9 канал»

ООО «Город – ТВ» («33 канал»)

ООО «ТВ 43-й регион»

Телекомпания «Открытие» на канале ТНТ

В 4 районах области: Вятско-Полянском, Кирово-Чепецком, Малмыжском, Слободском ведут трансляцию местные телестудии.

В 5 районах области: Вятско-Полянском, Кирово-Чепецком, Омутнинском, Санчурском, Слободском имеется местное радиовещание.

Самая крупная телекомпания области – КГРК «Вятка», филиал ФГУП ВГТРК. Ее сигнал покрывает почти всю территорию области. На областной центр и ближние муниципальные территории ведут свое вещание частные телекомпании «Гранд-ТВ», «9 канал», «33 канал» и другие.

Также на территории поселения возможен прием программ спутникового телевидения («Триколор» и пр.).

Печатные издания

На всей территории поселения доступны все печатные средства массовой информации: «Слободские куранты», «Вятский край», «Российская газета», «Информационный бюллетень» печатное издание Ленинской сельской Думы. Информационный вестник МО ленинское сельское поселение (Тираж: 12 экз, периодичность выхода: по мере необходимости).

Направления развития систем связи и информации

Реализация стратегии развития системы связи и информации на территории Кировской области позволит:

- предоставить населению Кировской области обширный комплекс услуг связи и информационного обеспечения;

- принимать на бытовые телевизионные и радиоприемники программы регионального и федерального вещания во всех регионах области;

- иметь по месту жительства телефонную связь высокого качества и с возможность сопутствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность подключения охранных систем.

Главной проблемой, решение которой находится на постоянном контроле в Правительстве области, является обеспечение всеми видами связи и информации населенных пунктов, удаленных от райцентров.

За счет снижения налоговых ставок и прямого участия своим финансированием в отдельных программах Правительство области старается привлечь работающих на территории области операторов связи к решению этой проблемы.

Глава 9. Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса

Введение

Настоящая глава выполнена на основании заданий на проектирование, выданных администрацией поселения и центра Роспотребнадзора по Кировской области в соответствии с:

- Инструкцией о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и градостроительной документации Кировской области и в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-	СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных»;

- Инструкцией о прядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000;

- Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в российской федерации (№372 от 16.05.2000г.).

### 9.1. Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого сельского поселения.

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории Ленинского сельского поселения выполняется с учетом различных факторов:

- компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ресурсы;

- антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, загрязненность поверхностных грунтовых вод и почвенно-растительного покрова, уровень электромагнитного поля;

- климатических факторов.

При общем анализе экологической ситуации можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

- не соблюдение санитарно-защитных зон от предприятий, транспортных, коммунальных и складских объектов;

- отсутствие проектов единой санитарно-защитной зоны от производственных зон и отдельно расположенных объектов;

- частичное отсутствие проектов нормативов предельно-допустимых выбросов от производственных зон и ряда предприятий;

- отсутствие системы дождевой канализации;

- выпуск неочищенных сточных вод в водоемы;

- отсутствие полного водоотведения сельского поселения;

- отсутствие проектов организации водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов;

- недостаточная оснащенность и низкая эффективность работы существующих очистных сооружений;

- недостаточное развитие и низкое качество инженерных коммуникаций.

### 9.2. Оценка санитарного состояния и очистки территории

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы  следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, рекомендуется вывозить транспортом строительных организаций на специально выделенные участки МП ЖКХ «Вахруши».

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Годовое количество твердых бытовых отходов в Ленинском сельском поселении составляет 306 тонн в год или 837 кг в день.

Территория, необходимая для размещения ТБО составляет 0,02 га. Расчет площади выполнен согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для вывоза мусора предусматривается парк машин специального назначения в соответствии с выполненным расчетом:

- мусоровозы –1ед.;

- ассенизационные машины – 1ед.

Количество мусоровозов необходимое для вывоза отходов определяется из нормы 4500 кг/маш*день. Количество ассенизационных машин определяется из нормы 20 машин на 100 тыс. жителей.

Прием мусора осуществляется полигоном ТБО МП ЖКХ п. Вахруши. Полигон расположен в 1 км северо-восточнее от дер. Харинцы. Площадь полигона 4 га. Полигон является несанкционированным.

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения, необходимо закрытие существующего полигона, его рекультивация и строительство, совместно с Вахрушевским городским поселением, полигона промышленных и бытовых отходов на территории Ленинского сельского поселения.

Хранение и обслуживание спецмашин предлагается на территории предприятия, занимающегося санитарной очисткой Ленинского сельского поселения с соблюдением СЗЗ.

Размещение площадок для мойки машин с локальными очистными сооружениями и обеззараживанием спецавтотранспорта предлагается при полигоне ТБО в п.г.т. Вахруши.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление ТБО следует предусматривать по централизованной планово-регулярной схеме.

По окончании срока эксплуатации полигонов необходимо провести мероприятия по их закрытию с последующей рекультивацией нарушенных территорий в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО», разработанной Министерством строительства РФ от 2 ноября 1996 года.

Направления развития системы санитарной очистки территории

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- разработка генеральной схемы очистки территории Ленинского сельского поселения в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003);

- строительство собственного полигона ТБО, совместно с Вахрушевским городским поселением;

- организация при полигоне ТБО площадок для обработки и обеззараживания спецавтотранспорта с полным комплексом необходимого оборудования по очистке и обеззараживанию стоков (мойки с системой водооборота с локальными очистными сооружениями);

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.) непосредственно у собственников и нанимателей жилищного фонда.

### 9.3. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению

### воздушного бассейна

9.3.1. Анализ состояния атмосферного воздуха

Техногенное воздействие на атмосферный воздух многопланово. Главными загрязнителями его являются две группы источников – стационарные или передвижные. Если по стационарным источникам ведется статистика, то по передвижным источникам нет. Хотя ежегодно автотракторная техника выбрасывает в атмосферу тонны вредных веществ в виде пыли, сернистого ангидрида, окислов углерода, двуокиси азота, бензапирена и тетраэтилсвинца, что составляет более 80% от общего объема выбросов.

Большой вклад в загрязнение атмосферы вносят стационарные источники загрязнения и, прежде всего, объекты теплоэнергетики, работающие на жидком топливе. За зимний период в котельных и печах домов сжигаются десятки тонн мазута, нефти, сотни кубометров дров и ветры разносят повсюду мелкие частицы образующихся отходов сгорания.

На территории Ленинского сельского поселения сложилась удовлетворительная экологическая обстановка, так как отсутствуют предприятия с вредными выбросами в атмосферу. Контроль за состоянием экологической обстановки осуществляет отдел экологической безопасности.

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлагается провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппаратуры.

9.3.2. Источники загрязнения

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются – котельные, транспорт, промышленные и коммунальные предприятия.

Котельные

В настоящее время в Ленинском сельском поселении теплоснабжение жилого фонда осуществляется от печей, работающих на твердом топливе.

Промышленные и коммунальные предприятия

В промышленности основной отраслью является лесная. Она представлена предприятиями ЗАО «Агролес» и индивидуальными предпринимателями. Также имеются предприятия, занимающиеся добычей и переработкой природных ископаемых: ООО «Чирковский карьер». В д. Баташи есть цех по производству игрушек ОАО «Весна».

За 2005 год ЗАО «Слободской-Агролес» произведено продукции на сумму 10058 тыс. рублей- 110 % к прошлому году. Несмотря на стабильное финансовое положение предприятия, объемы производства в натуральном выражении имеют явную тенденцию к сокращению:

| Наименование продукции | 2005 год | В % к пошлому году |
| --- | --- | --- |
| Заготовка древесины - тыс. м3 | 5,4 | 84 |
| Вывозка древесины | 10,3 | 94 |
| Производство пиломатериалов-тыс.м3 | 45,3 | 98 |
| Горбыль деловой - тыс.м3 | 0,15 | 75 |
| Штакетник-тыс.м3 | 0,17 | 94 |
| Горбыль дровяной- тыс.м3 | 1,7 | 94 |
| Оконные блоки-тыс.м3 | 0,1 | 250 |

Источниками загрязнения являются:

- СПК СА «Колхоз им. Ленина»;

- ЗАО «Слободской Агролес»;

- ИП Колегова Н.В.;

- ООО «Рафаэль»;

- ООО «Агат»;

- ОАО «Весна».

В таблице 9.3.2.1 представлена информация по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников.

Таблица 9.3.2.1 Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников

| Название предприятия | Адрес предприятия | Годовой валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Весна» Цех №4 | д. Баташи | 20,1830 |
| СПК СА «Колхоз имени Ленина» | д. Рубежница | 150,0654 |
| ЗАО «Слободской Агролес» | д. Рубежница | 21,3774 |

Транспорт

На территории поселения находится транспортный объект федерального значения – железная дорога Киров – Слободской. Санитарный разрыв, равный 50 метрам, соблюдается. Полоса растительности, шириной 15 метров, присутствует только на межселенной территории.

На участке железной дороги Киров – Слободской планируется создание «пассажирского автобуса». В связи с увеличением интенсивности прохождения железнодорожного транспорта рекомендуется увеличить санитарный разрыв с 50 до 100 метров.

Также по территории Ленинского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального и областного значения.

Автомобильная дорога регионального значения Киров – Белая Холуница. Полоса отвода, равная 65 метрам, в черте населенных пунктов не соблюдается. Полоса растительности, более 15 м присутствует только на межселенной территории.

Автомобильные дороги областного значения: Киров – д. Баташи, п. Вахруши – д. Горская речка, д. Осинцы - с. Волково - д. Сунцовы. Полоса отвода равная 22 м соблюдается.

В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выбрасывается диоксид углерода, оксид углерода, оксиды азота, альдегиды, сажа, бензапирен.

Развитие автомобильного транспорта проектом генплана не предусматривается.

В перспективу развития Ленинского сельского поселения входит строительство АЗС и газозаправочной станции в районе д. Подсобное хозяйство.

Таблица 9.3.2.1. Характеристика размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов существующей застройки

| Номер на карте | Наименование предприятия | СЗЗ, м/ класс, по СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 | Фактическое расстояние до жилой застройки, м | Соблюдение СЗЗ, СР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СПК «Колхоз им. Ленина». Телятник | 300/III | 100 | Не соблюдается | Проведение природоохранных мероприятий с целью снижения СЗЗ на «расчетный срок» |
| 2 | СПК «Колхоз им. Ленина». Коровник, д. Осинцы | 300/III | 250 | Не соблюдается | На «I очередь» ликвидация коровника и размещение объектов V и IV класса вредности. |
| 2 | СПК «Колхоз им. Ленина». Коровник, д. Бажинцы | 300/III | 100 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 3 | СПК «Колхоз им. Ленина».Отапливаемый гараж | 300/III | 90 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 4 | СПК «Колхоз им. Ленина». Пилорама | 100/IV | 0 | Не соблюдается | На «расчетный срок» ликвидация производства и размещение объектов, СЗЗ которых не будет выходить за пределы отведенной территории. |
| 5 | СПК «Колхоз им. Ленина». Склад зерна, д. Рубежница | 50/V | 10 | Не соблюдается | - |
| 6 | СПК «Колхоз им. Ленина». Картофелехранилище | 50/V | 90 | Соблюдается | На «I очередь» ликвидация объекта и дальнейшее развитие территории для жилищного строительства |
| 7 | СПК «Колхоз им. Ленина». Склад | 50/V | 100 | Соблюдается | - |
| 8 | Котельная СПК «Колхоз им. Ленина» | 50/V | 300 | Соблюдается | - |
| 9 | ООО «Рафаэль». Шиномонтаж | 50/V | 40 | Не соблюдается | - |
| 10 | ООО «Агат». Ремонт мягкой мебели | 50/V | 0 | Не соблюдается | Проведение природоохранных мероприятий с целью снижения СЗЗ на «расчетный срок» |
| 11 | Котельная ООО «Русская усадьба» | 50/V | 0 | Не соблюдается | - |
| 12 | ЗАО «Агролес». Заготовка и переработка древесины | 100/IV | 20 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 13 | ОАО «Весна». Производство мягких игрушек. | 100/IV | 0 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 14 | ИП Колегова Н.В. Переработка древесины | 100/IV | 20 |  | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 15 | ИП Выдрин. Мебельный цех | 100/IV | - | Соблюдается | - |
| 16 | Картофелехранилище | 50/V | 50 | Соблюдается | - |
| 16 | Картофелехранилище | 50/V | 40 | Не соблюдается | - |
| 17 | Складская зона | 50/V | 20 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 18 | Зерносклад | 50/V | 50 | Соблюдается | - |
| 18 | Зерносклад | 50/V |  |  | На «I очередь» предусматривается ликвидация, так как препятствует развитию населенного пункта |
| 18 | Зерносклад | 50/V | 50 | Соблюдается | - |
| 19 | Гараж | 50/V | 0 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленно-коммунальные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 20 | Котельная, д. Горская речка | 50/V | 60 | Соблюдается | - |
| 20 | Котельная, д. Бажинцы | 50/V | 65 | Соблюдается | - |
| 21 | Закрытое кладбище, с. Волково | 50/V | 100 | Соблюдается | - |
| 22 | Склад минеральных удобрений | 100/IV | 100 | Соблюдается | На «I очередь» предусматривается ликвидация, так как препятствует развитию населенного пункта |
| 23 | Зерноток | 100/IV | 0 | Не соблюдается | На «I очередь» предусматривается ликвидация, из-за негативного влияния на жилую застройку |
| 24 | Сушилка | 100/IV | 10 | Не соблюдается | На «I очередь» предусматривается ликвидация, из-за негативного влияния на жилую застройку |
| 25 | Молочный комплекс | 300/III | 120 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 26 | Телятник, д. Рубежница | 300/III | 270 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 26 | Телятник, с. Волково | 300/III | 400 | Соблюдается | - |
| 26 | Телятник, д. Вахруши | 300/III | 270 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 26 | Телятник, д. Вахруши | 300/III | 280 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 27 | Пункт ТО, гаражи | 300/III | 240 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промплощадки, в соответствии с классом вредности. |
| 28 | Коровник, с. Волково | 300/III | 350 | Соблюдается | - |
| 28 | Коровник, д. Вахруши | 300/III | 230 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 29 | Отапливаемая стоянка, д. Вахруши | 300/III | 30 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 29 | Отапливаемая стоянка, д. Осинцы | 300/III | 230 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 30 | Животноводческий комплекс | 300/III | 330 | Соблюдается | - |
| 31 | Молочно-товарная ферма | 300/III | 30 | Не соблюдается | На «расчетный срок» перенос объекта на отведенные промышленные площадки, в соответствии с классом вредности. |
| 32 | Комплекс КРС | 300/III | - | Соблюдается | На «I очередь» предусматривается ликвидация, так как производство не рентабельно. |
| 33 | Свинарник | 50/V | 50 | Соблюдается | - |
| 34 | Скотомогильник (биотермическая яма), д Подсобное хозяйство | 1000/I | 650 | Не соблюдается | Рекомендуется провести мероприятия по уменьшению СЗЗ скотомогильника. |
| 34 | Скотомогильник (биотермическая яма), д Бажинцы | 1000/I | 620 | Не соблюдается | Рекомендуется провести мероприятия по уменьшению СЗЗ скотомогильника. |
| 34 | Скотомогильник (биотермическая яма), д Вахруши | 1000/I | 1200 | Не соблюдается | - |
| 34 | Скотомогильник (биотермическая яма), с. Волково | 1000/I | 1010 | Соблюдается | - |
| 34 | Скотомогильник (биотермическая яма), д. Осинцы | 1000/I | 1000 | Соблюдается | - |
| - | Железная дорога Киров - Слободской | 50 | - | Соблюдается | - |
| - | Автомобильная дорого Киров – Белая Холуница | 65 | 25 | Не соблюдается | - |
| - | Автомобильная дорога Киров – д. Баташи | 22 | - | Соблюдается | - |
| - | п. Вахруши – д. Горская речка | 22 | - | Соблюдается | - |
| - | д. Осинцы – с. Волково – д. Сунцовы | 22 | - | Соблюдается | - |

Таблица 9.3.2.2 Характеристика размеров санитарно-защитных зон проектируемой застройки

| Наименование предприятия | СЗЗ, м/ класс; СР, м по СанПиН 2.2.1/ 2.1.1-1200-03 | Фактическое расстояние до жилой застройки, м | Соблюдение СЗЗ, СР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Скотомогильник (биотермическая яма) | 1000/I | 1100 | Соблюдается | - |
| АГЗС | 300/III | 400 | Соблюдается | - |
| Завод по разливу растительного масла | 300/III | - | Соблюдается | - |
| АЗС | 100/IV | - | Соблюдается | - |
| Полигон для захоронения промышленных и бытовых отходов | 1000/I | - | Соблюдается | - |
| Объездная трасса регионального значения «Обход города Слободской» | 65 | 65 | Соблюдается | - |

Характеристика и размеры санитарно-защитных зон.

Существующее состояние.

Промышленные предприятия поселения представлены отраслью по обработке древесины, сельского хозяйства, пищевой, легкой и транспортной промышленности.

Санитарная классификация предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», показана на чертеже «Схема ограничений использования территории» и приведена в таблице 9.3.2.2.

Некоторые предприятия Ленинского сельского поселения расположены в зоне жилой застройки и СЗЗ от них не соблюдаются. Учитывая сложность выноса предприятий, в проекте даются предложения по максимальному их сохранению на существующих площадках, что возможно при выполнении природоохранных мероприятий и организации санитарно-защитной зоны. Согласно п. 2.19 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 существующие размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами, в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды;

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощности, изменение состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

Если же предприятия не добиваются выполнения нормативных требований, они должны расселить жилой фонд из СЗЗ и использовать объекты для нежилого назначения.

В настоящее время от ряда объектов санитарно-защитные зоны не соблюдаются, не озеленены и не благоустроены.

Проектные санитарно-защитные зоны приняты согласно действующего санитарного законодательства.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Планируемые мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия:

- технологические;

- организационные;

- планировочные.

Комплекс технологических мероприятий на «расчетный срок» строительства включает:

- посадка вдоль улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;

- постепенный перевод автомобилей на сжиженный газ;

- применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные газы от оксида углерода и углеводородов;

- применение высококачественных видов топлива;

- установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах.

Комплекс организационных мероприятий на «расчетный срок» строительства включает:

- организацию лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на предприятиях;

- организацию системы контроля за выбросами;

- 	решение вопроса об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, с учетом всех источников загрязнения – промышленных, коммунальных, транспорта автомобильного и водного в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга.

Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана города, являются планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

С этой целью в проекте предусматривается:

- выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое атмосферы;

- правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований.

Особо важное значение имеет размещение производственных объектов относительно селитебных зон. Данные по соблюдению СЗЗ приведены в таблице 9.3.2.2.

Проектом генерального плана для улучшения условий проживания предлагается:

Вынос с территории жилой застройки следующих предприятий:

- отапливаемая стоянка д. Осинцы;

- отапливаемая стоянка д. Вахруши;

- зерносушилка д. Осинцы;

- зерноток д. Осинцы;

- склад минеральных удобрений д. Осинцы;

- гараж в п. Боровица;

- СПК «Колхоз им. Ленина», картофелехранилище.

Провести рекультивацию земельных участков, после выноса данных предприятий и размещение на них промышленно-комерческих площадок, общественно-деловых зданий и жилой застройки. Рекультивацию земельных участков следует проводить согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

### 9.4. Оценка состояния подземных и поверхностных вод

9.4.1 Оценка состояния водных объектов

Существующее состояние

На территории Ленинского сельского поселения протекает р. Вятка – водоем рыбохозяйственного значения I категории водопользования.

Река Вятка является самым крупным водотоком Кировской области и основным источником водоснабжения. Проект водоохраной зоны реки разработан от г. Слободского до устья        р. Маломы и утвержден действующим Постановлением Администрации.

В границах сельского поселения протекают и малые реки, притоки р. Вятки: Никулинка, Шкатиха, Слоты, Рубежица, Моховица, Старая река, Косьянка, Сандаловка, Медянка, Язенка, Нука.

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Кировской области 88% поверхностных водных объектов относятся к классу умеренно загрязненных вод.

Среди веществ, превышающих ПДК, доминирующую роль играют железо, медь, соединения азота, фенолы, нефтепродукты, органические соединения, выраженные в БПК.

Планируемые мероприятия

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране водных объектов от загрязнения и их рациональному использованию:

- обеспечение эффективной очистки сточных вод;

- организация локальной очистки на промышленных предприятиях Ленинского сельского поселения;

- проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных объектов, расположенных в черте Ленинского сельского поселения;

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в границах сельского поселения;

- разработка проектов водоохранных зон водоемов в границах Ленинского сельского поселения с их реализацией и обеспечением мероприятий по требованиям СанПиН 2.1.5-980-00 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

9.4.2. Водоохранные зоны водных объектов

Существующее состояние

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов приняты в соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. ст. 65 ФЗ №74 от 3.06.2006г.

Ширина водоохранной зоны реки Вятки не является переменной. В соответствии с ч.4 ст.65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек, протяженностью более 50км. (в т.ч. реки Вятки), на всем протяжении реки составляет 200 метров от береговой линии, что подтверждено проектом «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р.Вятка (от г.Слободского до устья р.Молома)», Ширина прибрежной защитной полосы в соответствии с проектом составляет 50м. от береговой линии.

Размер водоохранных зон рек Никуленка, Шкатиха, Слоты, Рубежница, Маховица, Старая река, Косьянка, Сандаловка, Язенка, Медянка и Пука принят в соответствии с Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ(вне зависимости от изменений, внесенных Федеральными законами). Ширина водоохранных зон и прибрежных полос приведена в таблице 9.4.2.1.

Берега рек не благоустроены, нет набережных, парков, спусков к воде, отсутствуют урны и мусорные контейнеры.

Для уточнения границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос необходимо разработать проекты водоохранных зон и прибрежных полос, исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий.

Размеры водоохранных зон каналов на территории сельского поселения приняты в соответствии с СН 474-75(1994г.).

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии с действующими частями 15-17 статьи 65 Водного кодекса РФ устанавливаеьтся следующий режим использования земель:

«15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

16.1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

16.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.»

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос возлагается на землепользователей.

Таблица 9.4.2.1 Данные по водоемам Ленинского сельского поселения

| Вид водного объекта | Площадь зеркала (га)/длина (км) | Размер (м) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоохранной зоны | Прибрежной защитной полосы |
| Река Вятка | 1314 | 200 | 50 |
| Река Никуленка | 23,600 | 100 | 50 |
| Река Шкатиха | 1,070 | 50 | 50 |
| Река Слоты | 8,680 | 50 | 50 |
| Река Рубежица | 7,800 | 50 | 50 |
| Река Моховица | 7,500 | 50 | 50 |
| Старая река | 4,340 | 50 | 50 |
| Река Косьянка | 7,700 | 50 | 50 |
| Река Сандаловка | 15,500 | 100 | 50 |
| Река Язенка | 3,840 | 50 | 50 |
| Река Медянка | 39,800 | 100 | 50 |
| Река Пука | 2,500 | 50 | 50 |
| Ручьи | - | 50 | 50 |
| Мелиоративные каналы | - | 5 | - |

Планируемые мероприятия

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

- разработка (корректировка) и реализация проектов водоохранных зон водных объектов с учетом требований санитарного и природоохранного законодательств;

- ликвидация стихийных свалок на территории округа;

- развитие системы бытовой канализации;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

- соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос;

- ведение мониторинга за загрязнением водных объектов.

Окончательные мероприятия по всем водным объектам должны быть разработаны в проектах их водоохранных зон.

9.4.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Существующее состояние

На территории Ленинского сельского поселения в настоящее время насчитывается 29 водозаборных скважин (таблица 5). Глубина скважин от 27м (п. Чирковский завод) до 110м (д. Б. Логуновы).

Используемая подземная вода связана с верхнепермскими карбонатно-терригенными отложениями. По качеству вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в 15 скважинах, в 14 скважинах вода не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по одному или нескольким показателям. Наиболее часто отмечается превышение ПДК по водородному показателю PH – в 6 скважинах; по общей жесткости – в 5 скважинах, по силикату SiO3 – в 4 скважинах.

Из 29 скважин, действующими числятся 21 скважина, 3 - находятся в резерве и 5 бездействующие. Из действующих скважин в настоящее время эксплуатируются на основании лицензии лишь 3.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников согласно требованиям СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения. Второй и третий пояса ЗСО включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- 	здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического  и геологического контроля.

Таблица 9.4.3.1. Сведения о состоянии водозаборных скважин

| № п/п | № скважины | Населенный пункт | Дата бурения | Глубина, м | Водоносный горизонт | Состояние скважины | Дебит, л/с | Недропользователь |  | Качество воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | № лицензии, дата выдачи, срок действия | Предприятие | Дата исследования | Параметры соотвнтствия СанПиН 2.1.4.1074-01 | Показатель, превышающий ПДК | Коэффициент превышения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 977 | д. Баташи | 01.01.62 | 109 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 1,0 | эксплуатируется без лицензии | Киров ОАО АК «Весна» | 05.07.01 | pH водородный показатель | 9,3 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интенсивность запаха | 6 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бор суммарно В | 3,3 | 6,6 |
| 2 | 71844 | д. Баташи | 12.11.89 | 100 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | резервная | 0,69 | - | Киров ОАО АК «Весна» | 23.04.93 | pH водородный показатель | 9,4 | 1,0 |
| 3 | 3202 | д. Большие Логуновы | 01.01.71 | 110 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 3,3 | Эксплуатируется без лицензии | СПК «Колхоз имени Ленина» | 12.03.84 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 4 | 3579 | д. Большие Логуновы | 01.01.72 | 110 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 3,3 | эксплуатируется без лицензии | СПК «Колхоз имени Ленина» | 01.01.72 | силикат SIO3 | 40,5 | 1,5 |
| 5 | 11986 | д. Горская Речка | 18.09.68 | 81 | Р2t – татарский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 2,5 | эксплуатируется без лицензии | Дом престарелых | 23.09.68 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 4714 | д. Куреш-ники | 13.06.76 | 48 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 2,5 | эксплуатируется без лицензии | СПК «Колхоз имени Ленина» | 21.06.76 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 7 | 905 | д. Луза | 01.01.62 | 63 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 1,9 | эксплуатируется без лицензии | Киров, Управление торговли | 17.04.62 | pH водородный показатель | 9,1 | 1,0 |
| 8 | 1117 | д. Луза | 01.01.63 | 82 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | резервная | 1,1 | КИР 00053 ВЭ | Киров ЗАО завод «Красный инструментальщик» | 29.05.91 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 9 | 18784 | д.Луза | 22.03.68 | 98 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 5,3 | КИР 00090 ВЭ | Киров ОАО «Кировский завод Маяк» | 04.06.92 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 10 | 43502 | д.Луза | 19.07.76 | 85 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | резервная | 2,0 | КИР 00090 ВЭ | Киров ОАО «Кировский завод Маяк» | 04.06.92 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 11 | 47630 | д.Луза | 22.09.78 | 100 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 1,7 | эксплуатируется без лицензии | Садоводческое товарищество Луза | 16.10.78 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 12 | 61488 | д.Луза | 18.05.89 | 96 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 2,8 | КИР 00053 ВЭ | Киров ЗАО завод «Красный инструментальщик» | 28.05.91 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 391 | д. Осинцы | 01.01.59 | 80 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | бездействующая | 1,7 | - | СПК «Колхоз имени Ленина» | 13.02.84 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 14 | 6087 | д. Осинцы | 03.11.84 | 96 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 2,5 | эксплуатиру-ется без лицензии | СПК «Колхоз имени Ленина» | 20.11.84 | Жесткость общая | 7,45 | 1,1 |
| 15 | 6089 | д. Осинцы | 19.11.84 | 90 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 2,5 | эксплуатируется без лицензии | СПК «Колхоз имени Ленина» | 20.11.84 | Жесткость общая | 7,45 | 1,1 |
| 16 | 1921 | д. Рубежница | 01.01.63 | 96 | Р2kt – котельничский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 1,7 | эксплуатируется без лицензии | СПК «Колхоз имени Ленина» | - | Соответствует СанПиН | - | - |
| 17 | 8596 | д. Харинцы | 01.01.69 | 86 | Р2t – татарский карбонатно-терригенный комплекс | бездействующая | 1,7 |  | Совхоз «Заречный» | 01.01.63 | pH водородный показатель | 9,1 | 1,0 |
| 18 | 923 | д. Чирки | 01.01.62 | 53 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | бездействующая | 1,2 |  | СПК «Колхоз имени Ленина» | 12.03.84 | Вкус (привкус) | 11 | 5,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сухой остаток экспериментальный | 1026 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сульфат SO4 | 536 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жесткость общая | 16 | 2,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 6881 | п. Боровица | 01.01.94 | 86 | Р2t – татарский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 1,7 | эксплуатируется без лицензии | Садоводческое общество «Баровинка» | 16.04.94 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 20 | 39650 | п. Боровица | 22.06.77 | 82 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 1,4 | КИР 00427 ВЭ 25.01.00г. по 01.01.20г. | Киров Вятский Государственный Университет | 14.10.99 | Фторид F | 2,4 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Силикат SIO3 | 37,9 | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PH водородный показатель | 9,24 | 1,0 |
| 21 | 39692 | п. Боровица | 03.05.89 | 100 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 4,2 | эксплуатируется без лицензии | Дом отдыха «Боровица» | 30.01.89 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 22 | 61479 | п. Боровица | 03.05.89 | 80 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 2,2 | эксплуатируется без лицензии | Дом отдыха «Боровица» | 10.05.89 | PH водородный показатель | 9,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железо суммарно Fe | 0,65 | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бор суммарно B | 0,9 | 1,8 |
| 23 | 4641 | п. Чирковский завод | 01.01.76 | 30 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 2,5 | эксплуатируется без лицензии | Киров, Завод керамического кирпича «Силикатчик» | 02.03.76 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 24 | 20588 | п. Чирковский завод | 27.01.70 | 50 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | бездействующая | 4,4 |  | Киров, Завод керамического кирпича «Силикатчик» | 29.01.70 | Интенсивность запаха | 5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цветность | 30 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железо cуммарно Fe | 0,35 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жесткость общая | 81 | 11,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сульфат SO4 | 2131 | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сухой остаток экспериментальный |  | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлорид Cl | 4331 | 12,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вкус (привкус) | 22 | 11 |
| 25 | 20588а | п. Чирковский завод | 01.01.70 | 27 | Р2иr – уржумский карбонатно-терригенный горизонт | действующая | 1,2 | эксплуатируется без лицензии | Киров, Завод керамического кирпича «Силикатчик» | 29.11.82 | Жесткость общая | 12,1 | 1,7 |
| 26 | 395 | с. Волково | 01.01.59 | 81 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | ббездействующая | 1,1 |  | СПК «Колхоз имени Ленина» | 13.02.84 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 27 | 4486 | с. Волково | 13.04.75 | 60 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 2,8 | эксплуатируется без лицензии | СПК «Колхоз имени Ленина» | 13.04.75 | Соответствует СанПиН | - | - |
| 28 | 6253 | с. Волково | 18.06.86 | 75 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 3,3 | эксплуатируется без лицензии | СПК «Колхоз имени Ленина» | 19.06.86 | Силикат SiO3 | 38,7 | 1,4 |
| 29 | 6254 | с. Волково | 03.07.86 | 80 | Р3kt – котельничский карбонатно-терригенный комплекс | действующая | 2,2 | эксплуатируется без лицензии | СПК «Колхоз имени Ленина» | 03.07.86 | Силикат SiO3 | 39 | 1,4 |

Планируемые мероприятия

Проектом генерального плана рекомендуется:

- на «расчетный срок» предлагается для всех населенных пунктов для отвода стоков от проектируемой жилой застройки предусмотреть строительство уличных сетей канализации, канализационных насосных станций (при необходимости) с дальнейшей транспортировкой стоков в сети канализации города Слободской и далее на городские очистные сооружения;

- использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

- выполнение проектов  I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнение нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- устройство водоотводных лотков на трассе регионального значения Киров – Белая Холуница;

- организация санитарной очистки территорий, расположенной во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

- замена ветхих участков водопроводных сетей;

- 	ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках.

Для обеспечения населения Ленинского сельского поселения качественной питьевой водой проектом предлагаются следующие мероприятия:

- 	оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- тампонирование недействующих скважин.

### 9.5. Оценка состояния природного комплекса и предложения

### по улучшению ландшафта

9.5.1 Характеристика зеленого фонда

Формирование системы зеленых насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании поселковой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика поселка и деревни; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности экосистемы поселкового пространства.

В зависимости от сохранности всех природных экосистем и их компонентов, характера и свойств растительности, животного мира и степени урбанизации природный комплекс округа подразделяется на природные и озелененные территории. Природные территории Ленинского сельского поселения представлены:

- лесными массивами;

- реками Вятка, Никуленка, Шкатиха, Слоты, Рубежица, Моховица, Старая река, Косьянка, Сандаловка, Язенка, Медянка, Нука;

- озерами и прудами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.

Система зеленых насаждений сельского поселения представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- домами отдыха;

- базами отдыха;

- детскими оздоровительными лагерями;

- зелеными насаждениями на территориях промышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах сельского поселения оказывают два основных фактора:

- загрязненность воздушного бассейна и почв;

- рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение).

Природные территории

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохранившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают лесные угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого выбросами промышленных предприятий, автомобильным и железнодорожным транспортом. Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосферный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси углерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др.

Реки Вятка, Никуленка, Шкатиха, Слоты, Рубежица, Моховица, Старая река, Косьянка, Сандаловка, Язенка, Медянка, Нука – основа природного комплекса территории Ленинского сельского поселения. Они играют очень важную роль в оздоровлении среды.

Важную роль в улавливании и трансформации загрязняющих веществ играют водоемы, представленные озерами и прудами. Прибрежные растения вокруг таких водоемов, также как и сами водные растения выполняют функцию очистки водоемов. Наличие таких водоемов в сельском поселение позволяет очищать и увлажнять атмосферный воздух селитебных территорий вблизи них.

В настоящее время места отдыха и рекреации согласно Постановлению Правительства Кировской области от 12.08.2008 №142/333 на территории Ленинского сельского поселения определены следующие:

- ДОЦ «Дружба»;

- б/о «Приют странника»;

- б/о «Салют»;

- культурно-развлекательный центр «Отдыхаево»;

- неиспользуемый карьер Вахрушевского кирпичного завода;

- неиспользуемый карьер Чирковского известкового завода;

- д/о «Боровицкий»;

- спортивный детский лагерь «Луч».

Генпланом рекомендуется отнести к местам отдыха и рекреации следующие территории:

- ДОЦ «Огонек»;

- ДОЦ «Медик».

Планируется благоустроить для мест отдыха и рекреации населения следующие территории:

- строительство базы отдыха на 300 мест в районе д. Чирки ЗАО «СтилтонКлуб»;

- строительство детской площадки в поселке Боровица;

- карьеры.

Озелененные территории. Существующее положение

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Зеленые насаждения общего пользования представлены парками, скверами и бульварами.

Зеленые насаждения ограниченного пользования представлены насаждениями жилых и производственных зон, детских, учебных, лечебных, спортивных и культурно-просветительских учреждений. Сюда же относятся коллективные садоводческие товарищества.

Зеленые насаждения спецназначения представлены защитными насаждениями вдоль дорог и улиц, внутри промзон и вокруг промпредприятий.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект. Дороги от застройки согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» отделяются санитарно-защитной зоной шириной: от автомобильной дороги –65 м, считая от бровки земляного полотна.

Планируемые мероприятия

Проектом Генплана рекомендуется:

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

- снижение шума на 5-6дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

- снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

- снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В зависимости от санитарной классификации предприятий согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

- не менее 60% площади для предприятий V и  IV классов;

- не менее 50% для предприятий II и III классов;

- не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

- замена естественного малоплодородного грунта на почвенный субстрат с более значительной водоудерживающей и поглощающей способностью (с более значительным содержанием глинистых частиц и гумуса);

- омоложение перестойных насаждений;

- санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной инфекции;

- предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента посадочного материала с первоначальной загущенной посадкой для создания защитного микроклимата и условий защищенного грунта;

- обеспечение максимальной приживаемости и выживаемости растений путем правильного подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за посадками, надежной их охраны;

- применение новых методов озеленения, основанных на учете местной специфики;

- установка агрегатов по очистке производственных выбросов;

- подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников;

- проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарно-защитных зон.

Особо охраняемые природные территории (в ред. от 26.05.2022 № 46/235)

Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов власти Кировской области и г. Кирова полностью или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории играют важнейшую роль в сохранении биоразнообразия и поддержания экологического равновесия на территории поселения. В силу своего природоохранного статуса они характеризуются известной стабильностью сохранения границ (в них запрещается отвод участков под строительство).

Постановлением Правительства Кировской области от 20.06.2007 № 98/258 зеленая зона городов Кирова,  Кирово-Чепецка и Слободского объявлена особо охраняемой природной территорией регионального значения.

На основании постановления Правительства Кировской области от 27.08.2007 № 104/361 зеленая зона городов Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка расположена в центральной части Кировской области на территории трех муниципальных районов: Кирово-Чепецкого, Слободского, Юрьянского и муниципального образования «Город Киров» и предназначена для оздоровления воздушного бассейна вышеуказанных городов и других населенных пунктов, поддержания экологической стабильности территории.

Зеленая зона выполняет средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Протяженность зеленой зоны с севера на юг составляет 75 км, с запада на восток – 70 км. Границы зеленой зоны утверждены постановлением Правительства Кировской области от 25.06.2020 N 333-П «Об утверждении границ особо охраняемой природной территории регионального значения «Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского».

Площадь территории зеленой зоны в утвержденных границах составляет 166,6 тыс. га. Ленинское сельское поселение полностью входит в зеленную зону городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского.

К зеленой зоне относятся леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, находящиеся в ее границах, утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 25.06.2020 N 333-П.

Согласно режиму особой охраны, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.08.2007 № 104/361 (в ред. постановлений Правительства Кировской области от 29.10.2010 № 70/482, от 25.02.2022 № 79-П) на территории зеленой зоны постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания особо охраняемой природной территории  или  причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

В лесах зеленой зоны запрещается:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- заготовка живицы;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- использование лесных участков для разработки месторождений полезных ископаемых, за исключением участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня вступления в силу постановления, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий;

- проведение гидромелиоративных работ;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов, автомобильных дорог общего пользования;

- загрязнение территории любыми видами отходов, а также виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного использования территории зеленой зоны, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Ведение охотничьего хозяйства в границах зеленой зоны осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Сплошные рубки лесных насаждений в лесах зеленой зоны осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Регулирование численности объектов животного мира осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

В лесах зеленой зоны допускается:

- осуществление в установленном действующим законодательством порядке заготовки и сбора дикорастущих ягод, грибов и других пищевых лесных ресурсов, заготовка мха для собственных нужд;

- рекреационная деятельность в случае и порядке, предусмотренных федеральным законодательством.

В целях поддержания экологического равновесия, сохранения ценных и уникальных природных объектов, имеющих важное средообразующее, ресурсоохранное, научное, эстетическое и культурное значение на территории Ленинского сельского поселения  решением Исполнительного комитета Кировского областного Совета народных депутатов от 29.10.1990 №498 учреждены 2 особо охраняемые природные территории регионального значения, которые представлены ниже в табличной форме.

| № п/п | Наименование памятника и его характеристика, площадь охраняемой зоны | Местонахождение | Меры охраны | Категория ООПТ | Значение ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чирковское местонахождение пермской фауны. Прибрежные морские отложения известняков казанского яруса пермской системы, содержащие окаменелости двухстворчатых моллюсков, ганоидных рыб, земноводных, рептилий и растений пермского периода. Охраняемая площадь – 15 га. | старый карьер у п. Известковый Завод в 1 км от д. Чирки Ленинского сельсовета | Не допускать свалки мусора, захламления и загрязнения, застройки выработанного контура старого карьера. | Памятник природы (геологический). | Научно-познавательное |
| 2. | Мокинское геологическое обнажение. Отложение пластов зернистого и волокнистого гипса (селенита), переслаивающихся песчано-глинистыми прослойками на контакте казанского и татарского ярусов пермской системы. Охраняемая площадь – 10 га. | Правый берег р.Вятки выше д. Мокино на протяжении 500 м, шириной 200 м от уреза воды | Не допускать выемки грунта, добычи полезных ископаемых, захламления, свалки мусора, прогона скота, строительства любого рода построек и сооружений. | Памятник природы (геологический). |  |

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Охрана рыбных запасов

Одной из самых крупных водных артерий, протекающей на границе Ленинского сельского поселения и вообще Кировской области, является р. Вятка – водоем высшей рыбохозяйственной категории. Хозяйственное использование водоема: водопотребление, спортивно-любительское и промысловое рыболовство, добыча песчано-гравийной смеси и песка, при высоких уровнях воды – судоходство.

Промысловая ихтиофауна реки и прилегающей к ней водоемов представлена 17-18 основными видами рыб, в числе которых наиболее ценными являются: стерлядь, судак, сом, лещ, сазан, щука.

Следует отметить, что промысел на р. Вятке становиться моновидовым, т.к. доля леща составляет около 70-75%. Из основных видов наиболее значимыми в промысле являются: жерех, щука, язь, сома, судак, плотва, чехонь, карась.

В 2004г. любителями-рыболовами было выловлено около 50 сомов, массой от 5 до 60кг. Промысловым ловом рыбы занимаются рыбопромысловые бригады, но, как правило, вылов рыбы рыболовами-любителями превышает вылов рыбопромысловых бригад.

Промысел на р. Вятке начинается в начале июня (после окончания нерестового запрета) и продолжается до конца октября – начала ноября (начало ледостава). Зимой промысловый лов рыбы не ведется, ведется только любительское рыболовство.

Нерест основных промысловых рыб зависит от погодных условий и состояния естественных нерестилищ. В настоящее время по информации Инспекции по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства большая часть естественных нерестилищ заросла кустарником, трава не выкашивается, заходы замываются песком, что негативно сказывается на воспроизводстве рыбных запасов.

Не малую роль в повсеместном снижении продуктивности водоемов играет браконьерство, которое обусловлено дешевизной и свободной продажей сетей.

Планируемые мероприятия

- предлагается проведение рыбохозяйственной мелиорации в пойменных водоемах р. Вятки и ее притоков в целях сохранения и воспроизводства рыб;

- проведение работ по изучению эффективности рыбозащитных установок на оголовках водозаборных сооружений;

- совершенствование законодательной базы области в вопросах рыболовства, в том числе введение ограничений на продажу сетевых орудий лова.

### 9.6. Оценка состояния и мероприятия по охране почв

9.6.1. Загрязнение почв

Существующее состояние

Состояние почв и грунтов – один из наиболее информационных показателей техногенного загрязнения земель.

Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках сельского поселения существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных средах.

Источники антропогенного воздействия представлены:

- промышленными предприятиями поселения;

- мелкими источниками ограниченного, т.е. временного воздействия;

- передвижными источниками, т.е. автотранспортом.

К промышленным предприятиям поселения относятся:

- СПК СА «Колхоз им. Ленина»;

- ЗАО «Слободской Агролес»;

- ИП Колегова Н.В.;

- ООО «Рафаэль»;

- ООО «Агат»;

- множество телятников и коровников.

Они являются источниками поступления в объекты окружающей среды соединений различных металлов, азота и прочих загрязняющих веществ.

Источники ограниченного воздействия представлены, главным образом, автостоянками, заправочными станциями и пр. Эти участки, как правило, подвергаются интенсивному загрязнению нефтепродуктами.

Токсичное действие тяжелых металлов (особенно их малое действие) проявляется медленно, но длительное их влияние приводит к отдаленным последствиям для настоящего и, особенно, для будущего поколений. В тоже время накапливаемые в почвах органические соединения являются более сильными токсикантами, чем тяжелые металлы. В результате антропогенного влияния естественный механический состав почв подвергается существенному изменению.

Наиболее токсичный элемент – свинец, уровень которого высок в местах автостоянок, гаражей, т.е. в местах интенсивного выброса продуктов сжигания жидкого топлива. Свинец оказывает разностороннее негативное влияние на организм человека: блокирует белки, ингибирует ферменты, вызывает отравления и поражение нервной системы. Под воздействием свинца человек может заболеть малокровием, развивается гипертония. Особенно опасен свинец для детей, имеющих большой контакт с почвой.

На территории Ленинского сельского поселения несколько садоводческих кооперативов расположено в СЗЗ промышленных и транспортных предприятий. Загрязнение почв представляет особую опасность с точки зрения условий произрастания растительности, накопления вредных веществ в плодах и овощах, а также загрязнения поверхностного стока водных объектов.

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

- зон санитарной охраны водоемов;

- прибрежных зон;

- санитарно-защитных зон.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы подразделяются на категории по уровню загрязнения: чистые, допустимые, умеренно – опасные, опасные и чрезвычайно-опасные.

Чистые почвы используются без ограничений.

Допустимые почвы используются без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Умеренно-опасные почвы используются в ходе строительных работ под отсыпки котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2м.

Опасные почвы используются ограниченно под отсыпки котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5м. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Почвы чрезвычайно-опасной категории загрязнения вывозятся и утилизируются на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

В настоящее время значительное количество территории Ленинского сельского поселения занято сельскохозяйственными угодьями, в том числе пахотными землями. Загрязнение почв пашни происходит вследствие использования пестицидов и минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями.

Планируемые мероприятия

Проектом генерального плана предлагается:

1. Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв поселения в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания населения.

2. Принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации загрязненных почв, выявить источники их загрязнения.

3. Обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства поселения, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой целью:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- обеспечить организацию отвода дождевых вод;

- обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях.

4. Увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов.

5. Практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

6. Ликвидация садоводческих товариществ в СЗЗ предприятий и транспортных коммуникаций.

7. Регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями.

9.6.2 Охрана недр

Сведения о запасах полезных ископаемых приведены согласно «Карте полезных ископаемых Слободского района Кировской области» (Департамент охраны окружающей среды и природопользования Кировской области, Областное государственное учреждение «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования»).

На территории поселения имеются промышленные запасы местных ресурсов: лес, торф, известняк, глина, гипс, песчано-гравийные смеси, а также подземные запасы воды. Расположены охотничьи и рыбные угодья.

Минерально-сырьевые ресурсы расположенные на территории Ленинского сельского поселения представлены в таблице 9.6.2.1 и 9.6.2.2.

Глины кирпичные и керамзитовые

Все месторождения и проявления кирпичных глин относятся к числу мелких, запасы каждого не превышают несколько сотен тысяч кубометров. Кирпичное сырье представлено легкоплавкими глинами и суглинками четвертичного возраста. К легкоплавким относятся глины с температурой плавления ниже 13500С. Сырье, как правило, невысокого качества, марка кирпича, который можно получить в большинстве случаев не превышает М-100. Наиболее качественные глины находятся на балансовом месторождении Лузское, из них можно производить кирпич марки М-125.

В Ленинском сельском поселении имеется месторождение глин-пластификаторов (Кирово-Чепецкий участок №1), применяемых для выпуска керамической дренажной трубки, ранее применявшейся при мелиорации (осушении) заболоченных земель.

Пески формовочные

Формовочные пески для Кировской области являются дефицитным видом сырья. Общая потребность в формовочных песках предприятий области, имеющих в своем составе литейное производство, составляет около 14 тыс.т/год. Однако все предприятия используют завозимые из-за пределов области кварцевые формовочные пески высоких марок. Формовочные пески Ленинского сельского поселения в соответствии с требованиями современного ГОСТа по причине низкого содержания SiO2 относятся к тощим и не пользуются спросом.

Пески строительные

Пески могут использоваться для приготовления штукатурно-кладочных растворов, для строительства дорог, а также для производства силикатного кирпича.

Грунты для строительства дорог

В Ленинском сельском поселении разведано месторождение грунтов для строительства и ремонта автодорог. Грунты представлены песками, реже супесями и суглинками. Грунты пригодны для отсыпки земляного полотна автодорог, часть песков пригодна для строительных работ, приготовления асфальтобетона и приготовления противогололедных смесей.

Карбонатные породы

Из карбонатных пород в районе встречаются известняки и мергели пермского возраста Это осадочные породы, образовавшиеся на дне морских бассейнов, существовавших на данной территории в пермское время (около 250-270 млн. лет назад). Основной составной частью известняков является карбонат кальция – CaCO3, мергель представляет собой известняк с примесью глинистого материала.

Чирковское месторождение разрабатывается для производства извести 2 и 3 сорта в соответствии с ОСТ 21-27, большая часть извести используется для производства газосиликатных блоков на ОАО «Кировгазосиликат».

Практически все известняки и мергели могут использоваться для помола на известняковую муку, однако в большинстве случаев качество их не соответствует ГОСТу 14050-93 по сумме карбонатов (должно быть не менее 80%) и они могут использоваться только по согласованию с заказчиками. Часть карбонатных пород пригодна для производства щебня марок         Др 400 – Др 600.

Проектом учитываются требования Закона РФ «о недрах», основными из которых являются:

- запрет на проектирование и строительство застройки на территории месторождения;

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих ценность или осложняющих разработку месторождений.

Таблица 9.6.2.1. Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых Ленинского сельского поселения (кроме торфа) (в ред. от 26.05.2022 № 46/235)

| Название месторождения | Местоположение | Мощность полезной толщи, м | Площадь подсчета запасов, тыс. м2 | Степень освоения запасов | Качественная характеристика сырья | Характеристика продукции |  |  | Горнотехнические условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| Пески формовочные (в тыс.т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чирки | На правом берегу р. Вятки, в 5 км ниже д. Чирки, к западу от известнякового карьера, в 25 км к ЮЗ от г. Слободской | 2,1 | 62 | Нераспределенный фонд недр | Пески аллювиально-флювиогляциальные. Глинистость 0,9 - 1,7%. Газопроницаемость – 165-201. | В соответствии с ГОСТ 2138-91 пески относятся к тощим, марок 1Т3 с низкой газопроницаемостью |  |  | Почвенный слой |
| Пески строительные для силикатных изделий и заполнители бетона (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известковый завод | Между пос. Чирки и Чирковским известковым заводом, на правой пойме р. Вятка, в 14 км к ЮЮЗ от г. Слободской | 3,1 | Ресурсы не подсчитывались | Нераспределенный фонд недр | ПГС современные аллювиальные. Содержание гравия 5,0 – 23,6%, среднее 14,6 | - |  |  | 0,2 песок |
| Кирово-Чепецкое | На правом берегу р. Вятки, в 1-2 км севернее г. Кирово-Чепецка | 4,9 (А-I) 4,59 (В-II) 4,1 (С-III) | Ресурсы не подсчитывались | Разрабатываетя ООО "Старая река", лицензия КИР 90102 ТЭ от 04.09.2013 сроком действия до 30.09.2028. Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2022 по категориям: А- 601 тыс. м3 , В - 1233 тыс. м3 С1 – 959 тыс. м3 | ПГС - современные четвертичные аллювиальные отложения, залегающие на ложе пермских аргилитоподобных красноцветных глин пермского возраста. | Пески отсева соответствуют требованиям ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ. Технические условия". Гравий соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия" |  |  |  |
| Глины кирпичные (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вахрушевское | В 2 км к Ю от пос. Вахруши, в 0,7 – 1,0 км к ЮЗ от цеха №2 заречного кирпичного завода, в 11 км к ЮЗ от г. Слободской | 1,3 | 243 | Госрезерв, нераспределенный фонд недр | Глины и суглинки элювиально-делювиальные, засоренность 0,47%; пластичность 7,5. | Коэффициент чувствительности к сушке 0,93 – 1,58; усадка воздушная 10,1 – 13,0%; общая 11,75 – 16,1%; водопоглощение 11,8 – 17,5%; прочность 167-298 кг/см2. С добавкой 5% опилок и 3% угля сырье пригодно для кирпича М «75» |  |  | 0,2 почва |
| Кирово-Чепецкий участок №1 | На правом берегу р. Вятки, в 1-2 км к С от г. Кирово-Чепецк | 2,7 | 2071 | Нераспределенный фонд недр | Глины, суглинки аллювиальные. По грансоставу сырье относится к дисперсному с низким содержанием крупнозернистых включений, коэффициент чувствительности к сушке – 0,85-1,97 | Глины пригодны для производства дренажной трубки (ГОСТ 9169-59) |  |  | 0,18 почва. Глины являются вскрышей одноименного месторождения ПГС. |
| Лузское | На водоразделе рек Сандаловки и Никулинки, в 150-200 м от дер. Луза и в 1 км к С от раз. Семаки, в 15 км ВСВ г. Кирова | 0,9 | 507 | Госрезерв, нераспределенный фонд недр | Глины, суглинки элювиально-делювиальные; засоренность 2,41; пластичность 3,9 – 28,0. | Сырье пригодно для кирпича с 3-мя пустотами и 18-ти пустотных камней М «125» с добавкой 10% опилок 10% шамота. |  |  | 0,45 почва, пески супесь эллювиально-делювиальные |
| Подвязье | В 4 км к ЮВ от пос. Вахруши, между деревнями Михачи, Подвязье, Сибиряки, в 12 км к ЮЗ от г. Слободской | 1 | 808 | Госрезерв, нераспределенный фонд недр | Глины элювиально-делювиальные; пластичность 4,0 – 24,5 | Кирпич обыкновенный М «75» и «100», кирпич пустотелый (32 отверстия) М «75» и «100». |  |  | 0,34 почва, пески, суглинки современные |
| Карбонатные породы на строительный камень и известковую муку (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луза | Восточнее д. Луза, в 20 км к ВСВ от г. Кирова | 1,5 | С1 – 74,3 С2 - 120 | Нераспределенный фонд недр | Известняки, разрушенные до щебня. | Карб. породы пригодны для известняковой муки, а выборочно на щебень и для маломагнезиальной извести | 0,6 почва, пески, супесь, флювиогляциальные |  |  |
| Чирковское | К югу от с Шихово – Чирки, на правобережье р. Вятки, в 16 км к югу от г. Слободской | 4,1 | 730 | Распределенный фонд недр | Маломагнезиальные известняки, в различной степени глинистые, с редкими тонкими прослоями мергелей. Верхнеказанский подъярус. | В целом для магния согласно ОСТ 21-27-76, известняки относятся к классу Б. Используются производства извести 2-го и 3-го сорта отходы производств пригодны на муку по ТУ 46-5-67. | 5,6 почва, суглинки, пески четвертичного и глины, мергели, песчаники татарского и казанского возраста |  |  |
| Жуковское (участки "Северный" и "Южный") | В 7 км к югу от г. Слободского, состоит из двух участков, находящихся на расстоянии 1,5 км друг от друга и разделенных железнодорожной веткой Киров-Слободской | Сведения отсутствуют | Ресурсы не подсчитывались | Разрабатывается ДООО "ЖКСМ", лицензия КИР 90062 ТЭ от 21.09.2010 сроком до 31.01.2045. Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2022 по категориям: В - 568 тыс. м3 С1 – 1083 тыс. м³ В 2017 году на участке "Северный" работы по добыче карбонатных пород были завершены | Известняки, разрушенные до щебня. | Соответствуют требованиям ГОСТ 14050-93 "Мука известняковая (доломитовая). Технические условия" |  |  |  |
| Грунты для строительства дорог (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер «Чирковский» | Правый берег реки Вятки, 2 км вниз по течению от п. Чирки | 0,9 | 18,8 | Распределенный фонд недр | Пески аллювиальные, современные, мелкие, очень мелкие; мощностью до 1,5 м. | Для приготовления асфальтобетона (ГОСТ 8736-93, 9128-97) | Запасы песка подсчитаны до уровня грунтовых вод |  |  |
| Чирки-2 | На правобережной пойме р. Вятки в пределах 739.6-738.7 км от ее устья (по лоцмановской карте 1981 года), в водоохранной зоне р. Вятки и во втором поясе водозабора хозяйственно-питьевого назначения из р. Вятки ККС г. Кирова и ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова", в 2,0 км ниже д. Чирки | 2,1 | 127,310 | Разрабатывается АО "Вятавтодор", лицензия КИР 90893 ТЭ от 14.09.2021 сроком действия до 30.06.2023. Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2022 по категории С1 - 61 тыс. м³ | Пески современные аллювиальные, мелкозернистые | Соответствует требованиям СНиП 2.05.02-85, п. 7.49. "Автомобильные дороги", квалифицируется как грунт для формирования дренирующего и морозозащитного слоев дорожных одежд |  |  |  |
| Минеральные краски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куртышкинское | В 4 км к В от д. Сколотни, на правом берегу р. Вятка, у Васильевской старицы, в месте называемом Куртышки в 6 км к С от г. Кирово-Чепецк | 0,05 – 0,3 | 2000 | Нераспределенный фонд недр | Низовое болото, поросшее можжевельником. Охра и мумия использовались для окраски овчин и в сандальном производстве | - |  | 0,1 - 0,2 |  |
| Подземные пресные воды (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок Боровицкий | 20 км В от г. Кирова | - | - | Нераспределенный фонд недр | Песчаники, известняки. Воды гидрокарбонатные натриевые, минерализация 0,24 – 0,38. | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  | Не эксплуатируется |  |

Таблица 9.6.2.2. Перечень и краткая характеристика торфяных месторождений Ленинского сельского поселения

| Наименование торфяного месторождения | Год разведки | Площадь, га |  | Мощность т.з. макс./сред. | Запасы, тыс.т. при 40% влаге |  | Возможные направления использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В нулевой границе | В границе промышленной глубины т.з. |  | общие | балансовые |  |
| Резервные |  |  |  |  |  |  |  |
| Боровица, от р.ц. Слободской на ЮЗ в 15 км от с. Волково на ЮВ в 3 км | Д-1970 | 183 | 131 | 2,9/1,22 | 457 | 437 | Топливо, удобрение |
| Кремневское, от р.ц. Слободской на ЮЗ в 13 км от с. Чирки на ЮЗ в 1,5 км | Дор. - 1992 | 85 | 32 | 4,1/1,01 | 87 | 29 | удобрение |
| Перспективы для разведки |  |  |  |  |  |  |  |
| Горбатое, от р.ц. Слободской на ЮЗ в 14,5 км от с. Калининцы на ЮВ в 1,5 км | Д-1936 | 38 | 15 | 2,7/1,1 | 34 | 34 | Топливо, удобрение |
| С прогнозными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининское, от р.ц. Слободской на ЮЗ в 12,5 км от с. Калиницы на ЮВ в 1,5 км | М-1936 | 43 | 15 | 2,0/1,1 | 34 | Низ. R-63 A-18 | - |

### 9.7. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

9.7.1 Шум

Основными источниками внешнего шума на территории Ленинского сельского поселения являются автомобильный транспорт, электроподстанции, промпредприятия и коммунальные объекты.

Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта не разработана.

Автомобильный транспорт

На территории Ленинского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального и областного значения.

Автомобильная дорога регионального значения Киров – Белая Холуница. Полоса отвода, равная 65 метрам, в черте населенных пунктов не соблюдается. Полоса растительности, более 15 м присутствует только на межселенной территории.

Автомобильные дороги областного значения: Киров – д. Баташи, п. Вахруши – д. Горская речка, д. Осинцы - с. Волково - д. Сунцовы. Полоса отвода равная 22 м соблюдается.

Планируемые мероприятия

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты округа с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; улучшение качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта; - установка специальных шумозащитных экранов вдоль автомагистрали;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения.

Железнодорожный транспорт

Источником шума также является железнодорожный транспорт. На территории поселения находится транспортный объект федерального значения – железная дорога Киров – Слободской. Санитарный разрыв, равный 50 метрам, соблюдается. Полоса растительности, шириной 15 метров, присутствует только на межселенной территории.

На участке железной дороги Киров – Слободской планируется создание «пассажирского автобуса». В связи с увеличением интенсивности прохождения железнодорожного транспорта рекомендуется увеличить санитарный разрыв с 50 до 100 метров.

Шум от стационарных источников

На территории жилой застройки защита от шума обеспечивается соблюдением санитарно-защитных зон (по фактору шума) от промышленных и энергетических предприятий, а также применением полос зеленых насаждений.

Электроподстанции

Источниками шума в сельском поселении также являются электроподстанции.

Для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций, расположенных близко к жилой застройке, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений.

Промпредприятия

Источником внешнего шума являются также предприятия промышленности:

- СПК СА «Колхоз им. Ленина»;

- ЗАО «Слободской Агролес»;

- ИП Колегова Н.В.;

- ООО «Рафаэль»;

- ООО «Агат»;

- ОАО «Весна» и пр.

Основной причиной неудовлетворительной санитарно-гигиенической обстановки на предприятиях является морально устаревшее и физически изношенное технологическое оборудование.

Измерение и вычисление вклада промпредприятий в шумовой режим округа требуют специальных исследований. Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и предлагаемые мероприятия по их соблюдению приведены в главе «Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна».

Планируемые мероприятия

С целью снижения шумового воздействия проектом предлагается:

- соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных предприятий;

- устройство зеленых насаждений.

9.7.2 Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

В Ленинском сельском поселение имеются высоковольтные линии (ВЛ) электропередач напряжением 10 кВ, 110 кВ. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона устанавливается для ВЛ 330 кВ и выше. Несмотря на это, по данным инструментальных исследований ЭМП ВЛ напряжением 110 кВ его напряженность на расстоянии 15 м от крайнего провода может превышать допустимые уровни для селитебной территории. В Генплане принят санитарный разрыв по обе стороны от ВЛ напряжением 110 кВ размером 20 м, напряжением    10 кВ – 10м.

Ведется постоянный контроль за уровнем электромагнитного излучения от базовых станций сотовой связи. При изучении интенсивности ЭМИ от базовых станций сотовой связи на территории жилой застройки превышения допустимых уровней не зарегистрировано. Санитарно-защитной зоны для данных объектов, как правило, не требуется.

### 9.8. Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов

9.8.1 Кладбища

В настоящее время на территории Ленинского сельского поселения расположено закрытое кладбище в с. Волково, общей площадью 7,5 га. Санитарно-защитная зона, равная 50 м, соблюдается.

На перспективу предусматривается осуществление захоронений на Даниловском кладбище на территории Стуловского сельского поселения, 1 км северо-восточнее д. Рубежница.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

Местоположение кладбища с указанием санитарно-защитной зоны приведено на чертеже «Схема экологических ограничений».

9.8.2 Скотомогильники

Согласно данным КОГУ «Слободская районная станция по борьбе с болезнями животных» Слободского района Кировской области (письмо №11 от 18.02.2009г.) на территории Ленинского сельского поселения зафиксировано 5 скотомогильников (биотермических ям) в с. Волково, д. Рубежница, д. Подсобное хозяйство, д. Вахруши и в д. Осинцы.

Скотомогильник в с. Волково, ветеринарно-санитарная карточка №11 находится на опушке леса, выполнен в виде ямы без сруба, закрыт настилом с люком, огорожен, почва глинистая, глубина залегания грунтовых вод 2,5 м. Площадь скотомогильника 25  м2. Сибиреязвенных захоронений не производилось. Первое захоронение биологических отходов было в 1998 году. Закрыт в 2007 году. Санитарно-защитная зона, равная 1000 м соблюдается.

Скотомогильник в д. Рубежница, ветеринарно-санитарная карточка №8 находится на поле между перелесками, огорожен деревянным забором. Площадь скотомогильника 50 м2. Сибиреязвенных захоронений не производилось. Первое захоронение биологических отходов было в 1995 году. Закрыт в 2006 году. Санитарно-защитная зона, равная 600 м не соблюдается.

Скотомогильник в д. Подсобное хозяйство, ветеринарно-санитарная карточка №7 находится в лесу, огорожен деревянным забором. Площадь скотомогильника 50 м2. Сибиреязвенных захоронений не производилось. Первое захоронение биологических отходов было в 1985 году. Закрыт в 1991 году. Санитарно-защитная зона, равная 1000 м не соблюдается.

Скотомогильник в д. Вахруши, ветеринарно-санитарная карточка №9 расположен в лесу, углублен в заросли леса на 100 м, выполнен в виде ямы, почва глинистая, глубина залегания грунтовых вод 1 м, неогорожен. Площадь скотомогильника 25 м2. Сибиреязвенных захоронений не производилось. Первое захоронение биологических отходов было в 2000 году. Закрыт в 2007 году. Санитарно-защитная зона, равная 1000 м соблюдается.

Скотомогильник в д. Осинцы, ветеринарно-санитарная карточка №10 расположен на окраине леса, на возвышенном месте, выполнен в виде ямы с обрубом, закрыт настилом с люком, почва суглинистая, глубина залегания грунтовых вод 2,5 м, огорожен деревянным забором. Площадь скотомогильника 25 м2. Сибиреязвенных захоронений не производилось. Первое захоронение биологических отходов было в 1984 году. Закрыт в 2007 году. Санитарно-защитная зона, равная 1000 м соблюдается.

В настоящее время все скотомогильники являются закрытыми.

На территории поселения планируется размещение нового скотомогильника в районе 
д. Осинцы.

При устройстве новых скотомогильников необходимо руководствоваться ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 16.08.2007 N 400.

Планируемые мероприятия

Проектом предлагается скотомогильники, расположенные на территории поселения, привести в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 16.08.2007 N 400.

Данные мероприятия необходимо согласовать с органами санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб.

Так как санитарно-защитная зона от скотомогильников в д. Рубежница и в д. Подсобное хозяйство не соблюдается, их необходимо перенести на новое место (площадка отведенная для размещения объектов 1-го класса вредности), выполнив мероприятия по переносу (рекультивации, санации территории) на основании п.5.2 СанПиН 2.1.7.1287-03 и действующей инструкции «О ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ» (№23-95 от 05.1971г.), в соответствии с СП 3.1.089-96, ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных».

Мероприятия по переносу скотомогильника необходимо согласовать с органами санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб.

При проведении земляных работ и обнаружении в грунте костей животных необходимо:

- немедленно прекратить земляные работы;

- вызвать представителя Государственного ветеринарного контроля;

- запретить доступ к обнаруженным предметам посторонних лиц и бродячих животных.

До переноса скотомогильников на новое место городской ветеринарной службе необходимо осуществлять постоянный бактериологический контроль состояния почвы на территории жилой застройки, садовых участков, огородов и пахотных земель, расположенных в 1000-метровых санитарно-защитных зонах от скотомогильников.

### 9.9. Экологическое зонирование территории

Экологическое зонирование территории Ленинского сельского поселения выполнено с целью сохранения природного комплекса округа и обеспечения благоприятной среды обитания населения.

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию населенного пункта можно разделить на следующие зоны:

I зона - строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.

Зона включает:

- I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин;

- особоохраняемые природные территории, режим хозяйственной деятельности в границах которых определяется соответствующими нормативными актами;

- прибрежные полосы рек Вятка, Никуленка, Шкатиха, Слоты, Рубежница, Маховица, Старая река, Кутанайка;

- охранные зоны ЛЭП напряжением 110 кВ размером 20 м, напряжением 10 кВ размером 10м.

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, «Положения о водоохранных зонах водных объектов РФ»; правил устройства электроустановок, СНиП 2.07,01-89*.

II зона - ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона включает:

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения II -III поясов;

- водоохранные зоны рек Вятка, Никуленка, Шкатиха, Слоты, Рубежница, Маховица, Старая река, Кутанайка;

- санитарно-защитные зоны от производственных зон, отдельно расположенных предприятий и коммунально-складских объектов;

- шумовые зоны от электроподстанций, автодорог.

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Положения о водоохранных зонах водных объектов Кировской области»; «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», СНиП 2.07,01-89*; СНиП П-12-77.

III зона - градостроительного регулирования.

Зона включает территориальные зоны, округа, площадки, предлагаемые под перспективное жилищное строительство. Режим использования зоны регламентируется «Градостроительным Кодексом РФ» от 30.12.2004г., СНиП 2.07.01-89*.

### 9.10. Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в Ленинском сельском поселении необходимо выполнить следующие мероприятия:

- организация единых СЗЗ от производств и коммунально-складских предприятий с проведением мероприятий по озеленению и благоустройству;

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- совершенствование технологических процессов на предприятиях;

- выполнение сводных томов ПДВ для промышленных предприятий;

- полное водоотведение сельского поселения;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация локальной очистки на промышленных предприятиях;

- разработка шумовой карты сельского поселения;

- для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта: применение усовершенствованных покрытий дорог, посадка зеленых насаждений, конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве новых жилых образований;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки поселения

- для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций – посадка зеленых насаждений;

- 	разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос для водоемов округа, организация водоохранных зон рек, озер;

- 	проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных объектов, расположенных в сельском поселении;

- 	проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

- 	корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды;

- 	выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- 	ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- 	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пластик и т.д.);

- 	организация зон рекреации  с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения округа.

# РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с учетом принятых планов и программ социально-экономического развития Кировской области, Слободского муниципального района и МО «Ленинское сельское поселение» определены главные цели подготовки генерального плана МО «Ленинское сельское поселение» Слободского района Кировской области:

1) создание документа территориального планирования МО «Ленинское сельское поселение»,  представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории поселения на период 25-30 лет с выделением первоочередных мероприятий на период до 2018года;

2) обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

3) создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

4) обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории муниципального образования «Ленинское сельское поселение»;

5) учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

6) создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления МО «Ленинское сельское поселение» существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

7) разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории поселения;

8) определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

9) подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления установленные законодательством;

10) подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим санитарно-гигиеническим и градостроительным  условиям развития территорий;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Кировской области и Слободского района по размещению объектов капитального строительства областного и районного значения;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения;

9) повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;

10) сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

11) оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

12) формирование системы общественных центров в каждом населенном пункте, вдоль автомобильной дороги Киров – Белая Холуница  и в зонах новой жилой застройки;

13) обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, объездных автомобильных дорог, транспортных развязок, железнодорожных переездов;

14) развитие общественного транспорта;

15) оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

16) реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

17) прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории сельского поселения;

18) строительство очистных канализационных сооружений;

19) повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

20) реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

21) развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

22) модернизация систем связи и информатизации;

23) совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

24) сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

25) выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории МО «Ленинское сельское поселение».

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования;

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального планирования является федеральный и региональный каркас территории, который органы местного самоуправления МО «Ленинское сельское поселение» должны принимать как данность, учитывать и не посягать на него и который включает два компонента: территории и объекты. Выделение федерального, регионального и районного каркаса – одна из задач схемы территориального планирования поселения, которая решена на основании действующих нормативных документов, документов кадастрового учета.

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в схеме территориального планирования сформулированы предложения, адресуемые  Кировской области, Слободскому муниципальному району и сопредельным муниципальным образованиям в отношении изменения административных границ, границ категорий земель, территорий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного  значения.

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти разного уровня и сопредельных муниципальных образований для реализации отдельных положений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым на уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданского).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих производственных площадках в границах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Жилищное строительство

Планируемая структура нового жилищного строительства, позволяет учесть интересы разных слоев населения, в том числе, городов Кирова и Слободской, составляющего часть сезонно проживающего населения, и представлена жилыми домами с приусадебными участками площадью от 0,12 га до 0,2 га. Общая площадь  индивидуального жилого дома принята от 70 до 150 кв.м.

Индивидуальная усадебная застройка – на свободных (незастроенных) земельных участках площадью 1861.68га.

На свободных территориях, расположенных, в основном, в существующих границах  населенных пунктов, или на прилегающих к населенным пунктам территориях, предполагается разместить жилищный фонд общей площадью 1210092м2. При проектной жилищной обеспеченности 26 м2/чел. общее количество проживающих может составить 46542 чел.

При оценке потребности в дополнительных объемах ввода жилья учитывались реализуемые в поселении жилищные программы по развитию жилищного строительства в Кировской области.

Ниже приведена таблица, характеризующая площадки нового жилищного строительства, расположенные на территории МО «Ленинское сельское поселение» (см. Приложение).

Таблица 11.1. Характеристика участков, планируемых к размещению нового жилого фонда. (в ред решения 20.07.2023 № 10/41)

| № п/п | Номер планировочногоучастка, кадастровый номер земельного участка | Населенный пункт | Площадь участка, Га | Жилищный фонд, м2 | Численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | д.Рубежница | 59,7 | 38805 | 1493 |
| 2 | 2.1 | д.Бажинцы | 76,2 | 49530 | 1905 |
| 3 | 2.2 |  | 9,9 | 6435 | 248 |
| 4 | 3.1 | д.М.Логуновы | 0,2 | 130 | 5 |
| 5 | 4.1 | д.Б.Логуновы | 13,8 | 8970 | 345 |
| 6 | 4.2 |  | 30,6 | 19890 | 765 |
| 7 | 5.1 | д.Луза | 45,7 | 29705 | 1143 |
| 8 | 5.2 |  | 46,7 | 30355 | 1168 |
| 9 | 5.3 |  | 12,4 | 8060 | 310 |
| 10 | 6.1 | д.Осинцы | 30,4 | 19760 | 760 |
| 11 | 6.2 |  | 32,5 | 21125 | 813 |
| 12 | 6.3 |  | 11,9 | 7735 | 298 |
| 13 | 1.2024 |  | 68.7 | 44655 | 1718 |
| 14 | 6.4 |  | 15,2 | 9880 | 380 |
| 15 | 7.1 | д.Выдринцы | 1,0 | 650 | 25 |
| 16 | 9.1 | с.Волково | 27,9 | 18135 | 698 |
| 17 | 9.2 |  | 2,0 | 1300 | 50 |
| 18 | 9.3 |  | 1,5 | 975 | 38 |
| 19 | 9.4 |  | 83,6 | 54340 | 2090 |
| 20 | 9.5 |  | 42,5 | 27625 | 1063 |
| 21 | 9.6 |  | 8,8 | 5720 | 220 |
| 22 | 9.7 |  | 5,4 | 3510 | 135 |
| 23 | 9.8 |  | 2,2 | 1430 | 55 |
| 24 | 11.1 | д.Баташи | 36,1 | 23465 | 903 |
| 25 | 11.2 |  | 8,7 | 5655 | 218 |
| 26 | 11.3 |  | 26,2 | 17030 | 655 |
| 27 | 11.4 |  | 84,2 | 54730 | 2105 |
| 28 | 11.5 |  | 122,4 | 79560 | 3060 |
| 29 | 11.6 |  | 50,2 | 32630 | 1255 |
| 30 | 11.7 |  | 11,7 | 7605 | 293 |
| 31 | 11.8 |  | 10,0 | 6500 | 250 |
| 32 | 11.9 |  | 6,5 | 4225 | 163 |
| 33 | 11.10 |  | 4,5 | 2925 | 113 |
| 34 | 11.11 |  | 10,6 | 6890 | 265 |
| 35 | 11.13 |  | 0.46 | 299 | 12 |
| 36 | 12.1 | д.Маленики | 51.0 | 33150 | 1275 |
| 37 | 13.1 | д.Мокины | 1.0 | 650 | 25 |
| 38 | 13.2 |  | 94,3 | 61295 | 2358 |
| 39 | 13.3 |  | 20,7 | 13455 | 518 |
| 40 | 14.1 | д.Чирки | 0,8 | 520 | 20 |
| 41 | 14.2 |  | 6,5 | 4225 | 163 |
| 42 | 14.3 |  | 28,7 | 18655 | 718 |
| 43 | 15.1 | д.Калининцы | 2,5 | 1625 | 63 |
| 44 | 15.2 |  | 17,6 | 11440 | 440 |
| 45 | 15.3 |  | 13,5 | 8775 | 338 |
| 46 | 15.4 |  | 46,9 | 30485 | 1173 |
| 47 | 15.5 |  | 20,2 | 13130 | 505 |
| 48 | 16.1 | д.Б.Сколотни | 67,1 | 43615 | 1678 |
| 49 | 16.2 |  | 35,8 | 23270 | 895 |
| 50 | 16.3 |  | 52,5 | 34125 | 1313 |
| 51 | 17.1 | д.М.Сколотни | 13,5 | 8775 | 338 |
| 52 | 18.1 | д.Сунцовы | 18,8 | 12220 | 470 |
| 53 | 18.2 |  | 20,5 | 13325 | 513 |
| 54 | 18.3 |  | 7,0 | 4550 | 175 |
| 55 | 18.4 |  | 32,2 | 20930 | 805 |
| 56 | 18.5 |  | 5,3 | 3445 | 133 |
| 57 | 18.6 |  | 3,5 | 2275 | 88 |
| 58 | 19.1 | д.Ляпуни | 10,6 | 6890 | 265 |
| 58 | 20.1 | п.Чирковский Завод | 16,2 | 10530 | 405 |
| 59 | 21.1 | д.Абдалы | 22,7 | 14755 | 568 |
| 60 | 21.2 |  | 17,1 | 11115 | 428 |
| 61 | 21.3 |  | 40,1 | 26065 | 1003 |
| 62 | 21.4 |  | 37,6 | 24440 | 940 |
| 63 | 21.5 |  | 28,9 | 18785 | 723 |
| 64 | 22.1 | д.Горская Речка | 89,6 | 58240 | 2240 |
| 65 | 23.1 | д.Харинцы | 10,2 | 6630 | 255 |
| 66 | 24.1 | д.Б.Сколотни | 13,64 | 8866 | 341 |
|  | Итого |  | 1861.68 | 1210092 | 46542 |

Все предлагаемые   участки расположены на благоприятных для проживания территориях.

Планировочные участки 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 5.2, 6.3 индивидуальной жилой застройки расположены по разные стороны трассы федерального значения. Пешеходные связи, пересекающие эту трассу, создадут угрозу жизни населения, проживающего в данных планировочных участках. Застройка возможна только после выполнения следующих условий:

Вариант 1. Организация объездной дороги непрерывного движения за пределами населенных пунктов и проектируемых жилых участков

Вариант 2. Обеспечение безопасности транспортного и пешеходного движения посредством:

- пересечения пешеходных и транспортных потоков в разных уровнях;

- исключения примыкания дороги федерального значения с дорогами местного значения в одном уровне;

- устройства шумо- и пылезащитных экранов на участках федеральной трассы, проходящей по населенным пунктам.

При оценке потребности в дополнительных объемах ввода жилья учитывались реализуемые в поселении жилищные программы по развитию жилищного строительства в Кировской области.

До 2020 года планировалось малоэтажное жилищное строительство:

- д. Баташи – строительство 200 индивидуальных жилых домов;

- д. Б. Сколотни – строительство 400 индивидуальных жилых домов;

- д. М. Сколотни – строительство 48 индивидуальных жилых домов;

- д. Луза – строительство 200 индивидуальных жилых дома;

- д. Б. Логуновы – строительство 50 индивидуальных жилых домов;

- д. Калининцы – строительство 20 индивидуальных жилых домов.

А также застройка садоводческих товариществ в районе населенных пунктов Абдалы, Волково, Б. Сколотни, Баташи, Калининцы, Чирки, Маленики.

На расчетный срок 2020-2030годы планируется малоэтажное жилищное строительство в д. Рубежница, д. М.Логуновы, д. Б.Логуновы, д.Луза, д.Осинцы, д. Выдринцы, с.Волково, д. Баташи, д. Маленики, д. Мокины, д.Чирки, д. Калининцы, д. Б.Сколотни, д. М.Сколотни, д. Ляпуни, п. Чиковский завод, д. Абдалы, д.Горская Речка, д. Харинцы.

При существующих в настоящее время низких темпах ввода в эксплуатацию нового жилья в связи с невысоким уровнем доходов населения региона,  нельзя исключить  вероятность того, что значительная часть жилищного строительства не будет выполнена в период расчетного срока и перейдет на более поздние сроки (за пределами расчетного срока).

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Слободского района и МО «Ленинское сельское поселение», а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительстве нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием, представленным на «Сводной схеме (Основной чертеж)», на которой выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и даны предложения по размещению объектов районного значения. Запроектированы новые территории для данных нужд:

- 3.2024 общей площадью 4,24га., д. Осинцы;

- 10.1, 10,2 общей площадью 7га.  д. Боровица.;

- 7.2 общей площадью 4га д. Выдринцы;

-13.4 общей площадью 70,8га. д. Мокины;

-20.2 общей площадью 28,7 га п. Чирковский завод.

-6.24 общей площадью 13.08га район с/т Ромашка

Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство.

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 1 и 5 класса вредности с санитарно-защитными зонами 1000 и 50 метров соответственно, не оказывающие влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

Ниже приведена таблица с характеристиками земельных участков для размещения производственных объектов (см. Приложение).

Таблица 11.2. Характеристика проектируемых производственно-коммерческих площадок(в ред. от 06.03.2023 № 42)

| № п/п | Номер планировочного участка | Площадь участка, Га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.3 | 14,1 |
| 2 | 20.3 | 6.1 |
| 3 | 20.4 | 5.3 |
| 4 | 6.22 | 23,67 |
| 5 | 6.21 | 42.0 |
| 6 | 6.16 | 4,24 |
| 7 | 6.18 | 25,91 |
| 8 | 7.3 | 2,6 |
| 9 | 8.1 | 17.4 |
| 10 | 12.2 | 14.9 |
| 11 | 22.2 | 11,42 |
| 12 | 9.11 | 9.4 |
| 13 | 9.10 | 7.3 |
| 14 | 6.20 | 15.1 |
| 15 | 6.15 | 2.0 |
| 16 | 6.13 | 10.0 |
| 17 | 6.14 | 11.8 |
| 18 | 6.8 | 20.4 |
| 19 | 1.3 | 12.4 |
| 20 | 1.2 | 1.9 |
| 21 | 1.4 | 7.3 |
| 22 | 2.3 | 9.5 |
| 23 | 11.12 | 7.9 |
| 24 | 6.9 | 23.7 |
| 25 | 6.11 | 5,5 |
| 26 | 10.3 | 22,5 |
| 27 | 10.4 | 27.1 |
| 28 | 10.5 | 22.3 |
| 29 | 1.4.1 | 4.31 |
| 30 | 1.5 | 12.6593 |
| 31 | 12.3 | 35.9124 |
| 32 | 6.21.1 | 2.6982 |
| 33 | 6.23 | 60.72 |
| 34 | 10.6 | 29.84 |
| 35 | 10.7 | 59,76 |
| 36 | 2.2024 | 10,0 |
| 37 | 4.2024 | 9.2 |
| 38 | 5.2024 | 25.58 |
| 39 | 1.2025 | 5,3288 |
| 40 | 2.2025 | 2,3268 |
| 41 | 4.2025 | 1,0347 |
|  | Итого | 692.1903 |

Для ведения сельского хозяйства предполагается сохранение территорий в границах земель сельскохозяйственного назначения, выделенных на Схеме планируемых границ территорий и земель.

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание

Генпланом планируется возобновить пассажирское сообщение между г. Киров и 
г. Слободской по железной дороге.

В перспективе в д. Рубежница и в других населенных пунктах сохраняется существующая сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в основном, на участках нового жилищного строительства.

Главными мероприятиями местного (поселкового) значения планируются работы по благоустройству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

Проектом сформулированы предложения, адресуемые администрации Слободского муниципального района о строительстве автомобильных дорог между населенными пунктами, расположенными в границах МО «Ленинское сельское поселение», а также, соединяющих населенные пункты МО «Ленинское сельское поселение» с городом Кирово-Чепецк и населенными пунктами, расположенными на территориях сопредельных муниципальных образований.

# РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. (в ред. от 26.05.2022 № 46/235)

| № п/п | Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий) | Для каких целей предлагается | Значение, кому адресовано | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ территорий и земель |  |  |  |
|  | А. Изменение границ населенных пунктов. |  |  |  |
| 1.1. 1.1.1 | - Изменение границы населенного пункта д. Рубежница: включение части земель сельскохозяйственного назначения западной, северо-восточной стороны д. Рубежница в состав населенного пункта. - Изменение границы населенного пункта д. Рубежница: исключение части земель населённых пунктов северо-западной стороны д. Рубежница из состава населенного пункта. | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) обеспечение земельными участками для размещения объектов капитального строительства, в частности, жилого фонда; б) обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) повышение эффективности использования земель; б) исключение проживания населения на территории, не соответствующей санитарным требованиям и условиям безопасного проживания. | Предложение, адресуемое органам власти Кировской области и Слободского муниципального района о разработке соответствующих документов территориаль-ного планирования, внесении изменений в закон Кировской области «Об административно-территори-альном устройстве» и последующем принятии решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. | После утверждения генераль-ного плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодатель-ством. |
| 1.1.2 | Изменение границы населенного пункта д. Рубежница: включение земель промышленности в состав населенного пункта. | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) исключение проживания населения на территории, не соответствующей санитарным требованиям и условиям безопасного проживания; б) обеспечение земельными участками для расширения производства, в) стимулирование инвестици-онной деятельности в сфере жилищного строительства; г) повышение эффективности использования земель; д) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость; | Предложение, адресуемое органам власти Кировской области и Слободского муниципального района о разработке соответствующих документов территориаль-ного планирования, внесении изменений в закон Кировской области «Об административно-территориальном устройстве» и последующем принятии решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов | После утверждения генераль-ного плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодатель-ством. |
| 1.1.3 1.1.4 | Изменение границы населенного пункта д. Рубежница: включение земель сельскохозяйственного назначения в состав населенного пункта. Изменение границы населенного пункта д. Рубежница: включение земель сельскохозяйственного назначения в состав населенного пункта. | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) повышение эффективности использования земель; б) обеспечение земельными участками для размещения объектов капитального строительства, в частности, для расширения производства | Предложение, адресуемое органам власти Кировской области и Слободского муниципального района о разработке соответствующих документов территориаль-ного планирования, внесении изменений в закон Кировской области «Об административно-территориальном устройстве» и последующем принятии решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. | Образование земельного участка с кадастровым(условным) номером 43:30:390610:ЗУ1 путем выдела земельной доли из земельного участка 43:30:000000:405). После утверждения генераль-ного плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодатель-ством: -изменение категории земель в соответствии с 172ФЗ; -градостроительное зонирование (изменение правил землепользования и застройки поселения; -разработка документации по планировке территории; -межевание по проекту; -перераспределение или объединение с земельным участком 43:30:390610:85 для создания единой производственной базы; -изменение вида разрешенного использования земельных участков. |
| 1.2. | - Изменение границы населенного пункта д. Бажинцы: включение в границы части земель сельскохозяйственного назначения, с cеверной, южной сторон. - Изменение границы населенного пункта д. Бажинцы: включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе. | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства; б) стимулирование инвести-ционной деятельности в сфере жилищного строительства; в) повышение эффективности использования земель; г) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость; д) обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. | Предложение, адресуемое органам власти Кировской области и Слободского муниципального района о разработке соответствующих документов территориального планирования и последующем принятии решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. | После утверждения генераль-ного плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодатель-ством. |
| 1.3. | - Изменение границы населенного пункта д. Б. Логуновы (включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-востоке). - Изменение границы населенного пункта д. Б. Логуновы (включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-востоке, севере. юге, юго-западе, юго-востоке). - Изменение границы населенного пункта д. Б. Логуновы - исключение части земель сельхозназначения на юго-западе д.Большие Логуновы (ранее ошибочно включенных в черту н.п.) из состава населенного пункта |  |  |  |
| 1.4. | Изменение границы населенного пункта д. М. Логуновы (включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе). |  |  |  |
| 1.5. | - Изменение границы населенного пункта д. Луза: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-западе, северо-востоке, юго-западе. - Изменение границы населенного пункта д. Луза: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке. - Изменение границы населенного пункта д. Луза: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-востоке - Изменение границы населенного пункта д. Луза: - исключение части земель сельхозназначения на юго-западе (ранее ошибочно включенных в черту н.п.) из состава населенного пункта | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) исключение проживания населения на территории, не соответствующей санитарным требованиям и условиям безопасного проживания; б) обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства; в) стимулирование инвестици-онной деятельности в сфере жилищного строительства; г) повышение эффективности использования земель; д) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость; е) обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов; ж) обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земли населенного пункта в категорию земель промышленности; | Предложение, адресуемое органам власти Кировской области и Слободского муниципального района о разработке соответствующих документов территориаль-ного планирования, внесении изменений в закон Кировской области «Об административно-территориальном устройстве» и последующем принятии решения о переводе земель населенных пунктов в земли промышленности, из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. | После утверждения генераль-ного плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодатель-ством; Внесения изменений в правила землепользования и застройки Ленинского с/п. |
| 1.6. | - Изменение границы населенного пункта д. Осинцы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-западе, северо-востоке, юго-западе. - Изменение границы населенного пункта д. Осинцы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-западе, северо-востоке, востоке, - Изменение границы населенного пункта д. Осинцы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юге, исключение части земель сельхозназначения на северо-западе д. Осинцы (ранее ошибочно включенных в черту н.п.) из состава населенного пункта |  |  |  |
| 1.7. | - Изменение границы населенного пункта д. Выдринцы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе, юго-востоке. - Изменение границы населенного пункта д. Выдринцы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на западе. |  |  |  |
| 1.8. | Изменение границы населенного пункта д. Вахруши: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе. |  |  |  |
| 1.9. | - Изменение границы населенного пункта с. Волково: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-востоке, юго-востоке, юго-западе. - Изменение границы населенного пункта с. Волково: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-востоке, юго-востоке, юго-западе, северо-западе, востоке, западе. - Изменение границы населенного пункта с. Волково: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе. |  |  |  |
| 1.10. | - Изменение границы населенного пункта п. Боровица: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-востоке, юго-западе, юге. - Изменение границы населенного пункта п. Боровица: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на востоке. |  |  |  |
| 1.11. 1.11.1 1.11.2 1.11.3 | - Изменение границы населенного пункта д. Баташи: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-востоке. - Изменение границы населенного пункта д. Баташи: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на востоке, северо-востоке, юго-востоке, западе, юго-западе, северо-западе. - Изменение границы населенного пункта д. Баташи: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юге. - Изменение границы населенного пункта д. Баташи: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе - Изменение границы населенного пункта д. Баташи: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе: |  |  |  |
| 1.12 1.12.1 1.12.2 | Изменение границы населенного пункта д. Маленики: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-востоке, западе,севере. Изменение границы населенного пункта д. Маленики: исключение земель населенных пунктов в состав земель промышленности. |  |  |  |
| 1.13. | Изменение границы населенного пункта д. Мокины: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юге, западе, юго-западе, северо-западе. |  |  |  |
| 1.14. | Изменение границы населенного пункта д. Чирки: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-востоке и западе. |  |  |  |
| 1.15 | Изменение границы населенного пункта д. Калининцы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на востоке, юго-востоке, западе, юго-западе. |  |  |  |
| 1.16. 1.16.1 1.16.2 | - Изменение границы населенного пункта д. Б. Сколотни: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на востоке, северо-востоке. - Изменение границы населенного пункта д. Б. Сколотни: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе. Изменение границ населенного пункта д.Б.Сколотни: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположеные на севере для исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы). |  |  |  |
| 1.17. | Изменение границы населенного пункта д. М.Сколотни: - изменение конфигурации границы. |  |  |  |
| 1.18. | Изменение границы населенного пункта д. Сунцовы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на востоке, северо-востоке, юго-востоке, западе, юго-западе, северо-западе. - Изменение границы населенного пункта д. Сунцовы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-западе, исключение части земель сельхозназначения на северо-западе д. Сунцовы (ранее ошибочно включенных в черту н.п.) из состава населенного пункта. |  |  |  |
| 1.19. | Изменение границы населенного пункта д. Ляпуни: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на северо-востоке. |  |  |  |
| 1.20. | Изменение границы населенного пункта п.Чирковский завод : включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения и земель рекреации, расположенных на востоке, северо-востоке, юго-востоке. |  |  |  |
| 1.21. | Изменение границы населенного пункта д. Абдалы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на востоке, северо-востоке, юго-востоке. |  |  |  |
| 1.22 | Изменение границы населенного пункта д. Горская речка: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на западе. | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства; б) стимулирование инвести-ционной деятельности в сфере жилищного строительства; в) повышение эффективности использования земель; г) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость; д) обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. | Предложение, адресуемое органам власти Кировской области и Слободского муниципального района о разработке соответствующих документов территориаль-ного планирования, внесении изменений в закон Кировской области «Об административно-территориальном устройстве» и последующем принятии решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов | После утверждения генераль-ного плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодатель-ством. |
| 1.23 | Изменение границы населенного пункта д. Харинцы: - включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-западе. |  |  |  |
|  | Б. Изменение границ категорий земель |  |  |  |
| 1.24. | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения, и земель населенных пунктов. | В соответствии с основаниями, изложенными в п/п.1.1. – 1.23. | Предложения, адресуемые правительству Кировской области (в отношении земель, находящихся в собственности Кировской области), либо правительству Российской Федерации (в отношении земель, находящихся в собственности Российской Федерации) об изменении границ земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и отнесении их к землям населенных пунктов. | После утверждения генераль-ного плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодатель-ством: -изменение категории земель в соответствии с 172ФЗ; -градостроительное зонирование (изменение правил землепользования и застройки поселения; -разработка документации по планировке территории; -изменение вида разрешенного использования земельных участков. |
| 1.25. | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности | В связи с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности |  |  |
| 1.26. | Изменение границ земель населенных пунктов и земель промышленности | В соответствии с основаниями, изложенными а п.1.1. |  |  |
| 1.27 | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности | В соответствии с основаниями, изложенными в п/п.1.1.2-1.1.3 | Предложения, адресуемые правительству Кировской области (в отношении земель, находящихся в собственности Кировской области), либо правительству Российской Федерации (в отношении земель, находящихся в собственности Российской Федерации) об изменении границ земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и отнесении их к землям населенных пунктов. | После утверждения генераль-ного плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодатель-ством: -изменение категории земель в соответствии с 172ФЗ; -градостроительное зонирование (изменение правил землепользования и застройки поселения; -разработка документации по планировке территории; -изменение вида разрешенного использования земельных участков. |
| 1.28 | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов и земель промышленности | В соответствии с основаниями, изложенными в п/п.1.1.4, 1.12.2 и в связи с проведением работ по переводу категории земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности | Предложения, адресуемые правительству Кировской области (в отношении земель, находящихся в собственности Кировской области), либо правительству Российской Федерации (в отношении земель, находящихся в собственности Российской Федерации) об изменении границ земель сельскохозяйственного назначения, отнесении их к землям населенных пунктов, к землям промышленности, изменение границ земель населенных пунктов и отнесение их к землям промышленности | После утверждения генераль-ного плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодатель-ством: -изменение категории земель в соответствии с 172ФЗ; -градостроительное зонирование (изменение правил землепользования и застройки поселения; -изменение вида разрешенного использования земельных участков. |
| 1.29 | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения, и земель промышленности | в связи с проведением работ по переводу категории земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности |  |  |
| 1.30 | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и земель особо охраняемых территорий и объектов | В связи с проведением работ по переводу земельного участка в земли особо охраняемых территорий и объектов. |  |  |
| 2. | Оптимизация (упорядочение) функционального зонирования территории поселения, в том числе, территорий населенных пунктов. |  |  |  |
| 2.1. | Установление границ функциональных зон. На территории поселения выделены следующие типы функциональных зон. 1) Жилые зоны, в том числе: а) малоэтажной индивидуальной застройки 2) Производственно-коммунальные зоны, в том числе: а) в границах населенных пунктов б) на отдельных территориях за границами населенных пунктов, преимущественно вдоль основных транспортных коммуникаций, на территориях неблагоприятных для жилищного строительства и ведения сельского хозяйства 3) Общественно-деловые 4) Рекреационные зоны, в том числе: а) в границах населенных пунктов; б) за границами населенных пунктов. 5) Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: а) для ведения сельского хозяйства; б) садоводческие товарищества. 6) Зоны транспортной и инженерной инфраструктур. 7) Зоны специального назначения. | 1) Определение назначения использования отдельных участков территории, в целях обеспечения устойчивого развития поселения в целом, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. 2) Исключение проживания населения на территориях, не соответствующих санитарным требованиям и условиям безопасного проживания. 3) Подготовка оснований для изменения видов производственной и иной хозяйственной деятельности на отдельных участках территории, оказывающих негативное воздействие на население и окружающую природную среду. 4) Подготовка оснований для резервирования земельных участков для государственных и муниципальных нужд в целях последующего изъятия. 5) Обеспечение земельными участками для нового жилищного, общественно-делового и производственного строительства. 6) Стимулирование инвести-ционной деятельности. 7) Повышение эффектив-ности использования земель. 8) Увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость. 9) Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов и земли иных категорий. | ОМС Ленинского сельского совета. Предложения, адресуемые правительству Кировской области (в отношении земель, находящихся в собственности Кировской области), либо правительству Российской Федерации (в отношении земель, находящихся в собственности Российской Федерации) об изменении границ земель сельскохозяйственного назначения и отнесении их к землям населенных пунктов или землям иных категорий. | Утверждение генерального плана. Принятие плана реализации генерального плана. Подготовка и принятие правил землепользования и застройки. Выполнение соответству-ющих процедур, необходимых по законодательству в целях перевода части земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. |
| 3. | Развитие транспортной инфраструктуры. |  |  |  |
|  | А. Строительство объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. |  |  |  |
| 3.1. | Строительство автомобильной дороги от д. Сунцовы до д. Мезриха, от с. Волково до п. Боровица, от д. Баташи до д. Маленики с одновременным строительством и реконструкцией проезжих частей улиц. | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, обеспечение большей безопас-ности проживания жителей и привлекательности района для застройщиков. | Местное (районное) значе-ние. | В соответствии с программой социально-экономического развития района. |
| 3.2 | Строительство автомобильной дороги от автомагистрали Киров – Белая Холуница через д. Абдалы до дороги д. Осинцы – с. Волково с одновременным строительством и реконструкцией проезжих частей улиц и дорог с. Волково | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, обеспечение большей безопас-ности проживания жителей и привлекательности района для застройщиков. | Местное (районное) значе-ние. | В соответствии с программой социально-экономического развития района. |
| 3.3. | Строительство автомобильных дорог от д. Вахруши до карьера, расположенного на юго-востоке. | Обеспечение транспортного обслуживания населения Ленинского сельсовета. | Предложение для совместного решения по строительству автомобильных дорог на основе соглашения между администрацией Слободского муниципального района, муниципальным образова-нием «Ленинское сельское поселение» и МО город Слободской Кировской области. | В соответствии с планом реализации соглашения о строительстве автодорог и улично-дорожной сети между Слободским муниципальным районом, муниципальным образованием «Ленинское сельское поселение». |
| 3.4. | Строительство автомобильного моста через р. Вятка юго-восточнее п. Боровица | Обеспечение транспортного обслуживания Ленинского сельского поселения и г. Кирово-Чепецк | Предложение, адресуемое администрации Слободского района. | В соответствии с программой социально-экономического развития района. |
|  | Б. Развитие системы транспортного обслуживания и общественного транспорта. |  |  |  |
| 3.5. | Продление автобусного маршрута от микрорайона Первомайский г. Слободского до п. Чирковский завод через деревни: Курешники, Маленики, Мокины, Чирки. | 1)Обеспечение населения общественным транспортом. 2)Обеспечение условий для развития внутреннего туризма. 3)Повышение привлекатель-ности и доступности территории для развития туризма и отдыха. | Районное значение. Предложение, адресуемое администрации Слободского района. | В соответствии с программой социально-экономического развития Слободского района. |
| 3.6. | Оптимизация системы железнодорожных перевозок по железнодорожной ветке Гирсово-Слободской - организация пассажирских перевозок с устройством остановочных платформ в с. Волково, д. Выдринцы, д. Горская речка. | 1)Повышение привлекател-ьности территории для проживания и развития туризма и отдыха. 2)Создание новых качествен-ных условий проживания населения, способствующих активизации миграционных процессов трудовых ресурсов между г. Киров, г.Слободской и Ленинским сельским поселением. 3)Обеспечение удобного железнодорожного обслуживания территорий развиваемых производственных площадок. | Региональное значение Предложение Правительству Кировской области для включения в областную целевую программу, осуществляемую совместно с ОАО «Российские железные дороги», Слободским муниципальным районом и городами Киров и Слободской. | В соответствии с областной целевой программой. |
| 4. | Развитие инженерной инфраструктуры. |  |  |  |
| 4.1 | - Строительство газопроводов высокого, среднего давления для обеспечения сельских населенных пунктов и новых промышленно-коммерческих территорий. - Строительство противопожарного депо в д.Волково | 1) В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории Ленинского сельского поселения, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. 3)Повышения инвестиционной привлекательности территорий. | Региональное и районное значение. | В соответствии с областной и районной программой газификации района. |
| 4.2 | Развитие инженерной инфраструк-туры территорий населенных пунктов, расположенных в зоне интенсивного градостроительного развития | 1)Обеспечение условий для строительства жилья, объектов общественного назначения и производственных объектов на территориях в границах населенных пунктов, входящих в состав зоны интенсивного градостроительного развития. 2)Увеличение инвестиционной привлекательности территорий и увеличение стоимости земельных участков. 3)Подготовка земельных участков для предоставления частным инвесторам для строительства объектов. | Местного (поселкового) значения. | После утверждения генераль-ного плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры. |
| 5. | Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения. |  |  |  |
|  | А. Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |
| 5.1 | Строительство открытых спортивных комплексов в д. Баташи, д. М.Сколотни, д. Луза, с. Волково, Б.Логуновы. | 1)В целях развития инфраструктуры спорта и отдыха на территории Ленинского сельского поселения. 2)Обеспечение условий заня-тий спортом жителей населенных пунктов Ленинского сельского поселения и Слободского района. | Местное (районное) значение. Предложение, органам местного самоуправления Слободского района и Ленинского сельского поселения о разработке и реализации совместной целевой программы по развитию инфраструктуры физкультуры и спорта Ленинского сельского поселения и Слободского района. | Согласно совместной целевой программе по развитию инфраструктуры физкультуры и спорта Ленинского сельского поселения и Слободского района. |
|  | Б. Объекты образования |  |  |  |
| 5.2 | Строительство детского сада на 90 мест в с. Волково. | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими региональными нормами. | Местное значение. В соответствии с действующей программой «Развитие образования Ленинского сельского поселения». | Согласно программы «Разви-тие образования Ленинского сельского поселения». |
|  | В. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 5.3 | Строительство клуба на 165 мест в с. Волково. | 1)Обеспечение условий для проведения досуга населением, проведения культурно-массо-вых мероприятий, организации кружковой работы. 2)Создание новых рабочих мест в сфере культурно-бытового и социального обслуживания населения. | Местное значение. | Согласно программе социаль-но-экономического развития Слободского района. |
|  | Г. Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 5.4 | Строительство ФАП в населенных пунктах: д. Бажинцы, д. Рубежница, д. Б.Логуновы, д. Луза, д. Вахруши, д. Горская речка, д. Курешники, д. Мокины, д. Чирки, д. Баташи. | Обеспечение первичным медицинским обслуживанием жителей населенных пунктов в соответствии с требованиями действующих норм. | Местное значение. ОМС Слободского района. | Согласно программе социаль-но-экономического развития Слободского района. |
|  | Д. Объекты отдыха и туризма. |  |  |  |
| 5.5. | Организация зоны отдыха район д. Мокины. | Обеспечение условий для проведения досуга, занятий спортом и отдыха населения Ленинского сельсовета и города Слободской. | Районное значение. | Согласно программе социаль-но-экономического развития Слободского района |
| 6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.1. | Ликвидация несанкционированных мест складирования отходов c последующей рекультивацией территорий. | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Районное значение. Предложение о включении в целевую программу Слободского муниципального района. | Согласно программе социаль-но-экономического развития Слободского района. Первоочередное мероприятие. |
| 6.2. | Строительство полигона ТБО севернее д. Осинцы. | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Районное значение. Предложение о включении в целевую программу Слободского муниципального района. | Согласно программе социаль-но-экономического развития Слободского района. Первоочередное мероприятие. |

# РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Описание мероприятий выделены в том III и снабжены графическими пояснительными материалами. Мероприятия разработаны в объеме, обосновывающем планировочные решения, и требуют детализации на последующих стадиях проектирования.

# РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (в ред. от 06.03.2023 №42)

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008г. | На период до 2035-2040гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория МО «Ленинское сельское поселение» |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 30850 | 30821 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельхоз назначения | га | 16082,96 | 13446.12 |
|  |  | % | 52,13 | 43.62 |
|  | населенных пунктов | га | 510,22 | 2616.21 |
|  |  | % | 1,65 | 8,49 |
|  | транспорта | га | 132,47 | 191.46 |
|  |  | % | 0,43 | 0,62 |
|  | лесного фонда | га | 12314,27 | 12314,27 |
|  |  | % | 39,92 | 39,95 |
|  | водного фонда | га | 763,31 | 763,31 |
|  |  | % | 2,47 | 2,48 |
|  | специального назначения | га | 7,5 | 7,5 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
|  | особо охраняемых территорий и объектов | га | 87,62 | 151,18 |
|  |  | % | 0,28 | 0,49 |
|  | запаса | га | 951,65 | 922,65 |
|  |  | % | 3,08 | 2,99 |
|  | промышленности | га |  | 408.3 |
|  |  | % |  | 1,32 |
| 1.2 | жилые зоны | га | 268,79 | 464,02 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселения (…) | 0,8 | 1,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | средней этажности жилая застройка | га |  |  |
|  |  | % от жилой зоны |  |  |
| 1.2.2 | индивидуальная жилая застройка постоянного проживания | га | 268,79 | 464,02 |
|  |  | % от жилой зоны | 100 | 100 |
| 1.3 | общественно-деловые зоны | га | 4,74 | 7,15 |
|  |  | (…) | 0,014 | 0,021 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | - административно-делового назначения | га | 0,88 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 18,5 |  |
| 1.3.2 | - социально-бытового назначения | га | 1,3 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 27,4 |  |
| 1.3.3 | - торгового назначения | га | 1,06 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 22,4 |  |
| 1.3.4 | - учебно-образовательного назначения | га | 0,28 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 5,9 |  |
| 1.3.5 | - культурно-досугового назначения | га | 0,79 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 16,6 |  |
| 1.3.6 | - здравоохранения | га | 0,43 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 9,1 |  |
| 1.3.7 | - спортивного назначения | га | 0,53 |  |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 11,2 |  |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 3,28 | 3,68 |
|  |  | (…) | 0,009 | 0,0109 |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га |  | 6,27 |
|  |  | (…) |  | 0,019 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 78,91 | 210,77 |
|  |  | (…) | 0,24 | 0,63 |
| 1.7 | Зоны акваторий | га | 2905,06 | 2905,06 |
|  |  | (…) | 8,66 | 8,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | - акваторий | га | 835,9 | 835,9 |
|  |  | % от зоны акваторий | 28,77 | 28,77 |
| 1.7.2 | - болота | га | 2070,06 | 2070,06 |
|  |  | % от зоны акваторий | 71,23 | 71,23 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ (на 2008г.) |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1358 | 1650 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | 100 | 121,5 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 357 | 434 |
|  |  | % от общей численности населения | 26,28 | 31,95 |
| 2.2.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 986 | 1198 |
|  |  | % от общей численности населения | 72,6 | 88,21 |
| 2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 317 | 385 |
|  |  | % от общей численности населения | 18,2 | 28,35 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв. м. общей площади квартир | 29,1 | 125,7 |
|  |  | количество квартир | 647 | 911 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м. / чел. | 18 | 26 |
| 3.3 | Обеспеченность жил. фонда сетями инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.3.1 | Газоснабжение | % от общего объема жил. фонда | - | 100 |
| 3.3.2 | Электроснабжение | % от общего объема жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.3.3 | Водоотведение | % от общего объема жил. фонда | 0 | 30 |
| 3.3.4 | Водопровод | % от общего объема жил. фонда | 25 | 55 |
| 3.3.5 | Теплоснабжение | % от общего объема жил. фонда | 0 | 25 |
| 3.6.6 | Связь (телефонизация) | % от общего объема жил. фонда | 35 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект (мест) | 1 | 1 (90) |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект (посещ./смену) | 4 (6) | 14 (6) |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Общественный центр (клуб, библиотека, КБО, отделение сбербанка и связи) | объект (мест) | 3 | 3 (50) |
| 4.4 | Объекты административно-делового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазин смешанных товаров | объект (кв.м. торговой площади) | 250 | 1 (250) |
| 4.6 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.6.1 | Пожарная часть | объект (а/машин) | - | 1 (1) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и дорог - всего в том числе: | км | 17,63 | 30,02 |
|  | - главных улиц | км | 5,95 | 8,41 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 11,68 | 15,88 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | тыс. куб. м./в сутки | 0,230 | 1,532 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,125 | 0,904 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,023 | 0,035 |
|  | - на поливочные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,082 | 0,380 |
|  | - прочие (дачные массивы и база отдыха) | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,213 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 5,663 | 5,714 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 5,663 | 5,714 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 169 | 242 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 92 | 173 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 10,677 | 17,015 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего в том числе: | тыс. куб. м./в сутки | 0,116 | 1,082 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,110 | 0,890 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,006 | 0,006 |
|  | - прочие (дачные массивы и база отдыха) | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,186 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,95 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч | 950 | 1360 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | 83,2 | 122,22 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа - всего в том числе: | куб.м./год |  | 917000 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб.м./год |  | 917000 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа | ИБУ, шт | 399 | ГРС д. Барамзы |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | - | 20,66 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | 10 | 100 |

- РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЯ :

Корректировка Генерального плана 04.2025 года

Планировочный участок №1.2025

1.2025

Планировочный участок №1.2025:

проектом предусмотрено установление функциональной зоны «производственная зона объектов V класса опасности» для земельного участка с кадастровым номером 43:30:380834:4150, общей площадью 5,3288 га.. Установление функциональной зоны необходимо для дальнейшей инициализации процедуры изменения категории земель на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, ….».  В границах территории планируется размещение производственных объектов V класса опасности и без класса опасности, таких как производственные базы, административные и бытовые здания производственных предприятий, планируемое разрешенное использование «производственная деятельность».  Существующая категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, функциональная зона не установлен, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование.

После утверждения изменений в генеральный план планируется провести работы по  внесению изменений в правила землепользования и застройки Ленинского с/п в части установления территориальной зоны П-1 «производственная зона объектов V класса опасности и без класса опасности» после чего будет изменено разрешенное использование на «производственная деятельность». Планировочный участок примыкает к землям общего пользования - дорога.

В дальнейшем планируется размещение общего производственного парка в границах участка 43:30:380834:4150 и смежного с ним 43:30:380834:1947. Расширение производственного парка обеспечит рабочими местами жителей Ленинского с/п, что положительно скажется на социально-экономических показателях Ленинского с/п и развитии сельских территорий и увеличивает размер налогов поступающих в бюджет поселения.

Планировочный участок № 2.2025

2.2025

Планировочный участок 2.2025:

проектом предусмотрено установление функциональной зоны «производственная зона объектов IV класса опасности» для земельного участка с кадастровым номером 43:30:000000:1799, общей площадью 2,3268га.. Установление функциональной зоны необходимо для дальнейшей инициализации процедуры изменения категории земель на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, ….».  В границах территории планируется размещение карьера по добыче полезных ископаемых, планируемое разрешенное использование «недропользование».  Существующая категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, функциональная зона не установлен, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование.

После утверждения изменений в генеральный план планируется провести работы по  внесению изменений в правила землепользования и застройки Ленинского с/п в части установления территориальной зоны П-2 «производственная зона объектов IV класса опасности» после чего будет изменено разрешенное использование на «недропользование». Планировочный участок примыкает к существующему карьеру по добыче полезных ископаемых.

Планировочный участок № 3.2025

3.2025

Планировочный участок 3.2025:

Убрана производственная функциональная зона IVкласса опасности в границах земельных участков 43:30:390610:899, :908. Существующая категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование. Планируется в границах участка размещение питомников, что соответствует существующей категории земель. Планируется внести изменения в правила землепользования и застройки Ленинского с/п в части установления территориальной зоны «зона сельскохозяйственного производства».

Планировочный участок 4.2025

4.2025

Планировочный участок 4.2025:

проектом предусмотрено установление функциональной зоны «производственная зона объектов IV класса опасности» для земельного участка с кадастровым номером 43:30:390610:905, общей площадью 1,0347га.. Установление функциональной зоны необходимо для дальнейшей инициализации процедуры изменения категории земель на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, ….».  В дальнейшем планируется размещение зданий для производства пиломатериалов, срубов и домокомплектов, планируемое разрешенное использование «производственная деятельнорсть».. Размещение производственного предприятия обеспечит рабочими местами жителей Ленинского с/п, что положительно скажется на социально-экономических показателях Ленинского с/п и развитии сельских территорий.

Существующая категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, функциональная зона не установлен, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование.

После утверждения изменений в генеральный план планируется провести работы по  внесению изменений в правила землепользования и застройки Ленинского с/п в части установления территориальной зоны П-2 «производственная зона объектов IV класса опасности» после чего будет изменено разрешенное использование на «производственная деятельность». Земельный участок примыкает к автодороге Осинцы-Волково, окружено существующими производственными базами, в связи с чем размещение производства в границах участка вредного воздействия на прилегающие территории не окажет.

Кроме этого  в границах участка 43:30:390610:2767:ЗУ1, общей площадью 10,6988 га. (часть участка 43:30:390610:2767) планируется установить функциональную зону «производственная зона объектов IV класса опасности». Существующая функциональная зона  - производственная зона объектов V класса опасности. Изменение класса опасности необходимо для возможности строительства  в границах участка производственных объектов IV класса опасности, в сфере изготовления изделий из металла. От жилой зоны участок расположен в радиусе 100м. (размер санитарно-защитной зоны от объектов IV класса объектов), что не окажет вредное воздействие на прилегающие территории.

После утверждения изменений в генеральный план планируется провести работы по  внесению изменений в правила землепользования и застройки Ленинского с/п в части установления территориальной зоны П-2 «производственная зона объектов IV класса опасности»